ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП по профессии 
22.01.12 Машинист крана металлургического производства

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»	2

«ПМ.02 ПОДГОТОВКА КРАНА К ВЫПОЛНЕНИЮ КРАНОВЫХ ОПЕРАЦИЙ»	14

«ПМ.03 УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ КРАНАМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»	27

2026 г

Приложение 1.1

к ПОП по профессии

22.01.12 Машинист крана металлургического производства

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Выполнение вспомогательных операций при эксплуатации кранов металлургического производства»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение вспомогательных операций при эксплуатации кранов металлургического производства»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение вспомогательных операций при эксплуатации кранов металлургического производства».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте | - |
| ОК 02 | - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; | - номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; | - |
| ОК 04 | - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - основы проектной деятельности | - |
| ОК 05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов и построения устных сообщений | - |
| ПК 1.1 | - подготавливать рабочее место для выполнения работ по слесарной обработке узлов и деталей, входящих в состав оборудования; - выбирать инструмент для производства работ по слесарной обработке узлов и деталей, входящих в состав оборудования; - производить слесарные операции; - выбирать смазочные материалы, применяемые для данного оборудования; - использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля качества выполняемых работ при слесарной обработке деталей, входящих в состав оборудования; | - требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке узлов и деталей; - виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке узлов и деталей; - способы выполнения слесарных операций; - наименования, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок; - методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки; | - подготовки рабочего места при слесарной обработке узлов и деталей, входящих в состав оборудования; - выбора слесарного инструмента и приспособлений для слесарной обработки узлов и деталей, входящих в состав оборудования; - выполнения слесарных операций; - выполнения смазочных работ; - контроля формы, размеров, шероховатости поверхности, правильности расположения узлов и деталей, входящих в состав оборудования; |
| ПК 1.2 | - определять массу груза; - проводить осмотр и выбраковку грузозахватных приспособлений; - проводить зацепку, обвязку грузов; - производить кантовку грузов; - проводить работы по закреплению и расстроповке грузов; - взаимодействовать с машинистом (оператором) подъемного сооружения при перемещении грузов; - производить складирование грузов; - размещать и закреплять грузы в транспортных средствах; - выявлять, устранять и предотвращать причины нарушения технологических процессов | - требования производственной инструкции стропальщика; - конструктивные особенности грузозахватных органов подъемных сооружений, тары; - правила строповки груза; - правила перемещения грузов в действующих цехах, участках предприятия - схемы и способы складирования грузов; - виды сигнализации, применяемые между машинистом (оператором) подъемного сооружения и стропальщиком при перемещении грузов; - виды грузов и границы опасной зоны при работе подъемных сооружений; - технологический процесс погрузочно-разгрузочных работ/кантовки груза; - правила и способы размещения и закрепления грузов в транспортных средствах; - порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации подъемных сооружений; - средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения | - подготовки рабочего места, проверки наличия и исправности вспомогательных приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной защиты; - осмотра, проверки технического состояния грузозахватных приспособлений; - проведения работ по строповке грузов; - совместной работы с машинистом (оператором) подъемного сооружения по кантовке и перемещению груза; - закрепления, расстроповки и складирования грузов |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 120 | 108 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | 144 | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | 24 | - |
| Всего | 324 | 288 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 | Раздел 1. Выполнение слесарных работ в объеме квалификационных требований | 66 | 54 | 66 | 60 | - | - |  |  |
| ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 | Раздел 2. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемных сооружений | 66 | 54 | 66 | 60 | - | - |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 324 | 288 | 132 | 120 | - | - | 72 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Выполнение слесарных работ в объеме квалификационных требований 66 час.) |  |
| МДК 01.01 Технология слесарного дела |  |
| Тема 1.1. Инструменты и приспособления для производства работ по слесарной обработке узлов и деталей | Содержание |
|  | Виды слесарных работ. Рабочее место слесаря-ремонтника, его организация и техническое обеспечение. Оборудование слесарных участков. Слесарный верстак: его назначение, размеры и оборудование. |
|  | Инструментальное оснащение рабочего места слесаря. Ручной инструмент слесаря. Режущий инструмент: зубила, напильники, сверла, развертки, плашки, метчики, абразивный инструмент и др., их конструкция, назначение, область применения. Вспомогательный инструмент: отвертки, гаечные ключи, плоскогубцы, круглогубцы и др., их конструкция, назначение, область применения. Общие сведения о механизированном слесарном инструменте, его назначение. |
|  | Контрольно-измерительные инструменты, приборы и приспособления: их конструкция, назначение, область применения. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - Практическое занятие 1. Применение контрольно-измерительные инструментов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Способы выполнения слесарных операций | Содержание |
|  | Подготовительные операции слесарной обработки, их виды, назначение, способы выполнения. Разметка, рубка, правка, гибка, резка. |
|  | Размерная слесарная обработка, ее виды, назначение, способы выполнения. Опиливание, сверление, зенкерование, нарезание резьбы. |
|  | Пригоночные операции слесарной обработки. Назначение и область применения, используемый инструмент и материалы. Шабрение, притирка, доводка. |
|  | Общие представления о разборке, ремонте, сборке и испытании узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. |
|  | Износ деталей. Признаки износа. Виды и характер износа деталей. Факторы, влияющие на интенсивность износа. Способы увеличения долговечности работы деталей и сборочных единиц машин. Перечень деталей и узлов обслуживаемого оборудования, подлежащих смазке. |
|  | Смазочные материалы (жидкие, консистентные, твердые): виды, назначение, маркировка, основные свойства, области и порядок применения. Правила хранения смазочных материалов. |
|  | Промывка, чистка деталей узлов и оборудования. Наименование, маркировка и правила применения моющих составов. |
|  | Дефекты при выполнении слесарных операций. Виды и причины дефектов при выполнении слесарных операций, способы их предупреждения и исправления. Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - Практическое занятие 2. Разметка плоскостная |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Охрана труда при слесарной обработке узлов и деталей | Содержание |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при слесарной обработке узлов и деталей |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемных сооружений (66 час.) |  |
| МДК 01.02 Технология стропального дела |  |
| Тема 2.1. Квалификационная характеристика и обязанности стропальщика | Содержание |
|  | Характеристика стропальных работ. Квалификационная характеристика и обязанности стропальщика. Допуск стропальщика к работе. Производственная инструкция стропальщика, основные её разделы. |
|  | Требования охраны труда для стропальщика. Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Грузы и тара в металлургическом производстве | Содержание |
|  | Тара в металлургическом производстве. Виды, назначение, требования к грузоподъемности, загрузке, зацепке тары. Маркировка тары. Специальная тара, используемая в металлургическом производстве. Устройство специальной металлургической тары. Требования к грузоподъемности, загрузке, зацепке специальной металлургической тары. |
|  | Грузы в металлургическом производстве. Виды грузов и границы опасной зоны при работе подъемных сооружений. Масса и центр тяжести груза. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практическое занятие 1 «Определение массы груза» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3. Грузозахватные органы подъемных сооружений | Содержание |
|  | Элементы грузозахватных устройств. Канаты, цепи, крюки, стропы, зажимы, карабины, скобы и т.д., материал их изготовления. Требования к конструкции и эксплуатации. Съемные грузозахватные приспособления. Клещи, траверсы, грейфер, электромагниты. Требования к конструкции и эксплуатации. |
|  | Маркировка грузозахватных приспособлений и тары. Признаки и нормы браковки грузозахватных приспособлений и тары. Порядок и периодичность осмотров съемных грузозахватных приспособлений и тары. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 2. Практическое занятие 2 «Выбор грузозахватного приспособления для строповки груза» |
|  | 3. Практическое занятие 3 «Проведение осмотра и браковка грузозахватных приспособлений» (цепные стропы, канатные стропы, текстильные стропы)» |
| Тема 2.4. Строповка грузов | Содержание |
|  | 1. Правила строповки груза. Опасные зоны при перемещении грузов кранами, схемы строповки грузов. Особенности строповки опасных грузов металлургического производства. Грузы, запрещенные для подъёма и перемещения. |
|  | 2. Сигнализация, применяемая между машинистом (оператором) подъемного сооружения и стропальщиком при строповке груза. Предупредительные знаки и плакаты. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - |
| Тема 2.5. Перемещение и складирование грузов | Содержание |
|  | 1. Правила перемещения грузов в действующих цехах, участках предприятия. Виды сигнализации, применяемой между машинистом (оператором) подъемного сооружения и стропальщиком при перемещении грузов. |
|  | 2. Технологический процесс погрузочно-разгрузочных работ/кантовки груза. Схемы и способы складирования грузов. Правила и способы размещения и закрепления грузов в транспортных средствах |
|  | 3. Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации подъемных сооружений. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - |
| Учебная практика – 72 час. Виды работ: - Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности в слесарной мастерской. Подготовка рабочего места. - Выбор инструмента и проведение слесарных операций (Резка, рубка, правка, гибка, опиливание, сверление металла и другие операции) - Проведение ревизии и технического обслуживания оборудования/узлов оборудования мастерских в соответствии со сборочным чертежом, схемой с использованием необходимого инструмента и материалов. - Выбор и использование смазочного материала и моющих составов при обслуживании узлов и механизмов оборудования. - Контроль качества выполняемых работ при слесарной обработке деталей, входящих в состав оборудование, в том числе с использованием контрольно-измерительных инструментов. - Работа с нормативно-производственными документами для стропальщика (производственные инструкции стропальщика, карты последовательности технологических операций, инструкции по охране труда и промышленной безопасности). - Подбор грузозахватных приспособлений и тары к перемещаемым грузам. - Определение норм износа грузозахватных приспособлений и тары. - Проведение осмотра и выбраковки грузозахватных приспособлений. - Анализ возможных причин нарушения технологических процессов, их выявление, устранение и предотвращение |  |
| Производственная практика – 108 час. Виды работ: - Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности на территории предприятия и на участке прохождения практики. - Подготовка рабочего места при слесарной обработке узлов и деталей, входящих в состав оборудования. - Выбор слесарного инструмента и приспособлений для слесарной обработки узлов и деталей, входящих в состав оборудования. - Выполнение слесарных операций - Контроль формы, размеров, шероховатости поверхности, правильности расположения узлов и деталей, входящих в состав оборудования. Выполнение смазочных работ при обслуживании оборудования. - Подготовка рабочего места при работе с подъемными сооружениями по строповке грузов, проверка наличия и исправности вспомогательных приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной защиты. - Осмотр, проверка технического состояния грузозахватных приспособлений. - Проведение работ по строповке грузов (зацепке, обвязке грузов). - Проведение совместной работы с машинистом (оператором) подъемного сооружения по кантовке и перемещению грузов. - Проведение работ по закреплению, расстроповки и складированию грузов. - Размещение и закрепление грузов в транспортных средствах. |  |
| Промежуточная аттестация по ПМ.01 (12 час.) |  |
| Всего 288 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатория «Грузозахватные устройства и приспособления», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерская «Слесарная мастерская», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Мирошин, Д. Г. Слесарное дело. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11960-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518086.

- Мычко, В. С. Слесарное дело: учебное пособие / В. С. Мычко. — 3-е изд. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 220 c. — ISBN 978-985-7234-28-8. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100389

- Схиртладзе А. Г. Ремонт подъёмных кранов: учебное пособие / А.Г. Схиртладзе, В.А. Скрябин, В.П. Борискин. –Старый Оскол: ТНТ, 2022. –408 с.

- Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела: учебное пособие / В.Р. Карпицкий. — 2-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 400 с.: ил. — (Среднее профессиональное образование).

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.С. Покровский.  12-е изд., стер.  М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 352 с. — Текст: электронный.

- Чумаченко, Ю.Т., Материаловедение и слесарное дело: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Москва: КноРус, 2022. — 293 с. — URL:https://book.ru/book/943671 (дата обращения: 16.12.2022). — Текст: электронный.

- Ткачева, Г. В., Слесарные работы. Основы профессиональной деятельности: учебно-практическое пособие / Г. В. Ткачева, А. В. Алексеев, О. В. Васильева. — Москва: КноРус, 2023. — 131 с. — URL: https://book.ru/book/949442 (дата обращения: 25.05.2023). — Текст: электронный.

- Чумаченко, Ю.Т., Материаловедение и слесарное дело: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Москва: КноРус, 2022. — 293 с. — URL:https://book.ru/book/943671 (дата обращения: 16.12.2022). — Текст: электронный.

- Ткачева, Г. В., Слесарные работы. Основы профессиональной деятельности: учебно-практическое пособие / Г. В. Ткачева, А. В. Алексеев, О. В. Васильева. — Москва: КноРус, 2023. — 131 с. — URL: https://book.ru/book/949442 (дата обращения: 25.05.2023). — Текст: электронный.

- Сулейманов М.К. Выполнение стропальных работ: учебное издание / Сулейманов М.К. - Москва: Академия, 2024. - 176 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». -Текст: электронный.

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | - подготавливает рабочее место при слесарной обработке узлов и деталей, входящих в состав оборудования; - выбирает слесарный инструмент и приспособления для слесарной обработки узлов и деталей, входящих в состав оборудования; - выполняет слесарные операции; - выполняет смазочные работы; - осуществляет контроль формы, размеров, шероховатости поверхности, правильности расположения узлов и деталей, входящих в состав оборудования | Оценка выполнения практических работ Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Дифференцированный зачеты по учебной и производственной практике. Экзамен по профессиональному модулю Наблюдение за ходом выполнения практических заданий и работ по учебной и производственной практике |
| ПК 1.2 | - подготавливает рабочее место, проверяет наличие и исправность вспомогательных приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной защиты; - осматривает, проверяет техническое состояние грузозахватных приспособлений; - выполняет работы по строповке грузов; - выполняет совместную работу с машинистом (оператором) подъемного сооружения по кантовке и перемещению груза; - выполняет закрепление, расстроповку и складирование грузов |  |
| ОК 01. | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте; - анализирует задачу и/или проблему и выделять её составные части; - составляет план действия; - реализовывает составленный план. |  |
| ОК 02. | - использует современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 04. | - демонстрирует стремление к сотрудничеству и коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения |  |
| ОК 05. | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе |  |

Приложение 1.2

к ПОП по профессии

22.01.12 Машинист крана металлургического производства

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 ПОДГОТОВКА КРАНА К ВЫПОЛНЕНИЮ КРАНОВЫХ ОПЕРАЦИЙ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.02 Подготовка крана к выполнению крановых операций»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 ПОДГОТОВКА КРАНА К ВЫПОЛНЕНИЮ КРАНОВЫХ ОПЕРАЦИЙ»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Подготовка крана к выполнению крановых операций».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте | - |
| ОК 04 | - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - основы проектной деятельности | - |
| ОК 05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов и построения устных сообщений | - |
| ОК 07 | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства | - |
| ПК 2.1 | - выявлять визуально и с использованием приборов неисправное состояние механизмов, приборов, средств безопасности, металлоконструкций крана металлургического производства, рельсового пути, элементов крана, канатов, грузозахватных органов, недостаточность освещенности места производства работ - осуществлять смазку механизмов крана металлургического производства - производить настройку и регулировку тормозных систем, механизмов подъема и передвижения крана металлургического производства | - предельные нормы браковки элементов грузоподъемных машин (ходовые колеса, блоки, барабан крана, шкивы тормозные, накладки тормозные) - требования к процессу эксплуатации, браковке и замене стальных канатов и цепей грузоподъемных кранов металлургического производства - требования к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации рельсовых путей, съемных грузозахватных органов, приспособлений и тары - порядок проведения технического освидетельствования грузоподъемных кранов в части, касающейся действий машиниста крана металлургического производства - признаки неисправного состояния приборов и систем безопасности, системы управления и приборов контроля, механического, электрического, электронного оборудования размещенных, на кранах металлургических производств - производственные инструкции машиниста крана | - получения (передачи) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, техническом состоянии крана металлургического производства - проверки технического состояния механизмов, приборов, средств безопасности, металлоконструкций крана металлургического производства, рельсового пути, элементов крана, канатов, грузозахватных органов в соответствии с эксплуатационной документацией, производственными инструкциями, производственными заданиями - осмотра состояния систем смазки рабочих узлов крана металлургического производства и выполнение смазки при необходимости - визуального контроля отсутствия на рельсовом пути, в проходных галереях крана металлургического производства людей и посторонних предметов |
| ПК 2.2 | - управлять краном металлургического производства при опробовании в холостом режиме работы - оценивать исправность тормозных устройств и систем блокировки в холостом режиме работы механизмов крана металлургического производства | - устройство, назначение, расположение, принципиальные схемы и правила эксплуатации механизмов, сменных грузозахватных органов, приспособлений и приборов безопасности обслуживаемого грузоподъемного крана металлургического производства | - проверки работы механизмов крана металлургического производства в холостом режиме |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 114 | 108 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 432 | 432 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 360 | 360 |
| Промежуточная аттестация | 18 | - |
| Всего | 564 | 540 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 ОК 07 | Раздел 1. Обслуживание кранов металлургического производства | 120 | 108 | 120 | 114 | - | - |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 ОК 07 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 ОК 07 | Производственная практика | 360 | 360 |  |  |  |  |  | 360 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 564 | 540 |  | 114 | - | - | 72 | 360 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Обслуживание кранов металлургического производства (120 час.) |  |
| МДК 02.01 Оборудование и техническое обслуживание кранов металлургического производства |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о грузоподъемных кранах | Содержание |
|  | Общие сведения о грузоподъемных кранах. Назначение, область применения и классификация кранов мостового типа, режимы их работы. Линейные параметры и технические характеристики кранов мостового типа. Технические требования к изготовлению кранов. |
|  | Устройство мостового крана общего назначения. Основные элементы металлоконструкций крана. Требования к устройству и габаритам рабочих и нерабочих площадок. Основные виды разрушений и деформаций мостов кранов. |
|  | Особенности устройства кранов специального назначения (магнитного, грейферного, литейного, козлового, полукозлового) |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Механическое оборудование и механизмы мостового крана (назначение, устройство, нормы и признаки браковки, неисправности, способы устранения) | Содержание |
|  | Детали машин. Виды нагрузок, воспринимаемых деталями машин. Соединение, виды соединений деталей машин. Виды посадок. Валы и оси. Подшипники. Муфты. Зубчатые передачи. |
|  | Общие сведения о кинематических схемах. Механизмы передвижения моста крана: назначение, устройство, неисправности, способы устранения. Типы механизмов передвижения моста крана с раздельным приводом, с центральным приводом и трансмиссионным валом (тихоходным, быстроходным). Кинематические схемы различных типов механизмов передвижения моста крана. Механизмы передвижения козловых кранов. Тележка крана, назначение, устройство, неисправности, способы устранения. Рама тележки. Механизмы передвижения тележки. Кинематические схемы различных типов механизмов передвижения тележки. Механизмы подъема груза; назначение, устройство, неисправности, способы устранения. Кинематические схемы. Главный и вспомогательный механизмы подъема кранов с двумя подъемами. Механизм подъема груза магнитного и грейферного крана. |
|  | Тормоз колодочный типа ТКТ (ТКП), назначение, устройство, принцип действия, регулировка, неисправности, способы устранения. Требования к установке тормозов. Тормоз колодочный типа ТКТГ, назначение, устройство, принцип действия, регулировка, неисправности, способы устранения. Техническое обслуживание тормозов. Коэффициент запаса торможения, тормозной путь. Ходовые колеса: назначение, устройство, крепление ходовых колес. Признаки и нормы браковки ходовых колес, неисправности, способы устранения. Ведомые и ведущие колеса. Конструкция колес. Виды упрочнения ходовых колес. Балансиры: назначение, устройство, работа, неисправности, способы устранения. Рельсовый путь мостовых кранов и их конструктивные особенности, нормы браковки. Пути козловых, консольных кранов, тупиковые упоры, буферные устройства. Осмотр и ремонт рельсового пути. |
|  | Канаты и цепи: классификация и назначение. Коэффициент запаса прочности. Понятие о расчете нагрузки на канаты и цепи. Крепление канатов и цепей. Грузовые барабаны: назначение, устройство, конструкции барабанов, материал, неисправности, способы устранения. Крепление каната на барабане. Блоки. Конструкция, материал. Виды блоков по выполняемой работе: подвесные, уравнительные. Грузовые полиспасты и схемы запасовки канатов, определение кратности полиспастов. Крюки. Назначение и виды крюков, неисправности, способы устранения. Воспринимаемые нагрузки. Блочно-крюковые подвески: назначение, типы, устройство, крепление крюков в блочных подвесках. Специальные грузозахватные органы (клещи, захваты для рулонов, грейферы, траверсы и т.д.). Назначение, устройство, неисправности, способы устранения. Управляемые грузозахватные органы. |
|  | Основные точки смазки механического оборудования кранов. Системы подачи смазки, индивидуальный способ смазки, система централизованной смазки. Смазка подшипников качения. Смазка зубчатых передач и редукторов, смазка канатов. Паспорт смазки, хранение смазочных материалов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - Практическое занятие 1. Изображение кинематической схемы тихоходной и быстроходной трансмиссии центрального привода |
|  | - Практическое занятие 2. Изображение кинематической схемы раздельного привода механизма передвижения кранов |
|  | - Практическое занятие 3. Изображение кинематической схемы механизма передвижения грузовых тележек с боковым приводом |
|  | - Практическое занятие 4. Изображение кинематической схемы механизмов подъёма крюкового, магнитного, грейферного кранов |
|  | - Практическое занятие 5. Определение износа элементов тормозов |
|  | - Практическое занятие 6. Определение износа крюков |
|  | - Практическое занятие 7. Определение износа ходовых колес |
|  | - Практическое занятие 8. Определение предельно допустимого размера каната в результате поверхностного износа или коррозии |
|  | - Практическое занятие 9. Определение нормы браковки грузового каната по числу видимых обрывов наружных проволок |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Электрооборудование крана (назначение, устройство, неисправности, способы устранения) | Содержание |
|  | Общие сведения об электрооборудовании мостовых кранов. Назначение электрооборудования кранов, расположение электрооборудования. Система токоподвода (троллейный, кабельный). Типы крановых электродвигателей, технические характеристики электродвигателей механизмов крана, их суммарная мощность, конструкция асинхронных электродвигателей, неисправности, способы устранения. Двигатели постоянного тока, основные части, устройство индуктора и якоря. Крановые пускорегулирующие сопротивления (резисторы). |
|  | Крановая электроаппаратура: классификация и требования к ней; рубильник, выключатели, кнопки управления: устройство, принцип работы. Контроллеры: назначение, типы; кулачковый контроллер серии ККТ: устройство, работа, неисправности, способы устранения. Магнитные контроллеры: назначение, классификация, устройство, неисправности, способы устранения; командоконтроллеры: назначение, типы, устройство, неисправности, способы устранения. Правила управления силовыми котроллерами механизмов передвижения и механизмов подъема, правила торможения, устранение раскачивания грузов, правила управления магнитным контролером, правила пользования аварийным выключателем. Контакторы: назначение, типы, устройство, неисправности, способы устранения. Грузовые электромагниты: назначение, устройство, принцип работы, неисправности, способы устранения. Технические характеристики грузовых электромагнитов. Источники постоянного тока для питания грузовых электромагнитов. Паспортные данные электромагнитов. Кабельные барабаны, применяемые на кранах для намотки питающих кабелей, и их устройство. |
|  | Указатели, ограничители и регистраторы на кране. Концевые выключатели, рычажные концевые выключатели для механизмов передвижения, рычажные концевые выключатели для механизмов подъема, шпиндельные концевые выключатели серии ВУ для механизмов подъема. Блокировочные устройства люка и двери кабины, двери на мосту крана, нулевая блокировка контроллеров. Аварийный выключатель, ключ-бирка, звуковой сигнал, ограничитель грузоподъемности. Противоугонные устройства, анемометр. Методы проверки исправного действия указателей, ограничителей и регистраторов параметров работы. |
|  | Аппаратура защиты: плавкие предохранители, автоматические выключатели, реле максимального тока, тепловые реле. Крановые защитные панели, их назначение и устройство. Заземление электрического оборудования на кране. |
|  | Электросхемы крана, их виды, условные и буквенные обозначения элементов электрооборудования на электросхемах. Принципиальная электросхема силового контроллера, основные цепи её, схема замыкания контактов, подготовка электросхемы силового контроллера к работе, включение линейного контактора, включение электродвигателя, осуществление реверса, регулирование числа оборотов двигателя. Магнитный контроллер, его электросхема, включение и реверс двигателя, регулирование скорости. Принципиальная электросхема крана, основные цепи её. Цепь управления крана, порядок сборки цепи управления. Электроцепи освещения, сигнализации и отопительного прибора. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (ФНП) | Содержание |
|  | Общие положения ФНП. Требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющим монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию ПС в процессе эксплуатации ОПО. Требования промышленной безопасности к организациям и работникам ОПО, осуществляющим эксплуатацию ПС. |
|  | Установка подъёмных сооружений и производство работ. Организация безопасной эксплуатации подъёмных сооружений в составе ОПО. Основные требования к проектам организации строительства, ППР и ТК с применением ПС. Организация безопасного производства работ. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.5. Пуск крана в работу | Содержание |
|  | Пуск подъёмных сооружений в работу. Техническое освидетельствование кранов, цель, виды и периодичность. Статическое и динамическое испытания (порядок и цель проведения). Паспорт крана. Экспертиза промышленной безопасности кранов, отработавших нормативный срок службы. |
|  | Организация надзора за грузоподъемными кранами на предприятии (ответственные лица). Разрешение на пуск крана в работу. Содержание таблички крана. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.6. Система технического обслуживания и ремонта кранов | Содержание |
|  | Техническое обслуживание типовых деталей и механизмов крана. Виды технического обслуживания кранов (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО). Периодичность и порядок проведения технического обслуживания кранов. Основные виды работ при техническом обслуживании кранов. |
|  | Виды ремонтов крана. Текущие ремонты, периодичность, сущность и содержание. Порядок вывода в ремонт и приема из ремонта кранов. Порядок проведения текущих ремонтов. Капитальный ремонт, его периодичность, содержание. Нормативная документация по ремонту машин и оборудования. (ремонтные ведомости, графики ремонтов, система наряд - допусков, ее значение). |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - |
| Учебная практика – 72 час. Виды работ: - Выполнение осмотра и выявление неисправного состояния механизмов, приборов, средств безопасности, металлоконструкций крана металлургического производства, рельсового пути, элементов крана, канатов, грузозахватных органов на учебном тренажере. - Настройка и регулировка тормозных систем механизмов подъема и передвижения крана металлургического производства. - Выполнение контроля за правильностью крепления тросов грузозахватных приспособлений. - Вывод крана в ремонт и принятие из ремонта. - Проверка работоспособности механизмов крана и их тормозов в режиме холостого хода на учебном тренажере. |  |
| Производственная практика – 360 час. Виды работ: - Прохождение инструктажа по охране труда и промышленной безопасности на территории предприятия и на рабочем месте машиниста крана металлургического производства. - Ознакомление с рабочим местом прохождения практики и контроль его состояния (оборудование, технологический процесс, требование к состоянию рабочего места и другое). Определение готовности рабочего места и оборудования к работе. Получения (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, техническом состоянии крана металлургического производства. - Приемка-сдача смены в непрерывном производстве. Ознакомление с записями о состоянии крана в вахтенном журнале. Получения ключ-бирки (марки) с записью в журнале. Выполнение осмотра на наличие неисправностей грузозахватного органа (траверсы, крюковой подвески и т.д.), предварительно опущенного на уровень осмотра с пола. Проверка информации на табличке крана (заводской номер, грузоподъемность, даты технического освидетельствования), технического состояния механизмов, приборов, средств безопасности (проверка закрытия всех люков, калиток и их блокировок (в зависимости от количества и типа крана), проверка исправности звукового сигнала, проверка работы нулевой блокировки), металлоконструкций, кабины крана металлургического производства. Проверка состояния корпусов, шкафов и защитных панелей, состояния механизмов передвижения крана (крепления редукторов и наличия в них масла; исправность и крепление тормозов; исправность крепления трансмиссионных валов и ходовых колес, в том числе предохранительных щитков ходовых колес; крепления электродвигателей, целостности электропроводки, целостности видимого заземления; исправность концевых выключателей и линеек; целостность буферных устройств, наличие ограждений (кожухов) вращающихся частей узлов и механизмов крана) и грузовых тележек, механизмов подъема груза (исправность блоков полиспаста механизма подъема, исправность грузовых барабанов и крепления к ним грузовых канатов, исправность грузового каната, наличие, целостность, отсутствие механических повреждений ограничителя высоты подъема (опускания груза)). Проверка состояния рельсового пути, элементов крана, канатов, грузозахватных органов в соответствии с эксплуатационной документацией, производственными инструкциями, производственными заданиями. Осмотр состояния систем смазки рабочих узлов крана металлургического производства и выполнение смазки при необходимости. Визуальный контроль отсутствия на рельсовом пути, в проходных галереях крана металлургического производства людей и посторонних предметов. Проверка наличия и достаточности освещения места производства работ. - Проверка работы механизмов крана металлургического производства в холостом режиме. Проверка работы механизма подъема, его тормоза и исправность работы ограничителя высоты подъема. Проверка работы механизма, тормоза и ограничителя передвижения грузовой тележки. Проверка работы механизма, тормоза и ограничителя передвижения моста крана. Устранение выявленных недостатков в работе крана металлургического производства. Выполнение вспомогательных операций при проведении наладки и ремонта крана металлургического производства. Проверка наличия средств пожаротушения. |  |
| Промежуточная аттестация по ПМ.02 (12 час.) |  |
| Всего 564 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатория «Устройство и эксплуатация кранов металлургического производства», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Кобзев А.П. Специальные краны: учебное пособие/А.П. Кобзев, Р.А. Кобзев. –Старый оскол: ТНТ, 2022. –472 с.

- Гуревич Ю.Е. Подъемно-транспортные устройства: учебник /Ю.Е. Гуревич.- Старый Оскол: ТНТ.- 2022.- 376 с.: ил.

- Будрин, С. Б.  Грузоподъемные машины: тележка грузоподъемного крана мостового типа: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. Б. Будрин. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 103 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15163-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497084

- Горькова, Н. В. Охрана труда: учебное пособие для спо / Н. В. Горькова, А. Г. Фетисов, Е. М. Мессинева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-8957-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.

- Степыгин, В. И.  Подъемно-транспортные установки: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Степыгин, С. А. Елфимов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 200 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15052-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497326

- Середа, Н. А.  Подъемно-транспортные и загрузочные устройства: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Середа. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13397-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496307 (

- Степыгин, В. И.  Подъемно-транспортные установки. Проектирование : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Степыгин, Е. Д. Чертов, С. А. Елфимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15129-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496427

- Широков Ю. А. Охрана труда: учебник для СПО / Ю. А. Широков. – 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-7911-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167190 (дата обращения: 24.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей..

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461.

- Нормативно-производственная документация для машиниста крана металлургического производства металлургического предприятия прохождения производственной практики

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | - получает (передает) информацию при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, техническом состоянии крана металлургического производства; - оценивает техническое состояние механизмов, приборов, средств безопасности, металлоконструкций крана металлургического производства, рельсового пути, элементов крана, канатов, грузозахватных органов в соответствии с эксплуатационной документацией, производственными инструкциями, производственными заданиями перед работой в объеме квалификационных требований с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка выполнения практических работ Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Дифференцированный зачеты по учебной и производственной практике. Экзамен по профессиональному модулю Наблюдение за ходом выполнения практических заданий и работ по учебной и производственной практике |
| ПК 2.2 | - проверяет работоспособность механизмов крана в режиме холостого хода с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01. | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте; - анализирует задачу и/или проблему и выделять её составные части; - составляет план действия; - реализовывает составленный план. |  |
| ОК 04. | - демонстрирует стремление к сотрудничеству и коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения |  |
| ОК 05. | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 07. | - соблюдает нормы экологической безопасности; - демонстрирует стремление к соблюдению принципов ресурсосбережения, бережливого производства при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; - демонстрирует умения нести ответственность за принятые решения, поддерживать ситуационное взаимодействие. |  |

Приложение 1.3

к ПОП по профессии

22.01.12 Машинист крана металлургического производства

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ КРАНАМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.03 Управление грузоподъемными кранами металлургического производства»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ КРАНАМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Управление грузоподъемными кранами металлургического производства».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте | - |
| ОК 04 | - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - основы проектной деятельности | - |
| ОК 05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов и построения устных сообщений | - |
| ОК 07 | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства | - |
| ПК 3.1 | - управлять краном металлургического производства при выполнении операций по перемещению и складированию грузов - определять ориентировочную массу и характер груза, надежность его строповки - выявлять визуально отклонения в работе крана металлургического производства от заданных параметров - устранять мелкие неполадки, выявленные в процессе работы крана - выполнять требования бирочной (марочной) системы и нарядов-допусков при выполнении крановых операций и ремонте крана металлургического производства - производить остановку крана для производства планового ремонта и проведения освидетельствования с соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности - выполнять по окончании работ освобождение грузозахватных органов, механизмов от съемных грузозахватных приспособлений (с привлечением при необходимости стропальщика), остановку и обесточивание крана - заполнять вахтенный журнал крана металлургического производства | - требования к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации съемных грузозахватных органов, приспособлений и тары - проекты производства работ, технологические карты складирования грузов, технология погрузочно-разгрузочных работ, схемы строповки - технология крановых работ/технологический процесс внутрицеховой переработки грузов, правила погрузки, перемещения, разгрузки, укладки и хранения грузов в обслуживаемом производстве - требования технического руководства (инструкции) организации-изготовителя по эксплуатации применяемого крана металлургического производства - требования инструкции (производственной, должностной или их аналога) машиниста крана металлургического производства - требования бирочной (марочной) системы и нарядов-допусков при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и ремонте крана металлургического производства - требования к заполнению вахтенного журнала машиниста крана металлургического производства - график остановки при выполнении крановых работ в металлургическом производстве для проведения технического обслуживания обслуживающим персоналом | - ознакомления с технологией перемещения, погрузки, разгрузки и складирования грузов и используемых грузозахватных приспособлений и тары - управления грузоподъемными кранами, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении работ по обслуживанию процессов металлургического производства - выполнения погрузочно-разгрузочных работ, уборочных и вспомогательных работ при ремонте металлургических агрегатов - выполнения контроля строповки грузов - выполнения контроля отклонений в работе крана металлургического производства от заданных параметров и устранение выявленных (не требующих привлечения ремонтного персонала) неполадок - выполнения контроля качества ремонта крана металлургического производства - освобождения грузозахватного органа крана от съемных грузозахватных приспособлений по окончании выполнения крановых операций - остановки и обесточивания крана металлургического производства - выполнения уборки рабочего места машиниста крана металлургического производства - внесения в вахтенный журнал сведений о состоянии крана металлургического производства и сдача ключ-бирки (марки) |
| ПК 3.2 | - применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях - применять знаковую сигнализацию (систему обмена сигналами) при выполнении крановых работ - выполнять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на кране и производственном участке | - план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на кране и производственном участке - система знаковой сигнализации (система обмена сигналами) при выполнении крановых операций - местонахождение и устройство средств пожаротушения, порядок их применения - требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при работе кранов металлургического производства | - проверки наличия и исправности средств пожаротушения - проверка наличия и достаточности освещения места производства работ |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 186 | 182 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 468 | 468 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 396 | 396 |
| Промежуточная аттестация | 18 | - |
| Всего | 672 | 650 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 ОК 07 | Раздел 1. Управление грузоподъемными кранами металлургического производства | 192 | 182 | 186 | 180 | - | - |  |  |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 ОК 07 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 ОК 07 | Производственная практика | 396 | 396 |  |  |  |  |  | 396 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 672 | 650 |  | 186 | - | - | 72 | 396 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Управление грузоподъемными кранами металлургического производства (192 час.) |  |
| МДК 03.01 Управление грузоподъемными кранами металлургического производства |  |
| Тема 1.1. Производственная инструкция машиниста крана | Содержание |
|  | Типовая инструкция для машинистов крана по безопасной эксплуатации кранов: основные разделы, общие положения производственной инструкции, причины аварий и несчастных случаев при эксплуатации кранов. Общие требования производственной инструкции: подготовка, аттестация крановщиков, стажировка, допуск к работе крановщиков, повторная проверка знаний крановщиков, перевод с одного крана на другой (по типу, конструкции). Порядок допуска на кран стажеров и учеников, обязанности крановщиков в этом случае, права и обязанности крановщиков. |
|  | Случаи, в которых крановщик не должен приступать к работе, порядок устранения неисправности. Обязанности машиниста крана при работе на кране, случаи, в которых он подает звуковой сигнал, документация, которой руководствуется крановщик в своей работе. Случаи, в которых крановщик должен прекратить работу, обязанности в аварийных ситуациях, технический уход за краном, ответственность крановщика, виды ее. |
|  | Обязанности машиниста до начала и после окончания работы крана. Правила приемки и сдачи смены, требования к заполнению вахтенного журнала машиниста крана металлургического производства. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Правила крепления, подъема и передвижения различных грузов, а также перемещения и опускания ковшей с жидким металлом | Содержание |
|  | Требования к месту производства работ кранами. Подбор стропов к перемещаемым грузам, строповка типовых деталей, оборудования и металлопроката, особенности строповки опасных грузов металлургического производства. Проекты производства работ, технологические карты складирования грузов, схемы строповки. Общие правила подъема груза, проверка надежной работы тормоза механизма подъема, меры безопасности при транспортировке и опускании грузов. Грузы, запрещенные для подъема. Работы, выполняемые под руководством ИТР, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. |
|  | Подъем и перемещение грузов двумя кранами, не имеющих схему строповки, предельных, длинномерных, мелкоштучных, сыпучих, неизвестной массы. Определение натяжения ветвей стропа при подъеме груза. Система знаковой сигнализации (система обмена сигналами) при выполнении крановых операций. Правила погрузки и разгрузки автомашин, полувагонов. Правила складирования грузов. Правила кантования грузов. Правила охраны труда при работе кранов в два яруса и на одном рельсовом пути. Действия крановщика при отключении напряжения на кране, если на крюке весит груз. Действия крановщика при выходе из строя тормоза механизма подъема при поднятом на крюке грузе. Особенности технической эксплуатации магнитных, грейферных кранов и кранов с автоматическими захватами, требования к зоне действия этих кранов. Особенности технической эксплуатации линейных кранов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика – 72 час. Виды работ: - Работа с нормативно-производственными документами (проекты производства работ, технологические карты, схемы строповки) мостовых кранов, производственно-технические инструкции машиниста крана. - Выполнение заданий по управлению кранами на компьютерном тренажере. |  |
| Производственная практика – 396 час. Виды работ: - Прохождение инструктажа по охране труда и промышленной безопасности на территории предприятия и на рабочем месте машиниста крана металлургического производства. - Ознакомление с рабочим местом прохождения практики и контроль его состояния (оборудование, технологический процесс, требование к состоянию рабочего места и другое). Определение готовности рабочего места и оборудования к работе. - Приемка-сдача смены в непрерывном производстве. - Ознакомление с технологией погрузки, транспортировки, разгрузки и складирования грузов и используемых грузозахватных приспособлений, и тары. Выполнение погрузочно-разгрузочных и вспомогательных работ при обслуживании и обеспечении производственных процессов и ремонта агрегатов и зданий в соответствии с эксплуатационной документацией, производственными инструкциями, производственными заданиями. - Освобождение грузозахватного органа от съемных грузозахватных приспособлений по окончании выполнения крановых операций. Остановка и обесточивание крана металлургического производства. Уборка рабочего места машиниста крана металлургического производства. Внесение в вахтенный журнал сведений о состоянии крана металлургического производства и сдача ключ-бирки (марки). - Выполнение действий машиниста крана при возникновении аварийных и внештатных ситуаций. |  |
| Промежуточная аттестация по ПМ.03 (12 час.) |  |
| Всего 672 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатория «Устройство и эксплуатация кранов металлургического производства», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Кобзев А.П. Специальные краны: учебное пособие/А.П. Кобзев, Р.А. Кобзев. –Старый оскол: ТНТ, 2022. –472 с.

- Сулейманов М.К. Выполнение стропальных работ: учебное издание / Сулейманов М.К. - Москва: Академия, 2024. - 176 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». -Текст: электронный.

- Гуревич Ю.Е. Подъемно-транспортные устройства: учебник /Ю.Е. Гуревич.- Старый Оскол: ТНТ.- 2022.- 376 с.: ил.

- Будрин, С. Б.  Грузоподъемные машины: тележка грузоподъемного крана мостового типа: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. Б. Будрин. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 103 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15163-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497084

- Горькова, Н. В. Охрана труда: учебное пособие для спо / Н. В. Горькова, А. Г. Фетисов, Е. М. Мессинева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-8957-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.

- Попов, Ю.П., Охрана труда: учебное пособие / Ю.П. Попов, В.В. Колтунов. — Москва: КноРус, 2023. — 225 с. —URL:https://book.ru/book/947850 (дата обращения: 16.12.2022). — Текст: электронный.

- Степыгин, В. И.  Подъемно-транспортные установки: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Степыгин, С. А. Елфимов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 200 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15052-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497326

- Середа, Н. А.  Подъемно-транспортные и загрузочные устройства: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Середа. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13397-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496307 (

- Степыгин, В. И.  Подъемно-транспортные установки. Проектирование : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Степыгин, Е. Д. Чертов, С. А. Елфимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15129-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496427

- Широков Ю. А. Охрана труда: учебник для СПО / Ю. А. Широков. – 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-7911-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167190 (дата обращения: 24.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей..

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461.

- Нормативно-производственная документация для машиниста крана металлургического производства металлургического предприятия прохождения производственной практики

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | - выполняет погрузку, разгрузку и складирование грузов и используемых грузозахватных приспособлений, и тары; - управляет грузоподъемными кранами, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении работ по обслуживанию процессов металлургического производства; - выполняет погрузочно-разгрузочные работ, уборочные и вспомогательные работы при ремонте металлургических агрегатов; - выполняет контроль строповки грузов; - осуществляет контроль отклонений в работе крана металлургического производства от заданных параметров и устранение выявленных (не требующих привлечения ремонтного персонала) неполадок; - осуществляет контроль качества ремонта крана металлургического производства; - освобождает грузозахватный орган крана от съемных грузозахватных приспособлений по окончании выполнения крановых операций; - выполняет остановку и обесточивание крана металлургического производства; - выполняет уборку рабочего места машиниста крана металлургического производства; - вносит в вахтенный журнал сведения о состоянии крана металлургического производства и сдача ключ-бирки (марки). | Оценка выполнения практических работ Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Дифференцированный зачеты по учебной и производственной практике. Экзамен по профессиональному модулю Наблюдение за ходом выполнения практических заданий и работ по учебной и производственной практике |
| ПК 3.2 | - проверяет наличие и исправность средств пожаротушения; - проверяет наличие и достаточность освещения места производства работ; - применяет средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользуется аварийным инструментом в аварийных ситуациях; - применяет знаковую сигнализацию (систему обмена сигналами) при выполнении крановых работ; - выполняет мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на кране и производственном участке. |  |
| ОК 01. | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте; - анализирует задачу и/или проблему и выделять её составные части; - составляет план действия; - реализовывает составленный план. |  |
| ОК 04. | - демонстрирует стремление к сотрудничеству и коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения |  |
| ОК 05. | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 07. | - соблюдает нормы экологической безопасности; - демонстрирует стремление к соблюдению принципов ресурсосбережения, бережливого производства при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; - демонстрирует умения нести ответственность за принятые решения, поддерживать ситуационное взаимодействие. |  |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.