# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

15.01.35 Мастер слесарных работ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,  режущего и измерительного инструмента

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«____________________________________________»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента. |
| ПК 1.1. | ## Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места |
| ПК 1.2 | ## Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда. |
| ПК 1.3 | ## Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда. |
| ПК 1.4 | ## Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Организации рабочего места в соответствии с производственно-техническим заданием; Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, заготовок в соответствии с требованиями технологического процесса Оказание первой помощи при возможных травмах на рабочем месте Выполнения слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда Выполнения механической обработки деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда Выполнения пригоночных слесарных операций при изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента ручным электрифицированным инструментом Выполнения пригоночных слесарных операций при изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента на металлорежущих станках. Выполнения сборки и регулировки приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда |
| --- | --- |
| Уметь | выбирать заготовки, инструменты, приспособления для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием; Организовать рабочее место для выполнения производственного задания; планировать технологический процесс слесарной обработки по чертежам при изготовлении режущего и измерительного инструмента; производить расчеты и выполнять геометрические построения; выполнять слесарную обработку, выполнять доводку термически не обработанных шаблонов, лекал и скоб под закалку; |
| Знать | требования охраны труда по безопасным приемам работы; Правил пожарной, промышленной и экологической безопасности; Правила организации рабочего места; Назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; приемы разметки и вычерчивания сложных фигур; Устройство, порядок эксплуатации применяемых металлообрабатывающих станков различных типов; Порядок расчетов и геометрических построений, необходимых при изготовлении инструмента, деталей и узлов по чертежам; Условные обозначения на чертежах; Правила построения технических чертежей; Способы термообработки точного контрольного инструмента; Свойства применяемых материалов, способы предотвращения и устранения деформации; Способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей; систему допусков, посадок и принципы взаимозаменяемости; Конструктивные особенности сложного специального и универсального инструмента и приспособлений; Порядок сборки и регулировки изготавливаемого сложного и точного инструмента и приспособлений |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 396

в том числе в форме практической подготовки 275

Из них на освоение МДК 180 часов

в том числе самостоятельная работа 30 часов

практики, в том числе учебная 144 часа

производственная 72 часа

Промежуточная аттестация 6 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) |  | Самостоятельная работа |  | Промежуточная аттестация |  | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| ПК 1.1 ОК 1.- ОК 11. | Раздел 1. Подготовка рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента | 48 | 37 | 48 | 7 | 0 |  | 4 |  | 6 |  | 18 | 12 |
| ПК 1.2 ОК 1.- ОК 11. | Раздел 2. Слесарная и механическая обработка деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента | 136 | 129 | 136 | 33 | 0 |  | 14 |  |  |  | 72 | 24 |
| ПК 1.3 ОК 1.- ОК 11. | Раздел 3. Выполнение пригоночных слесарных операций при изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента | 60 | 46 | 60 | 10 | 0 |  | 6 |  |  |  | 18 | 18 |
| ПК 1.4 ОК 1.- ОК 11. | Раздел 4. Сборка и регулировка приспособлений, режущего и измерительного инструмента | 64 | 64 | 64 | 10 | 0 |  | 6 |  |  |  | 36 | 18 |
|  | Производственная практика, часов | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 396 | 275 | 180 | 59 | 0 | 30 |  | 6 |  | 144 |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подготовка рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента |  | 48 |  |  |
| Тема 1.1. Охрана труда в профессиональной деятельности слесаряинструментальщика | Содержание | 5 |  |  |
|  | 1.Составные части понятия «охрана труда»: производственная санитария, гигиена труда, электробезопасность, пожарная безопасность, промышленная безопасность 2. Правила и инструкции по охране труда. Права и обязанности работника в процессе трудовой деятельности 3. Ответственность за нарушение требований охраны труда. Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря. Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на рабочем месте 4. Причины травматизма. Организация работ по предотвращению производственных травм. Электробезопасность: поражение электрическим током. Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров 5. Оказание первой помощи при различных травмах. Предупреждение причин травматизма на рабочем месте. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие: составление сообщения «Основные положения охраны труда, применяемые в профессиональной деятельности при выполнении слесарных работ на машиностроительном предприятии» | 1 |  |  |
| Тема 1.2. Организация рабочего места слесаряинструментальщика | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Особенности организации рабочего места при выполнении слесарных работ: устройство слесарных верстаков, рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных инструментов, деталей на рабочем месте 2. Типовые проекты рабочего места слесаря-инструментальщика, основанные на принципах науч ной организации труда - 3. Определение рабочей зоны с учетом рекомендуемых параметров, выбор высоты тисков, размещение на рабочем месте инструментов и приспособлений, расположение светильников |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Выбор оптимальных условий работы слесаря в условиях лаборатории» | 1 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащимся в лабораторной работе | 1 |  |  |
| Тема 1.3. Подготовка инструментов, приспособлений, заготовок | Содержание | 3 |  |  |
|  | 1. Состав ручного и электрифицированного инструмента слесаря-инструментальщика: набор напильников, набор слесарных молотков, штангенциркули, микрометры, угольники, зубила, крейцмейсели, чертилки и др. Универсальный инструмент и приспособления. Стационарный электрифицированный инструмент, пневматический инструмент 2. Выбор заготовок, инструментов, оборудования в соответствии с технической документацией и производственным заданием 3. Назначение, устройство, правила применения и хранения рабочих слесарных инструментов 4. Назначение, устройство, правила применения контрольно-измерительных инструментов и измерительных приборов. Правила хранения, обеспечивающие сохранность инструментов и их точность 5. Правила хранения режущих инструментов с мелкими зубьями, обеспечивающие увеличение сроков службы 6. Подготовка заготовок и расходных материалов (машинное масло, ветошь) |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие: Составление таблицы показателей качества подготовки инструментов и оборудования относительно производственного задания | 1 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 - Используя INTERNET-сайты, дополнительные учебные источники, профессиональную учебную литературу подобрать информацию по теме: «Организация работ по предотвращению производственных травм» - Изучить и составить краткое сообщение по ст.212 ТК РФ «Основная обязанность работодателя – обеспечение безопасных условий и организации труда работника» - Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1. Виды работ Определение рабочих зон в горизонтальной и вертикальной плоскости |  | 18 |  |  |
| Раздел 2. Слесарная и механическая обработка деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента |  | 136 |  |  |
| Тема 2.1. Технология выполнения разметки | Содержание | 7 |  |  |
|  | 1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения плоскостной и пространственной разметки 2. Последовательность выполнения разметки: выбор баз, подготовка заготовки, нанесение разметочных рисок, керновых углублений, окружностей 3. Построение технических разверток геометрических фигур 4. Заточка разметочного инструмента 5. Последовательность выполнения пространственной разметки 6. Основные дефекты разметки, причины их появления и способы предупреждения |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие: выполнение на формате А4 технической развертки боковой поверхности кососрезанного цилиндра | 1 |  |  |
| Тема 2.2. Технология выполнения рубки металла | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для рубки металла 2. Последовательность выполнения рубки: рубка листового материала по уровню губок тисков, разрубание проката не плите, вырубание заготовок, прорубание канавок, рубка рубильным молотком 3. Правила заточки инструмента применяемого при рубке металла 4. Типичные дефекты рубки, причины их появления и способы предупреждения |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1.Лабораторная работа «Изучение технологического процесса заточки инструментов для рубки металла в условиях лаборатории» | 1 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе | 1 |  |  |
| Тема 2.3. Технология выполнения правки и гибки металла | Содержание | 9 |  |  |
|  | 1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения правки и гибки металла 2. Последовательность выполнения ручной правки. Правка с применением стационарного оборудо- вания 3. Последовательность выполнения ручной гибки. Гибка с применением стационарного гибочного оборудования 4. Дефекты правки и гибки металла, причины их появления и способы предупреждения |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие: «Определение длины заготовки изогнутой детали: рассчитать длину полосы, необходимой для изготовления уголка без внутреннего закругления из материала сталь 45,R=4; рассчитать длину полосы, необходимой для изготовления уголка с внутренним закруглением из материала сталь 45, R=4 | 1 |  |  |
| Тема 2.4. Технология выполнения резки металлов | Содержание | 9 |  |  |
|  | 1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения резки металла 2. Последовательность выполнения резки металла ручным инструментом: резка металла ножовкой, слесарными ножницами, резка труб труборезом 3. Последовательность выполнения резки механизированным инструментом. Резка металла с применением стационарного оборудования 4. Основные дефекты при резке металла, причины их появления и способы предупреждения |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие: Обоснование выбора ножовочного полотна от толщины заготовки; обоснование выбора ножниц в зависимости от производственного задания/от формы заготовки | 1 |  |  |
| Тема 2.5. Технология опиливания металла | Содержание | 10 |  |  |
|  | 1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения опиливания металла. Правила работы, хранения и ухода за напильниками 2. Последовательность выполнения опиливания. Подготовка поверхностей, основные виды и способы опиливания 3. Правила ручного опиливания плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей. Выбор способа опиливания с учетом обрабатываемой поверхности 4. Механизация работ. Правила выполнения работ при механизированном опиливании 5. Основные дефекты при опиливании металла, причины их появления и способы предупреждения |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа: «Выявление в лабораторных условиях возможных видов брака и их причин при опиливании металла» | 1 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе | 1 |  |  |
| Тема 2.6. Технология обработки отверстий | Содержание | 9 |  |  |
|  | 1.Оборудование, приспособления для установки инструмента и заготовок, инструменты для выполнения обработки отверстий 2. Способы обработки отверстий в зависимости от параметров точности и шероховатости поверхности 3. Сверла: конструкция, выбор сверла, основные правила заточки сверла 4. Механизированная обработка отверстий. Вертикально-сверлильный станок: конструкция, подготовка к работе, основные правила работы на сверлильном станке 5. Основные дефекты при обработке отверстий, причины их появления, способы предупреждения |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1. Практическая работа: Составление таблицы «Показатели качества подготовки инструментов и оборудования при обработке отверстий» | 1 |  |  |
|  | 2. Практическая работа: Заполнение рабочего листа «Последовательность сверления глухих отверстий на вертикально-сверлильном станке с указанием выбора сверла, применяемых приспособлений и методов контроля качества» | 1 |  |  |
| Тема 2.7. Технология обработки резьбовых поверхностей | Содержание | 10 |  |  |
|  | 1.Оборудование, приспособления, инструменты для обработки резьбовых поверхностей. Сущность слесарной операции – обработка резьбовых поверхностей |  |  |  |
|  | 2. Резьба и ее элементы: элементы резьбы, типы и системы резьб |  |  |  |
|  | 3. Способы нарезания внутренней и наружной резьбы |  |  |  |
|  | 4. Способы накатывания резьбы. Подготовка стержней и отверстий для создания резьбовых поверхностей |  |  |  |
|  | 5.Правила обработки наружных и внутренних резьбовых поверхностей, контроль качества обработки |  |  |  |
|  | 6. Типичные дефекты при нарезании резьб, причины их появления и способы предупреждения |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа: «Изучение в лабораторных условиях правил заточки сверла и контроля с помощью шаблона» | 1 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе | 1 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. 1. Используя INTERNET-сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию написать реферат: «Механизация подготовительных и размерных операций слесарной обработки» 2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2. Виды работ Выполнение подготовительных и размерных слесарных операций Изготовление слесарного крейцмейселя Изготовление раздвижного ножовочного станка для ручной слесарной ножовки Изготовление слесарного молотка с квадратным бойком 5. Изготовление ключа для круглых шлицевых гаек |  |  |  |  |
| Раздел 3.Выполнение пригоночных слесарных операций при изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента |  | 60 |  |  |
| Тема 3.1. Технология распиливания и припасовки | Содержание | 5 |  |  |
|  | 1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения распиливания и припасовки |  |  |  |
|  | 2. Выбор формы рабочего, контрольно-измерительного инструмента и приспособления в зависимости от контура, подлежащего распиливанию |  |  |  |
|  | 3. Способы и основные правила распиливания и припасовки деталей |  |  |  |
|  | 4. Типичные дефекты при распиливании и припасовке деталей, причины их появления и способы предупреждения |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие: заполнение таблицы «Дефекты при распиливании и припасовке деталей: дефект, причина, способы предупреждения» | 1 |  |  |
| Тема 3.2. Технология выполнения шабрения | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения шабрения |  |  |  |
|  | 2. Процесс выполнения шабрения и подготовка поверхности под шабрение, заточка инструмента |  |  |  |
|  | 3. Процесс окрашивания шабруемой поверхности |  |  |  |
|  | 4. Альтернативные методы обработки: тонкое строгание, шлифование, фрезерование, вибрационное обкатывание |  |  |  |
|  | 5. Критерии оценки качества обработанной поверхности и способы контроля |  |  |  |
|  | 6. Типичные ошибки при шабрении, причины их появления и способы предупреждения |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа: «Ознакомление с приспособлениями и инструментами для выполнения шабрения, с методами шабрения» | 1 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе | 1 |  |  |
| Тема 3.3. Технология выполнения притирки и доводки | Содержание | 5 |  |  |
|  | 1.Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения притирки и доводки |  |  |  |
|  | 2. Абразивные материалы: назначение, свойства, выбор в зависимости от материала заготовок |  |  |  |
|  | 3. Способы подготовки притира. Последовательность и правила выполнения доводки. Проверка качества доводки |  |  |  |
|  | 4. Типичные дефекты при доводке и притирке, причины появления и способы предупреждения. Проверка качества притирки |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие: заполнение рабочего листа «Технология притирки широких плоских поверхностей: алгоритм выполнения, абразивные материалы, порошки, пасты» | 1 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 1. Используя INTERNET- сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию составить сообщение «Современные методы механизации пригоночных операций слесарной обработки» 2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела - |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 3. Виды работ Выполнение пригоночных слесарных работ Распиливание отверстий, образованных прямыми и кривыми линиями Распиливание отверстий с помощью вихревой слесарной машины Припасовка полукруглых наружных и внутренних контуров Припасовка полукруглых вкладышей Шабрение плоской поверхности способом «от себя» и «на себя» Шабрение деталей типа «ласточкин хвост» Притирка широких и узких плоских поверхностей Притирка криволинейных плоских поверхностей 32 |  | 32 |  |  |
| Раздел 4. Сборка и регулировка приспособлений, режущего и измерительного инструмента |  | 80 |  |  |
| Тема 4.1. Общие сведения о слесарно-сборочных работах | Содержание | 5 |  |  |
|  | 1. Основные понятия о сборке и её элементах. Организационные формы и методы сборки. |  |  |  |
|  | 2. Подготовка деталей к сборке. Технические требования к сборочным единицам и деталям. |  |  |  |
|  | 3. Технологическая документация на сборку: технологическая карта, маршрутная карта, операционная карта |  |  |  |
|  | 4. Контроль качества сборки. Правила и нормы безопасного выполнения сборочных работ |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие: заполнение обзорной таблицы «Способы подготовки деталей к сборке» | 1 |  |  |
| Тема 4.2. Технология сборки неразъемных соединений | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Классификация неподвижных неразъемных соединений |  |  |  |
|  | 2. Заклепочные соединения, их сборка. Выбор материала, размеров и видов заклепок зависимости от материала и размеров соединяемых деталей |  |  |  |
|  | 3.Выбор схем размещения заклепок в прочных швах. Выполнение заклепочных соединений различными способами с применением ручного инструмента и оборудования. Выявление дефектов заклепочных соединений, их предупреждение и устранение |  |  |  |
|  | 4. Процесс склеивания заготовок. Соединение трубопроводов. Основные марки клеев и материалов. Дефекты клеевых соединений и способы устранения |  |  |  |
|  | 5. Паяние (пайка) металлов. Паяние мягкими и твердыми припоями. Специальные методы паяния. Типичные дефекты при паянии, причины их появления и способы предупреждения |  |  |  |
|  | 6. Лужение: применение, последовательность и правила выполнения. Правила безопасности при лужении |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1.Лабораторная работа: «Ознакомление с видами пайки, изучение технологии пайки, определение прочности паяных соединений» | 1 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе | 1 |  |  |
| Тема 4.3. Технология сборки разъемных соединений | Содержание | 5 |  |  |
|  | 1. Виды неподвижных разъемных соединений, их характеристика, назначение |  |  |  |
|  | 2. Резьбовые соединения: болтовые, шпилечные, шпоночные, шлицевые и другие соединения |  |  |  |
|  | 3. Соединение деталей болтами, винтами и шпильками: последовательность выполнения |  |  |  |
|  | 4. Фиксирование и соединение деталей болтами и гайками в групповом соединении |  |  |  |
|  | 5. Типичные дефекты при сборке разъемных соединений, причины появления и способы предупреждения. Проверка качества сборки |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие: заполнение рабочего листа «Технология сборки шпоночных и шлицевых соединений» | 1 |  |  |
| Тема 4.4. Ремонт режущего и измерительного инструмента, приспособлений | Содержание | 9 |  |  |
|  | 1. Понятие износа. Основные виды и причины износа инструмента. Износ инструмента в зависимости от качества материала и термической обработки. Составление ведомости дефектов и установление последовательности ремонта с определением необходимого инструмента и приспособлений для ремонта |  |  |  |
|  | 2. Проверка инструмента на параллельность, конусность и другие качества при помощи индикатора и концевых мер длины |  |  |  |
|  | 3. Виды дефектов в контрольно-измерительных инструментах. Способы определения дефектов и износа контрольно-измерительных инструментов (скоб, шаблонов, глубиномеров) и универсальных инструментов с линейными нониусами (штангенциркулей, штангенглубиномеров и др.) |  |  |  |
|  | 4. Технологии ремонта типовых измерительных инструментов. Устранение ошибки деления по нониусу, кривизны, направляющей грани штанги, перекоса рамки и других дефектов |  |  |  |
|  | 5. Основные неисправности штампов. Ремонт штампов для холодной и горячей штамповки. Ремонт твердосплавных штампов. Повышение стойкости штампов |  |  |  |
|  | 6. Методы восстановления изношенных частей пресс-форм. Порядок разборки пресс-форм и определения характера ремонта. Правила безопасности при монтаже и испытании пресс-форм |  |  |  |
|  | 7. Типичные неисправности форм для литья и их устранение. Правила безопасности при испытании форм |  |  |  |
|  | 8. Основные причины ремонта приспособлений: износ или поломка зажимных, износ отверстий кондукторных втулок, износ или повреждение установочных элементов, поломка частей корпуса и др. |  |  |  |
|  | 9. Проведение текущего и капитального ремонта приспособлений. Составление дефектной ведомости. Составление технологического процесса на ремонтные работы |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие: составление технологической карты «Ремонт зажимных элементов» (элементы по выбору) | 1 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4. 1. Подготовка к теоретической части демонстрационного экзамена по всем темам междисциплинарного курса |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 4. Виды работ Выполнение разъемных и неразъемных соединений Изготовление разметочного циркуля с пружиной Изготовление раздвижного воротка Изготовление разметочной струбцины Изготовление ручных тисков с коническим креплением |  | 46 |  |  |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ Выполнение слесарной обработки на металлорежущих станках Изготовление и сборка режущих инструментов (средней сложности и сложных) Изготовление и сборка измерительных инструментов (средней сложности и сложных) Изготовление и сборка приспособлений (средней сложности и сложных) Термическая обработка инструментов (средней сложности и сложных) Выполнение и ремонт резьбовых соединений. Выполнение и ремонт шпоночных и шлицевых соединений. Ремонт и восстановление режущего и измерительного инструмента, приспособлений (средней сложности и сложных) |  | 72 |  |  |
| Всего: |  | 396 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет слесарных и слесарно-сборочных работ, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Мастерские слесарные и слесарно-сборочных работ, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Багдасарова Т.А. Основы резания металлов - М.: Издательский центр  «Академия», 2012.  Долгих А. И., Фокин С. В., Шпортько О. Н. Слесарные работы: Учебное пособие- М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016.

- КарпицкийВ.Р. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / Карпицкий В.Р., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016.

- Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. - М.: Издательский центр  «Академия», 2014.

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии «Слесарь» -М.: Издательский центр «Академия», 2012.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.

3.2.2. Основные электронные издания

- http://metalhandling.ru – Слесарные работы

- http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах

- http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. …. Приводится наименование и данные по печатным и/или электронным информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо для освоения данного модуля.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места | Организует рабочее место в соответствии с производственным/техническим заданием Выбирает и подготавливает рабочий инструмент, приспособления, заготовки в соответствии с требованиями технологического процесса Предупреждает причины травматизма на рабочем месте Оказывает доврачебную первую помощь при возможных травмах на рабочем месте | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда | Выполняет все виды слесарной обработки металлов в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда Выполняет механическую обработку металлов на металлорежущих станках: точение, фрезерование, сверление, зенкерование, долбление, протягивание, развертывание в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда Изготавливает инструмент и приспособления различной сложности прямолинейного и фигурного очертания с применением универсальной оснастки требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках Изготавливает крупные сложные и точные инструменты и приспособления с большим числом связанных между собой размеров, требующих обработки по 7-10 квалитетам на специализированных станках | Экспертное выполнения практических работ на учебной и пр изводствен оценка процесса результатов |
| ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда | Выполняет пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента ручным электрифицированным инструментом Выполняет пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента на металлорежущих станках | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда | Выполняет сборку и регулировки приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда Контролирует, выявляет и устраняет неисправности при сборке и регулировке приспособлений, режущего и измерительного инструмента Ремонтирует приспособления, режущий и измерительный инструмент | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.2

к ПООП-П по профессии

15.01.35 Мастер слесарных работ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«____________________________________________»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Сборка, регулировка и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Сборка, регулировка и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения |
| ПК 2.1. | ## Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места. |
| ПК 2.2 | ## Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. |
| ПК 2.3 | ## Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специальных стендах. |
| ПК 2.4 | ## Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | подготовки оборудования, инструмента, рабочего места для сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения; Выполнения сборки, подгонки, соединения, смазки и креплении узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента; Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения, регулировке и балансировке; Устранения дефектов собранных узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения; |
| --- | --- |
| Уметь | осуществлять подготовку рабочего места для сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности; Подбирать материалы, оборудование и нструмент; выполнять слесарную обработку и подгонку деталей; Выполнять пайку различными припоями; Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением специальных приспособлений и сборку сложных машин, агрегатов и станков под руководством слесаря более высокой квалификации; Выполнять регулировку узлов и механизмов; Выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессивных спецпродуктов; Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах; Выполнять сборку деталей под прихватку; испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать их глубокий вакуум; Проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах гидравлического давления; устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов; Выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданным чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров; Выполнять статическую и динамическую балансировку различных деталей простой конфигурации на специальных балансировочных станках и искровым диском, призмах и роликах; Осуществлять смазку узлов и механизмов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения; Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных деталей и узлов; Проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудование на точность и соответствие техническим условиям; Выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и деталей сложной конфигурации на специальных балансировочных станках; |
| Знать | правила проведения подготовительных работ по организации сборки, испытания и регулировки промышленного оборудования; Технические условия на собираемые узлы и механизмы; Наименование и назначение рабочего инструмента; Безопасные приемы работы; Причины появления коррозии и способы борьбы с ней; Способы устранения деформации при термической обработке и сварке. Правила выполнения слесарной обработки деталей; Условные обозначения на чертежах; Правила построения сборочных чертежей; Устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, технические условия на их сборку; Виды заклепочных швов и сварных соединений и условия обеспечения их прочности; Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их приготовления; Правила заточки и доводки слесарного инструмента; Конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин; Способы термообработки и доводки деталей; Технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и приемку собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные; Приемы сборки, смазки и регулировки машин и режим испытаний; способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних напряжений при термической обработке и сварке; Меры предупреждения деформации деталей; Правила проверки станков; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 376

в том числе в форме практической подготовки 250

Из них на освоение МДК 196 часов

в том числе самостоятельная работа 46 часов

практики, в том числе учебная 144 часа

производственная 36 часов

Промежуточная аттестация 6 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) |  | Самостоятельная работа |  | Промежуточная аттестация |  | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| ПК 2.1. ОК 01.– ОК11. | Раздел 1. Организация рабочего места, оборудования, инструмента и приспособлений для сборки и смазки узлов и механизмов | 38 | Х | 38 | 16 | 0 |  | 12 |  | 6 |  | Х | 6 |
| ПК 2.2., ПК 2.4 ОК 01.– ОК 11. | Раздел 2. Сборка узлов и механизмов машин, оборудования и агрегатов, выявление и устранения дефектов | 172 | Х | 172 | 28 | 0 |  | 16 |  |  |  | Х | 18 |
| ПК 2.3. ОК 01.– ОК 11. | Раздел 3. Регулировка и испытание собираемых узлов и механизмов машин, оборудования и агрегатов | 42 | Х | 42 | 26 | 0 |  | 18 |  |  |  | Х | 12 |
|  | Производственная практика, часов | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего: | 376 | 250 | 196 | 70 | 0 | 46 |  | 6 |  | 144 |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организация рабочего места, оборудования, инструмента и приспособлений для сборки и смазки узлов и механизмов |  |  |  | 38 |  |  |
| Тема 1.1. Охрана труда в профессиональной деятельности слесаря- механосборочных работ |  |  | Содержание | 4 |  |  |
|  |  |  | 1. Цели и задачи охраны труда. Основные термины, понятия и определения, цели и задачи |  |  |  |
|  |  |  | 2. Правила и инструкции по охране труда слесаря механосборочных работ. Требования безопасности | 1 |  |  |
|  |  |  | 3. Факторы, влияющие на условия и безопасность труда. Опасные и вредные производственные факторы | 1 |  |  |
|  |  |  | 4. Правила производственной санитарии и личной гигиены слесаря механосборочных работ | 2 |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа: Изучение основных мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению готовности к ним |  |  |  |
| Тема 1.2. Организация рабочего места слесаря-механосборочных работ |  |  | Содержание | 6 |  |  |
|  |  |  | 1.Техническое оснащение рабочего места слесаря. Организация рабочего места слесарямеханосборочных работ. Правила и нормы безопасного выполнения сборочных работ. Организационные формы и методы сборки. Безопасность труда при слесарной обработке |  |  |  |
|  |  |  | 2. Вспомогательное оборудование сборочных цехов: общие сведения, классификация и назначение. Требования безопасности при выполнении грузоподъемных и такелажных работ |  |  |  |
|  |  |  | 3. Общие сведения об автоматизации сборочных работ. Технологические процессы автоматической сборки. Оборудование для автоматизации сборочных работ. Автоматизация сборочных процессов с использованием промышленных роботов |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа: «Организация рабочего места в соответствии с заданием, правилами и нормами охраны труда и техники безопасности» | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Подготовка деталей, инструментов и приспособлений к сборке |  |  | Содержание | 16 |  |  |
|  |  |  | 1. Входной контроль сборочных деталей: общие сведения, технологические требования |  |  |  |
|  |  |  | 2. Подготовительные операции: пригоночные работы, очистка, мойка. Виды слесарнопригоночных работ |  |  |  |
|  |  |  | 3. Инструмент, используемый при проведении слесарно-пригоночных работ. Признаки неисправности инструмента, устранение неисправностей |  |  |  |
|  |  |  | 4. Технические требования к машинам, сборочным единицам и деталям. Технологическая документация на сборку и основы построения технологического процесса | 1 |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа: «Определение технологии сборки узла, в соответствии со сборочным чертежом» | 4 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1. - Составить сообщение «Достоинства и недостатки автоматизации сборочных работ», «Перспективы развития автоматизации сборочных работ» (на выбор) Подбор, анализ и представление информации в виде тезисов «Оборудование для автоматизации сборочных работ» Учебная практика раздела 1. Виды работ Подготовка рабочего места слесаря для выполнения механосборочных работ Подготовка деталей, инструментов и приспособлений к сборке | 2 |  |  |
| Раздел 2. Сборка узлов и механизмов машин, оборудования и агрегатов, выявление и устранения дефектов |  |  |  | 172 |  |  |
| Тема 2.1. Технология сборки неподвижных неразъемных соединений |  |  | Содержание | 10 |  |  |
|  |  |  | 1.Заклепочные соединения: общая характеристика, виды заклепочных швов, основные причины возникновения дефектов и способы их предупреждения. Способы осуществления процесса клепки. Контроль качества заклепочных соединений |  |  |  |
|  |  |  | 2. Паяные соединения: область применения, общая характеристика, достоинства и недостатки соединения | 1 |  |  |
|  |  |  | 3. Подготовка частей изделия перед пайкой. Типы припоев. Подготовка припоев и флюсов. Инструмент для паяния. Контроль качества соединения пайкой |  |  |  |
|  |  |  | 4. Клеевые соединения: общая характеристика, назначение, достоинства и недостатки соединения. Технологический процесс склеивания. Контроль качества клеевого соединения |  |  |  |
|  |  |  | 5. Соединение методом пластической деформации (вальцевание): общая характеристика, особенности соединения. Инструмент для вальцевания. Контроль качества вальцовки | 1 |  |  |
|  |  |  | 6. Соединения с гарантированным натягом: общая характеристика, назначение, принцип сборки |  |  |  |
|  |  |  | 7. Способы и методы получения соединения с гарантированным натягом. Приспособления и оборудование для получения соединения |  |  |  |
|  |  |  | 8. Подготовка поверхностей под сварку: общие сведения, преимущества и недостатки. Типы швов. Оборудование и приспособления для получения сварных соединений | 2 |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки неподвижных неразъемных соединений» | 4 |  |  |
| Тема 2.2. Технология сборки неподвижных разъемных соединений |  |  | Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы | 2 10 |  |  |
|  |  |  | Содержание |  |  |  |
|  |  |  | 1. Резьбовые соединения: общая характеристика, основные детали резьбового соединения |  |  |  |
|  |  |  | 2. Виды резьбовых соединений. Особенности сборки резьбовых соединений | 2 |  |  |
|  |  |  | 3. Инструмент и приспособления, применяемые для сборки и разборки резьбовых соединений. Контроль качества собранного узла | 1 |  |  |
|  |  |  | 4. Трубопроводные системы: общая характеристика, назначение, виды трубных соединений | 1 |  |  |
|  |  |  | 5. Основные операции сборки трубопроводных систем. Технологические процессы сборки трубопроводных систем |  |  |  |
|  |  |  | 6. Инструмент и приспособления, применяемые для сборки трубопроводных систем. Контроль качества трубных соединений |  |  |  |
|  |  |  | 7. Шпоночные соединения: область применения, краткая характеристика основных типов и назначение, достоинства и недостатки |  |  |  |
|  |  |  | 8. Последовательность сборки основных типов шпоночных соединений. Пригоночные работы и контроль соединений, применяемый инструмент и приспособления |  |  |  |
|  |  |  | 9. Шлицевые соединения: область применения, краткая характеристика типов соединений и назначение, классификация, достоинства и недостатки |  |  |  |
|  |  |  | 10. Особенности сборки шлицевых соединений. Контроль качества сборки шлицевых соединений |  |  |  |
|  |  |  | 11. Клиновые и штифтовые соединения: область применения, краткая характеристика типов соединений и назначение, достоинства и недостатки |  |  |  |
|  |  |  | 12. Особенности сборки клиновых и штифтовых соединений. Контроль качества сборочного | 2 |  |  |
|  |  |  | соединения |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки неподвижных разъемных соединений в лабораторных условиях» |  | 4 |  |  |
|  |  | Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы |  | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Технология сборки механизмов вращательного движения |  |  | Содержание | 12 |  |  |
|  |  |  | 1. Соединительные муфты и сборка составных валов: область применения, назначение, общие сведения |  |  |  |
|  |  |  | 2.Конструкция и сборка по видам соединительных муфт. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке |  |  |  |
|  |  |  | 3. Подшипниковые узлы с подшипниками скольжения: область применения, назначение, общие сведения, основные виды |  |  |  |
|  |  |  | 4. Сборка подшипников скольжения с разъемным и неразьемным корпусом. Этапы и последовательность сборки. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке |  |  |  |
|  |  |  | 5. Сборка подшипника жидкостного трения. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке |  |  |  |
|  |  |  | 6. Контроль качества сборки. Применяемый контрольно-измерительный инструмент | 1 |  |  |
|  |  |  | 7. Узлы с подшипниками качения: область применения, краткая характеристика, классификация, достоинства и недостатки | 1 |  |  |
| Тема 2.4. Технология сборки механизмов передачи движения |  |  | 8. Сборка узлов с подшипниками качения. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке |  |  |  |
|  |  |  | 9. Контроль качества сборки узлов с подшипниками качения |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки механизмов вращательного движения» | 4 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы | 2 |  |  |
|  |  |  | Содержание | 12 |  |  |
|  |  |  | 1. Ременные передачи: область применения, общие сведения, классификация, достоинства и недостатки |  |  |  |
|  |  |  | 2. Технология сборки ременной передачи. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке | 2 |  |  |
|  |  |  | 3. Контроль качества собранной ременной передачи. Основные дефекты, причины и способы устранения и предупреждения | 1 |  |  |
|  |  |  | 4. Цепные передачи: область применения, общие сведения, классификация, достоинства и не- | 1 |  |  |
|  |  |  | достатки |  |  |  |
|  |  |  | 5. Сборка узла цепной передачи. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке |  |  |  |
|  |  |  | 6. Контроль собранного узла цепной передачи |  |  |  |
|  |  |  | 7. Зубчатые передачи: область применения, общие сведения, классификация, достоинства и недостатки |  |  |  |
|  |  |  | 8. Входной контроль зубчатых колес. Контрольно-измерительный инструмент |  |  |  |
|  |  |  | 9. Сборка основных видов зубчатых передач. Контроль качества сборки. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке | 1 |  |  |
|  |  |  | 10. Фрикционные передачи: область применения, общие понятия и определения, назначение, классификация, достоинства и недостатки. | 1 |  |  |
|  | 11. Процесс сборки фрикционных передач |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки механизмов передачи движения» | 4 |  |  |
| Тема 2.5. Технология сборки механизмов преобразования движения |  |  | Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы | 2 |  |  |
|  |  |  | Содержание | 12 |  |  |
|  |  |  | 1. Передачи винт-гайка: область применения, общие сведения и характеристики, достоинства и недостатки |  |  |  |
|  |  |  | 2. Процесс сборки передачи винт-гайка. Инструменты и приспособления. Контроль качества |  |  |  |
|  |  |  | 3. Кривошипной-шатунный механизм: область применения, общие сведения, назначение, устройство |  |  |  |
|  |  |  | 4. Процесс сборки шатунной, поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Инструменты и приспособления. Контроль качества | 1 |  |  |
|  |  |  | 5. Механизм клапанного распределения: общие сведения, назначение, устройство | 1 |  |  |
|  |  |  | 6. Процесс сборки механизма клапанного распределения. Инструменты и приспособления. Контроль качества |  |  |  |
|  |  |  | 7. Эксцентриковый механизм: область применения, общие сведения, назначение, устройство |  |  |  |
|  |  |  | 8. Сборка и контроль качества сборки эксцентрикового механизма. Инструменты и приспособления |  |  |  |
|  |  |  | 9. Кулисный механизм: область применения, общие сведения, назначение, устройство |  |  |  |
|  |  |  | 10. Сборка и контроль качества сборки кулисного механизма. Инструменты и приспособления |  |  |  |
|  |  |  | 11. Храповой механизм: область применения, общие сведения, назначение, устройство |  |  |  |
|  |  |  | 12. Сборка и контроль качества сборки храпового механизма. Инструменты и приспособления |  |  |  |
|  |  |  | 13. Кулачковые и реечные механизмы: область применения, общие сведения, назначение, уст- | 2 |  |  |
|  |  |  | ройство |  |  |  |
|  |  |  | 14. Сборка и контроль качества сборки кулачковых и реечных механизмов. Инструменты и приспособления | 1 |  |  |
| Тема 2.6. Технология сборки механизмов поступательного движения |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки механизмов преобразования движения» | 4 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы | 2 |  |  |
|  |  |  | Содержание | 10 |  |  |
|  |  |  | 1. Механизмы поступательного движения: область применения, назначение, классификация, достоинства и недостатки |  |  |  |
|  |  |  | 2. Технология сборки механизмов поступательного движения. Инструменты и приспособления |  |  |  |
|  |  |  | 3. Контроль качества сборки | 1 |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
| Тема 2.7. Технология сборки гидравлических и пневматических приводов и их сборка |  |  | Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки механизмов преобразования движения» | 4 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы | 2 |  |  |
|  |  |  | Содержание | 12 |  |  |
|  |  |  | 1. Гидравлические приводы: область применения, назначение, устройство, классификация, достоинства и недостатки |  |  |  |
|  |  |  | 2. Технология сборки гидравлических приводов. Инструменты, приспособления и оборудование. Контроль качества сборки |  |  |  |
|  |  |  | 3. Пневматические приводы: область применения, назначение, классификация, устройство, достоинства и недостатки |  |  |  |
|  |  |  | 4. Технология сборки пневматических приводов. Инструменты и приспособления. Контроль качества сборки |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки гидравлических и пневматических приводов» | 4 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы | 2 |  |  |
| Тема 2.8. Грузоподъемные устройства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание | 10 |  |  |
|  |  |  | 1. Общие сведения, классификация и назначение грузоподъемных устройств | 1 |  |  |
|  |  |  | 2. Такелажная оснастка и строповка грузов: грузозахватные устройства, правила строповки грузов |  |  |  |
|  |  | 3. Правила подачи сигналов при перемещении грузов |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа: «Изучение приемов работы при перемещении груза» | 4 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие: Обоснование выбора такелажной оснастки и строповки, в соответствии с габаритами и весом груза | 2 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. - Выполнение реферата на тему «Грузоподъемные устройства» - Подготовка узловых вопросов по темам раздела - |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2. Виды работ Сборка неподвижных неразъемных соединений Сборка неподвижных разъемных соединений Сборка механизмов вращательного движения Сборка механизмов передачи движения |  |  |  | 84 |  |  |
| Раздел 3. Регулировка и испытание собираемых узлов и механизмов машин, оборудования и агрегатов |  |  |  | 42 |  |  |
| Тема 3.1. Испытания оборудования |  |  | Содержание | 4 |  |  |
|  |  |  | 1. Назначение испытания оборудования, общие сведения, основные определения и классификация испытаний |  |  |  |
|  |  |  | 2. Приемочные испытания: сущность приемочных испытаний, показатели неудовлетворительной работы машины |  |  |  |
|  |  |  | 3. Контрольные испытания: сущность испытаний, условия проведения |  |  |  |
|  |  |  | 4. Специальные испытания: сущность испытаний. Специальные стенды. Оборудование специальных стендов |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие: Изучение классификации испытаний | 2 |  |  |
| Тема 3.2 Испытания под нагрузкой |  |  | Содержание | 8 |  |  |
|  |  |  | 1. Назначение и сущность испытаний. Оборудование для проведения испытаний |  |  |  |
|  |  |  | 2. Проверка геометрической точности токарного станка. Параметры проверки. Инструменты и приспособления |  |  |  |
|  |  |  | 3. Проверка геометрической точности фрезерного станка. Параметры проверки. Инструменты и приспособления |  |  |  |
|  |  |  | 4. Регулирование узлов по итогам испытаний. Операции технологического процесса регулиования |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа: Изучение технологического процесса регулирования узлов по итогам испытания | 4 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы | 2 |  |  |
| Тема 3.3. Испытания на холостом ходу |  |  | Содержание | 6 |  |  |
|  |  |  | 1. Сущность, назначение и условия проведения испытаний. Параметры проверки |  |  |  |
|  |  |  | 2. Проверка оборудования на жесткость: сущность испытания, порядок проведения, параметры испытания |  |  |  |
|  |  |  | 3. Оборудование для проведения испытаний. |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа: Составление последовательности испытания на холостом ходу металлорежущих станков (по выбору преподавателя) | 4 |  |  |
| Тема 3.4. Внешняя отделка и окраска машин, оборудования и агрегатов |  |  | Содержание | 8 |  |  |
|  |  |  | 1. Отделка и окраска: общие сведения, назначение, процесс окраски |  |  |  |
|  |  |  | 2. Грунтование и шпатлевка поверхностей: назначение, виды грунтов и шпатлевки, способы грунтования и шпатлевки, инструмент |  |  |  |
|  |  |  | 3. Окрашивание поверхности: назначение, выбор красок, способы окрашивания, оборудование |  |  |  |
|  |  |  | 4. Сушка окрашенных изделий: основные понятия и определения, виды и способы сушки |  |  |  |
|  |  |  | 5. Отделка окрашенных поверхностей: назначение, процесс отделки |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа: «Изучение технологии окраски оборудования» | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы | 2 |  |  |
| Тема 3.5. Консервация и упаковка машин, оборудования и агрегатов |  |  | Содержание | 4 |  |  |
|  |  |  | 1.Консервация: общие сведения, назначение, условия проведения операции |  |  |  |
|  |  |  | 2. Процесс подготовки к консервации. Промежуточная консервация: назначение, условия проведения |  |  |  |
|  |  |  | 3. Окончательная консервация: назначение, условия проведения. Способы консервации |  |  |  |
|  |  |  | 4. Упаковка: общие сведения, назначение, процесс упаковки |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 1. Ознакомление с ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 3. |  |  |  |  |  |  |
| Виды работ Испытание собранных узлов и механизмов на специальных стендах Регулировка узлов по итогам испытаний Внешняя отделка и окраска машин, оборудования и агрегатов |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ Подготовка универсального и специализированного высокоточного инструмента, специализированных и высокопроизводительных приспособлений, оснастки и оборудования Проверка сложного уникального и прецизионного металлорежущего оборудования на точность Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения Сборка, регулировка и испытание узлов и механизмов средней сложности Сборка сложных машин, агрегатов и станков под руководством слесаря более высокой квалификации Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах Статическая и динамическая балансировка узлов машин и деталей простой и сложной конфигурации на специальных балансировочных станках Монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессивных спецпродуктов Испытание сосудов, работающих под давлением, а также испытывать на глубокий вакуум Испытание собранных узлов и механизмов на стендах и прессах гидравлического давления, на специальных установках Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов и механизмов |  |  |  | 36 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 376 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет слесарных и слесарно-сборочных работ, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Мастерские слесарные и слесарно-сборочных работ, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Багдасарова Т.А. Основы резания металлов - М.: Издательский центр  «Академия», 2012.  Долгих А. И., Фокин С. В., Шпортько О. Н. Слесарные работы: Учебное пособие- М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016.

- КарпицкийВ.Р. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / Карпицкий В.Р., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016.

- Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. - М.: Издательский центр  «Академия», 2014.

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии «Слесарь» -М.: Издательский центр «Академия», 2012.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.

3.2.2. Основные электронные издания

- http://metalhandling.ru – Слесарные работы

- http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах

- http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. …. Приводится наименование и данные по печатным и/или электронным информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо для освоения данного модуля.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места | Организует рабочее место и подготавливает инструменты, оборудование в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, Перемещает крупногабаритные детали, узлы и оборудование с использованием грузоподъемных механизмов Обеспечивает безопасность труда при выполнении механосборочных работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного слесарносборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности | Выполняет сборку, подгонку, соединение, узлов и механизмов с помощью ручного и механизированного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности Выполняет смазку и крепление узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специальных стендах | Выполняет регулировочные работы в процессе испытания Выполняет испытания собранных сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов | Выявляет дефекты собранных узлов и агрегатов в соответствии с требованиями технологической документацией Устраняет дефекты собранных узлов и агрегатов в соответствии с требованиями технологической документацией | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.3

к ПООП-П по профессии

15.01.35 Мастер слесарных работ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования,  агрегатов и машин

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3. | Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин |
| ПК 3.1. | Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
| ПК 3.2. | Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| ПК 3.3. | Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и машин |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеет навыками | Организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, в соответствии с выполняемыми ремонтными работами Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, оборудования в соответствии с ремонтируемыми узлами и механизмами оборудования, агрегатами и машинами Предупреждения причин травматизма и оказания первой помощи при возможных травмах на рабочем месте Выполнения монтажа и демонтажа узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин различной сложности Выполнения слесарной обработки простых деталей, деталей средней сложности и сложных деталей Выполнения механической обработки деталей средней сложности и сложных деталей и узлов Ремонта типовых деталей и механизмов промышленного оборудования, основных металлорежущих станков Испытания оборудования по окончанию ремонтных работ Выполнения профилактического обслуживания простых механизмов Выполнения технического обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности Выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин Выполнения технического обслуживания металлорежущих станков |
| --- | --- |
| Уметь: | Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника в соответствии с выполняемым видом работ (техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин) Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места при слесарной обработке деталей Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для оптимальной организации рабочего места Нести персональную ответственность за организацию рабочего места Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, оборудование в соответствии с технической документацией и производственным заданием на выполнение ремонтных работ Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, оборудования Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности Использовать по назначению средства индивидуальной защиты Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления) Оказывать первую помощь при поражении электрическим током Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении и других возможных травмах на рабочем месте Выполнять чтение технической документации общего и специализированного назначения Определять техническое состояние простых узлов и механизмов Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов Изготавливать приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов Контролировать качество выполняемых монтажных работ Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и натягов, пространственным положением деталей в соединении Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований охраны труда Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки деталей средней сложности и сложных деталей Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры Производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательности Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание деталей в соответствии с требуемой технологической последовательностью Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований охраны труда Определять размеры деталей и узлов универсальными и специализированными измерительными инструментами в соответствии с технической документацией Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных материалов требованиям технической документации (технологической карты) Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях различных видов Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологической картой |
| Знать: | Система мероприятий по созданию на рабочем месте оптимальных валеологических и высокопроизводительных условий Рациональная организация рабочего места: инструменты, приспособления и оборудование, грузоподъемные механизмы, техническая документация, инструкции, график маршрутного осмотра и обслуживания, сменное задание, схемы смазки оборудования, технические паспорта обслуживаемого оборудования, журнал учета неисправностей и простоя оборудования места хранения, освещение Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, приспособлений, оборудования на выполнение ремонтных работ Выбор и применение рабочего инструмента, приспособлений, оборудования в соответствии с технической документацией и производственным заданием на выполнение ремонтных работ Эксплуатационные требования и правила при применении инструментов, приспособлений, оборудования в ремонтных работах Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на рабочем месте Требования безопасности в аварийных ситуациях Опасные и вредные факторы на производстве Причины травматизма на рабочем месте и меры по их предотвращению. Электробезопасность: поражение электрическим током. Правила оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при поражении электрическим током Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров. Оказание первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом Средства оказания доврачебной помощи при всех видах несчастных случа- ев Правила чтения чертежей и эскизов Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам Методы диагностики технического состояния узлов и механизмов Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ Технологические схемы сборки. Узловая сборка (сборочных единиц) и общая сборка. Параллельная сборка групп и подгрупп Сборка агрегата/оборудования из предварительно собранных сборочных единиц. Схемы сборки Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения Основные механические свойства обрабатываемых материалов Наименование, маркировка, правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки Способы размерной обработки деталей |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 510

в том числе в форме практической подготовки 349

Из них на освоение МДК 222 часа

в том числе самостоятельная работа 72 часа

практики, в том числе учебная 216 часов

производственная 72 часа

Промежуточная аттестация 6 часов

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Структура профессионального модуля

| Коды профес- сиональных об- щих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем на- грузки, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  | Самостоя- тельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  | Практики |  |  |
|  |  |  | всего, часов | Лабораторных и практических з а- нятий | учебная, часов | производственная часов (если предусмотрена рас- средоточенная практика) |  |
| ПК 3.1 ОК 1.- ОК 11. | Раздел 1. Подготовка рабочего место, инструментов и приспособлений для ремонтных работ | 26 | 14 | 5 | 12 | - | - |
| ПК 3.2 ОК 1.- ОК 11. | Раздел 2. Ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин | 80 | 44 | 12 | 36 | - | - |
| ПК 3.3 ОК 1.- ОК 11. | Раздел 3. Техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и машин | 38 | 14 | 8 | 24 | - | - |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практи- ка) | 108 |  |  |  | 108 | - |
|  | Всего: | 252 | 72 | 25 | 72 | 108 | - |

Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подготовка рабочего места, инструментов и приспособлений для ремонтных работ |  |  | 26 |
| Тема 1.1. Охрана труда в профессиональной деятельности слесаря-ремонтника | Содержание |  | 6 |
|  | 1. Основные термины и определения: рабочая зона, рабочее место, условия труда, вредный производственный фактор, опасный производственный фактор, травмобезопасность, тяжесть труда, напряжённость труда |  |  |
|  | 2. Типовые отраслевые нормы и правила по охране труда. Корпоративные рабочие инструкции по охране труда |  |  |
|  | 3. Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. Ответственность за нарушение требований охраны труда |  |  |
|  | 4. Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря-ремонтника. Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на рабочем месте |  |  |
|  | 5. Причины травматизма. Оказание первой помощи при различных травмах. Предупреждение причин травматизма на рабочем месте |  |  |
|  | 6. Технологическая дисциплина: соблюдение технологического режима, технологических регламентов. Последствия нарушения технологической дисциплины: снижение качества продукции, брак, ухудшение использования сырья, преждевременные поломки оборудования и пр. Дисциплинарная ответственность за нарушение технологической дисциплины |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | 1. Практическое занятие: составление инструкции/памятки слесарю-ремонтнику «Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на рабочем месте» |  | 2 |
| Тема 1.2. Организация рабочего места слесаря- | Содержание |  | 6 |
|  | 1. Особенности организации рабочего места при выполнении ремонтных работ: постоянное рабочее место в ремонтном цехе и временное рабочее место у ремонтируемого станка, освещенность рабочего места, уровень шума, уровень вибрации |  |  |

| ремонтника | 2. Оснащение постоянного рабочего места: верстак с тисками (одноместные, двухместные и многоместные), стеллаж для хранения деталей и оборудования, стол для разборки, дефектовки и сборки отдельных узлов, проверочная плита, подъемно-транспортные, моечные, разборочные и др. приспособления, инструментальные ящики, комплект необходимых инструментов и приспособлений постоянного пользования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Оснащение временного рабочего места: передвижные верстаки и переносные инструментальные ящики, грузоподъемные устройства (кран-балки, консольные краны с тельферами и талями) |  |  |  |
|  | 4. Отраслевые инструкции для оптимальной организации рабочего места, персональная ответственность слесаря-ремонтника за организацию рабочего места |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 2 |
|  | 1. Практическое занятие: на формате А4 схематично изобразить оснащение постоянного рабочего места слесаря-ремонтника и кратко обосновать организацию рабочего места (в виде письменного сообщения) |  |  | 2 |
| Тема 1.3. Подготовка заготовок, инструментов, приспособлений | Содержание |  |  | 2 |
|  | 1. Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, приспособлений, оборудования на выполнение ремонтных работ. Устройство, правила хранения, обеспечивающие сохранность инструментов, приспособлений, оборудования для ремонтных работ |  |  |  |
|  | 2. Выбор и подготовка рабочего инструмента, приспособлений, оборудования в соответствии с ремонтируемыми узлами и механизмами оборудования, агрегатами и машинами |  |  |  |
|  | 3. Эксплуатационные требования и правила применения инструментов, приспособлений, оборудования в ремонтных работах |  |  |  |
|  | 4. Подготовка расходных материалов (для промывки и смазки) |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 1 |
|  | 1. Практическое занятие: составление таблицы «Выбор и подготовка рабочего инструмента, приспособлений, оборудования в соответствии с ремонтируемыми узлами и механизмами оборудования, агрегатами и машинами» |  |  | 1 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. 1. Используя INTERNET-сайты, дополнительные учебные источники, профессиональную учебную литературу подобрать информацию и представить проект рабочего места слесаря-ремонтника, основанный на принципах научной организации труда 2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела |  |  |  | - |
| Учебная практика раздела 1. Виды работ: Рациональное оснащение постоянного рабочего места слесаря-ремонтника Рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных инструментов на слесарном верстаке Подготовка ручного и контрольно-измерительного инструмента, электрифицированного инструмента и оборудования к ремонт- |  |  |  | 12 |
| ным работам |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин |  |  |  | 80 |
| Тема 2.1. Выполнение монтажа и демонтажа узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин различной сложности | Содержание |  |  | 6 |
|  | 1. Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении монтажа узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин различной сложности |  |  |  |
|  | 2. Выбор ручного и механизированного инструмента, приспособлений для производства монтажных работ относительно собираемых/разбираемых узлов и механизмов |  |  |  |
|  | 3. Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ. Демонтаж сборочных единиц в соответствии с технической документацией |  |  |  |
|  | 4. Основное такелажное оборудование, применяемое при выполнении монтажных/демонтажных работах, правила строповки, подъема, перемещения грузов |  |  |  |
|  | 5. Технологические схемы сборки. Узловая сборка (сборочных единиц) и общая сборка. Параллельная сборка групп и подгрупп |  |  |  |
|  | 6. Сборка агрегата/оборудования из предварительно собранных сборочных единиц. Схемы сборки. Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам. Монтаж сборочных единиц в соответствии с технической документацией |  |  |  |
|  | 7. Выполнение сборки и разборки механизмов, оборудования, агрегатов в соответствии с требованиями охраны труда |  |  |  |
|  | 8. Контролировать качество выполняемых монтажных работ, предупреждение, выявление и исправление возможных дефектов |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 1 |
|  | 1. Практическое занятие: описание назначения и способов маркировки деталей при разборке механизмов, агрегатов, машин |  |  | 1 |
| Тема 2.2. Выполнение слесарной обработки деталей различной сложности при ремонтных работах | Содержание |  |  | 8 |
|  | 1. Назначение слесарной обработки деталей различной сложности при ремонтных работах |  |  |  |
|  | 2. Способы и последовательность проведения размерной обработки деталей при ремонте: рубка, правка, гибка, резка, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание |  |  |  |
|  | 3. Техническая документация на выполнение слесарной обработки при ремонтных работах. Чертежи деталей и сопряжений, правила чтения чертежей |  |  |  |
|  | 4. Способы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной обработки при ремонте: |  |  |  |
|  | шабрение, распиливание, пригонка и припасовка, притирка, доводка, полирование |  |  |  |
|  | 6. Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольноизмерительных инструментов. Выбор инструментов в зависимости от механических свойства обрабатываемых материалов |  |  |  |
|  | 7. Контроль качества выполняемых работ при слесарной обработке деталей различной сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов |  |  |  |
|  | 8. Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 2 |
|  | 1. Лабораторная работа: «Выполнение контроля качества слесарной обработки деталей различной сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов» |  |  | 1 |
|  | 2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе |  |  | 1 |
| Тема 2.3. Выполнение механической обработки деталей различной сложности при ремонтных работах | Содержание |  |  | 8 |
|  | 1. Назначение механической обработки деталей различной сложности при ремонтных работах. Техническая документация на выполнение механической обработки при ремонтных работах |  |  |  |
|  | 2. Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов для ведения механической обработки деталей на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках |  |  |  |
|  | 3. Выбор и подготовка к работе режущего инструмента в зависимости от обрабатываемого материала. Правила измерения деталей и узлов универсальными и специализированными измерительными инструментами в соответствии с технической документацией |  |  |  |
|  | 4. Проверка на соответствие сложных деталей, узлов и вспомогательных материалов требованиям технической документации (технологические карты) |  |  |  |
|  | 5. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости по квалитетам. Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов базирования заготовок |  |  |  |
|  | 6. Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков. Технологический процесс механической обработки на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках |  |  |  |
|  | 7. Контроль качества выполняемых работ при механической обработке деталей. Основные виды и причины брака при механической обработке, способы предупреждения и устранения |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 2 |
|  | 1. Лабораторная работа: «Изучение принципа действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных |  |  | 1 |
|  | станков» |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе |  |  | 1 |
| Тема 2.4. Ремонт типовых деталей и механизмов промышленного оборудования | Содержание |  |  | 8 |
|  | 1. Основные виды ремонта производственного оборудования: классификация, особенности, эксплуатационные характеристики. Основные причины потери работоспособности оборудования. Сущность системы планово-предупредительного ремонта. Виды ремонтных работ |  |  |  |
|  | 2.Технологическая документация на ремонт деталей и сборочных единиц: конструкторские документы, документация на текущий и капитальный ремонт, комплект документов для ремонта, схема типового технологического процесса, расходные ведомости на ремонт и др. |  |  |  |
|  | 3. Карты технологического процесса ремонта различных типовых деталей и узлов промышленного оборудования |  |  |  |
|  | 4. Регламент проведения планово-предупредительных ремонтов эксплуатируемого оборудования |  |  |  |
|  | 5. Износ деталей: нормальный и аварийный. Категории износа: химический, физический (механический, молекулярно-механический и коррозионно-механический), тепловой. Основные причины износа |  |  |  |
|  | 6. Условия долговечности и надежности работы машин и механизмов. Мероприятия по предупреждению износа машин и обеспечению их долговечности |  |  |  |
|  | 7. Методы определения износа деталей машин, агрегатов и оборудования. Исследования износостойкости деталей: микрометрирование, взвешивание, снятие профилограмм, метод искусственных баз, радиоизотопные методы, спектральный анализ. |  |  |  |
|  | 8. Способы ремонта сопряжений. Процесс изнашивания сопрягаемых деталей. Нарушение первоначальных посадок и приемы восстановления |  |  |  |
|  | 9. Технология ремонта деталей и соединений машин и оборудования. Основные способы восстановления изношенных деталей |  |  |  |
|  | 10. Восстановление посадок сопряженных деталей, устранение овальности или конусности, обеспечение требуемой чистоты обработки после восстановления детали |  |  |  |
|  | 11. Технология восстановления деталей с плоскими сопрягаемыми поверхностями (направляющие станин, планки, клинья) |  |  |  |
|  | 12. Ремонт валов, осей, винтов, восстановление центровых отверстий. Выбор способа базирования детали для обработки. Изменение основной установочной базы изношенной детали, вспомогательные базы |  |  |  |
|  | 13. Применение компенсаторов износа. Детали-компенсаторы. Шкала ремонтных размеров. Типовые случаи применения деталей-компенсаторов. Дефекты, возникающие в деталях в результате действия внутренних напряжений, больших усилий или из-за механических повреждений |  |  |  |
|  | 14. Технология ремонта валов, подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и цепных передач, соединительных муфт, механизмов преобразования движения и др. |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 3 |
|  | 1. Практическое занятие: Определение износа деталей (визуально) и с помощью инструмента Определение степени износа типовых деталей по отклонению геометрических размеров от заданных на чертежах |  |  | 1 |
|  | 2. Практическое занятие: Составление дефектной ведомости, используя перечень возможных дефектов деталей и неразъемных соединений; признаки неисправимых дефектов (задания по вариантам) |  |  | 1 |
|  | 3. Практическое занятие: Составление технологической последовательности восстановления деталей (деталь по выбору) |  |  | 1 |
| Тема 2.5. Испытания оборудования по окончанию ремонтных работ | Содержание |  |  | 7 |
|  | 1. Общие требования к подготовке, сдаче и приемке оборудования после ремонта |  |  |  |
|  | 2. Способы испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта. Испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и аппаратов с приводом). Испытания оборудования в производственных условиях под нагрузкой |  |  |  |
|  | 3. Правила испытания оборудования на статистическую и динамическую балансировку машин |  |  |  |
|  | 4. Последовательность приемки оборудования: внешний осмотр, проверка качества сборки и комплектности оборудования, испытание на плотность и прочность, проверка органов и систем управления, соответствия оборудования требованиям охраны труда |  |  |  |
|  | 5. Устранение мелких дефектов, обнаруженных в процессе приемки |  |  |  |
|  | 6. Оформление документации и отметок о проведенном ремонте |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 3 |
|  | 1. Лабораторная работа: «Испытание оборудования на статистическую и динамическую балансировку» |  |  | 1 |
|  | 2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе |  |  | 1 |
|  | 3. Практическое занятие: заполнение акта приемки оборудования после капитального ремонта в соответствии с регламентом предприятия |  |  | 1 |
| Тема 2.6. Технология ремонта основных металлорежущих станков | Содержание |  |  | 7 |
|  | 1. Технология ремонта токарно-винторезного станка: ремонт направляющих станины, направляющих суппорта, установка ходового вала и винта, ремонт корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка узлов передней бабки |  |  |  |
|  | 2. Технология ремонта фрезерного станка: ремонт направляющих станины, консоли, стола, каретки, клиньев |  |  |  |
|  | 3. Технология ремонта сверлильного станка: ремонт колонны стола, фундаментной плиты, траверсы корпу- |  |  |  |
|  | са шпиндельной бабки |  |  |  |
|  | 4. Технология ремонта шлифовального станка: ремонт направляющих станины, передней и задней бабки, шлифовальной бабки, стола, гидроцилиндра |  |  |  |
|  | 5. Технология ремонта узлов и деталей гидравлических систем: дефекты гидроприводов и способы их устранения, ремонт пластинчатых насосов, ремонт гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 2 |
|  | 1. Практическая работа: Составление технологической карты на ремонт узла металлорежущего станка (по вариантам) |  |  | 1 |
|  | 2. Практическая работа: заполнение рабочего листа «Последовательность ремонта направляющих, имеющих износ 200-300 мм» |  |  | 1 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. - Используя INTERNET-сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию подобрать и представить информацию на тему: «Современные методы испытания оборудования по окончанию ремонтных работ» - Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела |  |  |  | - |
| Учебная практика раздела 2. Виды работ Выполнение размерной обработки деталей при ремонте Выполнение пригоночных операций слесарной обработки при ремонте Выбор ручного и механизированного инструмента, приспособлений для производства монтажных работ относительно собираемых/разбираемых узлов и механизмов Демонтаж и монтаж сборочных единиц Выбор и подготовка к работе режущего и контрольно-измерительного инструмента, приспособлений Подготовка к работе обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков Механическая обработка деталей на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках Устранение овальности или конусности сопряженных деталей Восстановление деталей с плоскими сопрягаемыми поверхностями (направляющие станин, планки, клинья) Ремонт валов, осей, винтов, восстановление центровых отверстий Ремонта валов, подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и цепных передач, соединительных муфт, механизмов преобразования движения |  |  |  | 36 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и машин |  |  |  | 38 |
| Тема 3.1. Выполнение профилактического обслуживания простых механизмов | Содержание |  |  | 4 |
|  | 1. Требования к планировке и оснащению рабочего места при профилактическом обслуживания простых механизмов |  |  |  |
|  | 2. Основные методы диагностики технического состояния простых механизмов |  |  |  |
|  | 3. Универсальные приспособления, рабочий и контрольно-измерительный инструмент, применяемый при профилактическом обслуживании простых механизмов |  |  |  |
|  | 4. Устройство и работа регулируемого механизма. Основные технические данные и характеристики регулируемого механизма |  |  |  |
|  | 5. Способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик регулируемого механизма |  |  |  |
|  | 6. Технологическая последовательность выполнения операций при регулировке простых механизмов |  |  |  |
|  | 7. Способы выполнения смазки, пополнения и замены смазки: выбор смазочного материала |  |  |  |
|  | 8. Способы выполнения промывки деталей простых механизмов: выбор промывочной жидкости |  |  |  |
|  | 9. Способы выполнение подтяжки крепежа деталей простых механизмов: выбор инструментов и приспособлений |  |  |  |
|  | 10. Выполнение замены деталей простых механизмов при невозможности восстановления/ремонта |  |  |  |
|  | 11. Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление возможных дефектов |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 3 |
|  | 1. Лабораторная работа: «Изучение методов диагностики технического состояния простых механизмов и технологической последовательности выполнения операций при регулировке простых механизмов (по выбору/по вариантам)» |  |  | 1 |
|  | 2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе |  |  | 1 |
|  | 3. Практическое занятие: заполнение таблицы «Способы регулировки простых механизмов (по выбору/по вариантам): технические данные, характеристики, способ регулировки» |  |  | 1 |
| Тема 3.2. Выполнение технического обслуживания механизмов, обору- | Содержание |  |  | 3 |
|  | 1. Требования к планировке и оснащению рабочего места при техническом обслуживании механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |  |  |  |
|  | 2. Техническая документация общего и специализированного назначения при выполнении технического обслуживания |  |  |  |
| дования, агрегатов и машин средней сложности | 3. Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-измерительный инструмент и приспособления для выполнения технического обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |  |  |  |
|  | 4. Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов, оборудования, агрегатов и машин. Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин |  |  |  |
|  | 5. Визуальный контроль изношенности механизмов. Отключение и обесточивание механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |  |  |  |
|  | 6. Технологическая последовательность выполнения операций при диагностике и контроле технического состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности. Методы проведения диагностики рабочих характеристик |  |  |  |
|  | 7. Технологическая последовательность операций и способы выполнения смазочных, крепежных и регулировочных работ |  |  |  |
|  | 8. Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление возможных дефектов при техническом обслуживании механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 2 |
|  | 1. Лабораторная работа: «Изучение методов диагностики технического состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности (по выбору/по вариантам) |  |  | 1 |
|  | 2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе |  |  | 1 |
| Тема 3.3. Выполнение технического обслуживания сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин | Содержание |  |  | 3 |
|  | 1. Требования к планировке и оснащению рабочего места при техническом обслуживании сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин |  |  |  |
|  | 2. Условия эксплуатации и способы диагностики технического состояния сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин |  |  |  |
|  | 3. Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-измерительный инструмент и приспособления для выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин |  |  |  |
|  | 4. Правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных операций для сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин |  |  |  |
|  | 5. Правила и порядок разборки, сборки и замены сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин |  |  |  |
|  | 6. Правила и порядок подъема и установки сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин на различной высоте |  |  |  |
|  | 7. Визуальный контроль качества установки в различных положениях и на различной высоте |  |  |  |
|  | 8. Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление возможных дефектов при техническом обслуживании сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 2 |
|  | 1. Лабораторная работа: «Изучение методов диагностики технического состояния сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин (по выбору/по вариантам) |  |  | 1 |
|  | 2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе |  |  | 1 |
| Тема 3.4. Выполнение технического обслуживания металлорежущих станков | Содержание |  |  | 4 |
|  | 1. Оснащение временного рабочего места необходимым инструментом, оборудованием, приспособлениями в зависимости от станка |  |  |  |
|  |  | 2. Система мероприятий по поддержанию станков в работоспособном состоянии: | продление срока службы |  |
|  |  | агрегатов станков, предотвращение серьезных поломок |  |  |
|  | 3. Общий состав работ по техническому обслуживанию металлорежущих станков: наружный визуальный осмотр, частичная разборка станка или вскрытие отдельных узлов, замена смазки, проверка технологической и геометрической точности станка |  |  |  |
|  | 4. Состав наружного визуального осмотра: оценка износа направляющих станин кареток, траверс; проверка правильности переключения рукояток; подтяжка ослабленных креплений; проверка натяжки цепей, ремней, лент; проверка подшипников на нагрев; оценка величины вибрации и шума станка и т.д. |  |  |  |
|  | 5. Частичная разборка станка: открытие крышек узлов и механизмов для проверки вращающихся сопряжений; тестирование тормозных систем и фрикционов; корректировка натяжения пружинных механизмов; регулирование зазоров в винтовых парах и т.д. |  |  |  |
|  | 6. Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка масляных картеров, емкостей от примесей, осадка и грязи; промывка системы щелочным раствором; промывка системы маслом, заправка системы свежим маслом |  |  |  |
|  | 7. Проверка технологической и геометрической точности: проверка геометрической точности перемещения рабочих органов относительно баз (направляющие, станина); проверка соответствия геометрических размеров и технологических параметров получаемых деталей и оценка возможности получения продукции |  |  |  |
|  | 8. Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление возможных дефектов при техническом обслуживании металлорежущих станков |  |  |  |
|  | В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 1 |
|  | 1. Практическое занятие: описание общего состава работ по техническому обслуживанию металлорежущих станков: операции, материалы, контроль качества |  |  | 1 |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3. 1. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела |  |  |  | - |
| Учебная практика раздела 3. Виды работ Подготовка универсальных приспособлений, рабочего и контрольно-измерительного инструмента Регулировка простых механизмов (рычаги, блоки, клинья, винты, зубчатые колеса и др.) Смазка простых механизмов, пополнения и замена смазки, выбор смазочного материала Промывка деталей простых механизмов Подтяжка крепежа деталей простых механизмов, выбор инструментов и приспособлений Замена деталей простых механизмов Визуальный контроль изношенности механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности Диагностика рабочих характеристик механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности Выбор стропов в зависимости от веса, размера, конфигурации и места строповки груза. Выполнение застроповки груза Частичная разборка станка Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка масляных картеров, емкостей от примесей, осадка и грязи; промывка системы щелочным раствором; промывка системы маслом, заправка системы свежим маслом |  |  |  | 24 |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ Слесарная обработка деталей различной сложности при ремонтных работах Механическая обработка деталей различной сложности при ремонтных работах Ремонт основных металлорежущих станков: токарно-винторезного, фрезерного, сверлильного, шлифовального Испытание оборудования по окончанию ремонтных работ Диагностика технического состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности Диагностика технического состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности Техническое обслуживание металлорежущих станков (токарно-винторезного, фрезерного, сверлильного, шлифовального): наружный визуальный осмотр, частичная разборка станка или вскрытие отдельных узлов, замена смазки, проверка технологической и геометрической точности станка |  |  |  | 72 |
| Всего: |  |  |  | 510 |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет слесарных и слесарно-сборочных работ, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Мастерские слесарные и слесарно-сборочных работ, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Багдасарова Т.А. Основы резания металлов - М.: Издательский центр  «Академия», 2012.  Долгих А. И., Фокин С. В., Шпортько О. Н. Слесарные работы: Учебное пособие- М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016.

- КарпицкийВ.Р. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / Карпицкий В.Р., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016.

- Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. - М.: Издательский центр  «Академия», 2014.

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии «Слесарь» -М.: Издательский центр «Академия», 2012.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.

3.2.2. Основные электронные издания

- http://metalhandling.ru – Слесарные работы

- http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах

- http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. …. Приводится наименование и данные по печатным и/или электронным информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо для освоения данного модуля.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места | Организует рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, в соответствии с выполняемыми ремонтными работами Выбирает и подготавливает рабочий инструмент, приспособления, оборудование в соответствии с ремонтируемыми узлами и механизмами оборудования, агрегатами и машинами Предупреждает причины травматизма и оказывает доврачебную помощь при возможных травмах на рабочем месте | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности | Выполняет монтаж и демонтаж узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин различной сложности Выполняет слесарную обработки простых деталей, деталей средней сложности и сложных деталей Выполняет механическую обработку деталей средней сложности и сложных деталей и узлов Ремонтирует типовые детали и механизмы промышленного оборудования, основных металлорежущих станков Проводит испытания оборудования по окончанию ремонтных работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и машин | Выполняет профилактическое обслуживание простых механизмов Выполняет техническое обслуживание механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложно- сти Выполняет техническое обслуживание сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин Выполняет техническое обслуживание металлорежущих станков | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.