- Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

35.02.16 Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования |
| ПК 1.1. | Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники, оформлять соответствующие документы |
| ПК 1.2. | Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание |
| ПК 1.3. | Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами |
| ПК 1.4. | Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик |
| ПК 1.5. | Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей |
| ПК 1.6. | Выполнять оперативное планирование работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники |
| ПК 1.7. | Осуществлять подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для выполнения технологических операций, обосновывать режимы работы, способы движения сельскохозяйственных машин по полю |
| ПК 1.8. | Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных машин, настройке агрегатов и самоходных машин |
| ПК 1.9. | Осуществлять контроль выполнения ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственной техники, правильности агрегатирования и настройки машинно-тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на заданные параметры работы, а также оперативный контроль качества выполнения механизированных операций |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1.1.01 Проверка комплектности сельскохозяйственной техники, оборудования и технической документации Н 1.1.02 Распаковка сельскохозяйственной техники и ее составных частей Н 1.1.03 Монтаж и сборка сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами Н 1.1.04 Пуск, регулирование, комплексное апробирование и обкатка сельскохозяйственной техники Н 1.1.05 Оформление документов о приемке, сборке и обкатке сельскохозяйственной техники Н 1.2.01 Подготовка инструментов, специального оборудования, расходных материалов для проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники Н 1.2.02 Проведение технического обслуживания сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание с требованиями эксплуатационной документации и планом-графиком технического обслуживания Н 1.2.03 Оформление документов о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники Н 1.3.01 Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции Н 1.3.02 Контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции Н 1.3.03 Оформление документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе Н 1.4.01 Настройка и регулировка машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. Н 1.4.02 Контроль и оценка качества машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. Н 1.5.01 Навыки/практический опыт: Настройка и регулировка тракторов и автомобилей, замена и заправка технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными документами Н 1.6.01 Оперативное планирование работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники в соответствии с технологическими картами производства сельскохозяйственной продукции и условиями работы Н 1.6.02 Обоснование режимов работы, способа движения сельскохозяйственных машин по полю с целью их максимально эффективного использования Н 1.7.01 Подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для выполнения технологических операций Н 1.8.01 Выдача заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных машин, настройке агрегатов и самоходных машин для производства работ в соответствии с технологическими картами Н 1.8.02 Выдача заданий на выполнение механизированных операций в сельскохозяйственном производстве в соответствии с технологическими картами Н 1.9.01 Контроль выполнения ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственной техники Н 1.9.02 Контроль правильности агрегатирования и настройки машинно-тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на параметры работы, заданные технологиями (технологическими картами) производства сельскохозяйственной продукции Н 1.9.03 Оперативный контроль качества выполнения механизированных операций в сельскохозяйственном производстве |
| --- | --- |
| Уметь | У 1.1.01 Читать чертежи узлов и деталей при приемке, сборке и обкатке сельскохозяйственной техники У 1.1.02 Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые при приемке, сборке и обкатке У 1.1.03 Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники при приемке, сборке и обкатке У 1.2.01 Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства диагностики, расходные материалы, необходимые для проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники, с учетом ее вида и вида технического обслуживания У 1.2.02 Определять при внешнем осмотре техническое состояние сельскохозяйственной техники, наличие внешних повреждений, неисправностей, износ деталей и узлов У 1.2.03 Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней, замену масла, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при различных видах технического обслуживания сельскохозяйственной техники У 1.2.04 Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении всех видов технического обслуживания У 1.2.05 Выполнять при проведении технического обслуживания работы, в том числе регулировочные, крепежные, смазочные, обеспечивающие исправное и работоспособное состояние сельскохозяйственной техники У 1.2.06 Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с соблюдением правил и норм охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности У 1.3.01 Читать чертежи узлов и деталей при настройке и регулировке сельскохозяйственной техники У 1.3.02 Осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственных операций У 1.3.03 Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники при настройке и регулировке У 1.4.01 Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для регулировки машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик У 1.4.02 Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик У 1.4.03 Подбирать оптимальные составы машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик У 1.5.01 Читать чертежи узлов и деталей тракторов и автомобилей. У 1.5.02 Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для настройки и регулировки тракторов и автомобилей. У 1.5.03 Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, тракторов и автомобилей У 1.6.01 Определять виды и объемы работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники исходя из технологических карт на производство сельскохозяйственной продукции У 1.6.02 Разрабатывать планы-графики выполнения механизированных операций в сельском хозяйстве У 1.6.03 Пользоваться информационными технологиями при оценке объема и качества механизированных работ, выполняемых работниками У 1.7.01 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторных агрегатов при их комплектовании У 1.8.01 Формулировать задания для работников с указанием характеристик машинно-тракторного агрегата, объемов, сроков и требований к качеству выполнения механизированных работ У 1.9.01 Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения механизированных работ от планов и требований технологических карт У 1.9.02 Принимать меры по устранению отклонения качества и объемов выполнения механизированных работ от планов и требований технологических карт У 1.9.03 Проводить ежесменное техническое обслуживание сельскохозяйственной техники |
| Знать | З 1.1.01 Основные типы, технические характеристики, конструктивные особенности сельскохозяйственной техники и области ее применения З 1.1.02 Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой З 1.1.03 Единая система конструкторской документации при приемке, сборке и обкатке З 1.1.04 Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых при приемке, сборке и обкатке З 1.1.05 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности при приемке, сборке и обкатке З 1.2.01 Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники З 1.2.02 Виды технического обслуживания и основные виды неисправностей сельскохозяйственных машин и оборудования З 1.2.03 Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание З 1.2.04 Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочные материалов и специальных жидкостей при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники З 1.2.05 Перечень и порядок выполнения регулировочных, крепежных, смазочных, монтажно-демонтажных работ, обеспечивающих исправное и работоспособное состояние техники при проведении технического обслуживания З 1.2.06 Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации З 1.2.07 Основные виды неисправностей сельскохозяйственной техники, их признаки, способы устранения З 1.2.08 Требования охраны окружающей среды и охраны труда при техническом обслуживании сельскохозяйственной техники З 1.3.01 Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники З 1.3.02 Технологии производства сельскохозяйственной продукции З 1.3.03 Математические методы расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственных операций З 1.3.04 Правила эксплуатации специального оборудования, инструментов при настройке и регулировке сельскохозяйственной техники З 1.3.05 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности при настройке и регулировке сельскохозяйственной техники З 1.4.01 Технические характеристики, конструктивные особенности (электрические и гидравлические схемы), назначение, режимы работы машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик З 1.4.02 Технологии производства продукции животноводства З 1.4.03 Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик З 1.4.04 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик З 1.5.01 Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы тракторов и автомобилей З 1.5.02 Нормативная и техническая документация по эксплуатации и техническому обслуживанию тракторов и автомобилей З 1.5.03 Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых по техническому обслуживанию тракторов и автомобилей З 1.5.04 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности по техническому обслуживанию тракторов и автомобилей З 1.6.01 Знания: Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники в организации З 1.6.02 Нормативно-техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники с использованием электронные информационно-аналитических ресурсов, З 1.6.03 Электронные информационно- аналитические ресурсы при оценке объема и качества механизированных работ З 1.7.01 Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники З 1.7.02 Порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных машин и оборудования на заданные технологическими картами параметры работы З 1.7.03 Механизированные технологии производства сельскохозяйственной продукции З 1.7.04 Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к механизированным работам в сельском хозяйстве З 1.8.01 Требования к агрегатированию тракторов с прицепными, навесными сельскохозяйственными машинами и орудиями З 1.9.01 Порядок проведения ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственной техники З 1.9.02 Перечень показателей, по которым оценивается качество выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве З 1.9.03 Методы оценки (в том числе с использованием цифровых технологий) качества и объема выполненных механизированных работ в сельскохозяйственном производстве |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 679

в том числе в форме практической подготовки 497

Из них на освоение МДК 421

в том числе самостоятельная работа 18

практики, в том числе учебная 144

производственная 108

Промежуточная аттестация 6

Промежуточная аттестация (Квалификационный экзамен) 6

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Раздел 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин | 166 | 107 | 130 | 71 | - | 6 | 3 | 36 |  |  | Х |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Раздел 2. Подготовка и техническое обслуживание тракторов, сельскохо-зяйственных машин и механизмов к работе | 174 | 136 | 102 | 64 | - | 6 |  | 72 |  |  | Х |
| ПК 1.6, ПК 1.7 ПК 1.8, ПК 1.9, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Раздел 3. Эксплуатация сельскохозяйственной техники | 225 | 146 | 189 | 90 | 20 | 6 | 3 | 36 |  |  | Х |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,ПК 1.6, ПК 1.7,ПК 1.8, ПК 1.9, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 108 (ввести число) | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 (повторить число) |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,ПК 1.6, ПК 1.7,ПК 1.8, ПК 1.9, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 679 | 497 | 421 | 225 | 20 | 18 | 6 |  | 144 |  | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин номер и наименование раздела |  | 166 |  |  |
| МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин номер и наименование МДК |  | 130 |  |  |
| Тема 1.1. Назначение и общее устройство тракторов и ав-томобилей | Содержание | 20 | ПК 1.1, ПК 1.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н 1.1.03 Н 1.1.04 Н 1.1.05 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05, Н 1.5.01 У 1.5.01 У 1.5.02 У 1.5.03 З 1.5.01 З 1.5.02 З 1.5.03 З 1.5.04 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06, Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1. Основные типы сельскохозяйственной техники. Технические характеристики и устройство двигателей сельскохозяйственных тракторов и автомобилей. Электрическое оборудование тракторов и автомобилей. Трансмиссии тракторов, автомобилей и самоходных шасси. Ходовая часть и управление тракторов, автомобилей и самоходных шасси Рабочее оборудование тракторов, автомобилей и самоходных шасси. Основы теории тракторов и автомобилей 2.Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники. Единая система конструкторской документации |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 30 |  |  |
|  | Практические занятия №1 Изучение общего устройства тракторов и автомобилей в аудитории Чтение чертежей узлов и деталей тракторов и автомобилей | 30 |  |  |
| Тема 1.2. Назначение и общее устройство сельскохозяйственных машин | Содержание | 30 | ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н 1.1.03 Н 1.1.04 Н 1.1.05 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05, Н 1.3.01 Н 1.3.02 Н 1.3.03 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 З 1.3.05 Н 1.4.01 Н 1.4.02 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 З 1.4.04 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06, Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1. Основные типы сельскохозяйственной техники и её применения, устройство: почвообраба-тывающих машин и орудий, посевных и посадочных машин, машин для внесения удобрений, машин для химической защиты растений и обработки семян, машин и оборудования для заго-товки и транспортировки кормов, зерноуборочных машин, кукурузоуборочных машин, машин для послеуборочной обработки зерна, машин для уборки корнеплодов, машин и оборудования для механизации работ в садах и виноградниках, машины для мелиоративных работ и орошения, машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 41 |  |  |
|  | Практические занятия №2 Изучение общего устройства сельскохозяйственных машин в аудитории Чтение чертежей узлов и деталей сельскохозяйственных машин | 41 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Изучение назначения и общего устройства тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин по литературным источникам |  | 6 | ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н 1.1.03 Н 1.1.04 Н 1.1.05 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05, Н 1.3.01 Н 1.3.02 Н 1.3.03 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 З 1.3.05 Н 1.4.01 Н 1.4.02 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 З 1.4.04 Н 1.5.01 У 1.5.01 У 1.5.02 У 1.5.03 З 1.5.01 З 1.5.02 З 1.5.03 З 1.5.04 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06, Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Выполнение слесарных и токарных операций. - Выполнение кузнечно-сварочных работ. - Выполнение сверлильных и расточных работ. - Выполнение строгальных, долбёжных работ. - Выполнение шлифовальных работ. - Выполнение термических и химическо-термических работ. - Выполнение сварочных работ. |  | 36 |  |  |
| Раздел 2. Подготовка и техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе |  | 174 |  |  |
| МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин |  | 96 |  |  |
| Тема 2.1. Подготовка и техническое обслуживание тракторов и автомобилей к работе | Содержание | 8 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.6 ПК 1.9 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н 1.1.03 Н 1.1.04 Н 1.1.05 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05, Н 1.2.01 Н 1.2.02 Н 1.2.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.2.03 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08, Н 1.5.01 У 1.5.01 У 1.5.02 У 1.5.03 З 1.5.01 З 1.5.02 З 1.5.03 З 1.5.04 Н 1.6.01 Н 1.6.02 У 1.6.01 У 1.6.02 У 1.6.03 З 1.6.01 З 1.6.02 З 1.6.03 Н 1.9.01 У 1.9.03 З 1.9.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06, Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1. Подготовка к работе и техническое обслуживание двигателей тракторов и автомобилей; электрического оборудования тракторов и автомобилей; трансмиссии тракторов, автомобилей и самоходных шасси; ходовой части и рулевого управления тракторов, автомобилей и самоходных шасси; рабочего оборудования тракторов; автомобилей и самоходных шасси. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Практические занятия №1 Подготовка к работе и техническое обслуживание гусеничного движителя с полужесткой подвеской; Подготовка к работе и техническое обслуживание рулевого управления трактора МТЗ-82; Подготовка к работе и техническое обслуживание рулевого управления тракторов с неуправляемыми колесами. | 12 |  |  |
| Тема 2.2. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе для обслуживания животноводческих ферм. | Содержание | 8 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н 1.1.03 Н 1.1.04 Н 1.1.05 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05, Н 1.2.01 Н 1.2.02 Н 1.2.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.2.03 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08, Н 1.4.01 Н 1.4.02 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 З 1.4.04 Н 1.6.01 Н 1.6.02 У 1.6.01 У 1.6.02 У 1.6.03 З 1.6.01 З 1.6.02 З 1.6.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06, Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1. Общее устройство и подготовка к работе машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик: машин и механизмов для приготовления и раздачи кормов, удаления навоза, первичной обработки продукции животноводства |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 16 |  |  |
|  | Практические занятия №2 Изучение общего устройства машин и механизмов для приготовления и раздачи кормов, удаления навоза, первичной обработки продукции животноводства в аудитории | 16 |  |  |
| Тема 2.3. Подготовка и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин к работе в растениеводстве | Содержание | 16 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.6 ПК 1.9 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н 1.1.03 Н 1.1.04 Н 1.1.05 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05, Н 1.2.01 Н 1.2.02 Н 1.2.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.2.03 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08, Н 1.3.01 Н 1.3.02 Н 1.3.03 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 З 1.3.05 Н 1.6.01 Н 1.6.02 У 1.6.01 У 1.6.02 У 1.6.03 З 1.6.01 З 1.6.02 З 1.6.03 Н 1.9.01 У 1.9.03 З 1.9.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06, Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1. Подготовка к работе и техническое обслуживание почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и машин для внесения удобрений; машин для химической защиты растений и обработки семян; машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов; зерноуборочных машин; кукурузоуборочных машин; машин для послеуборочной обработки зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для механизации работ в садах и виноградниках; машин для мелиоративных работ и орошения. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 36 |  |  |
|  | Практические занятия №3 Изучение методики регулирования, технического обслуживания и регулирование рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и машин для внесения удобрений; машин для химической защиты растений и обработки семян; машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов; зерноуборочных машин; кукурузоуборочных машин; машин для послеуборочной обработки зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для механизации работ в садах и виноградниках; машин для мелиоративных работ и орошения в лабораториях образовательной организации. | 36 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Изучение назначения и общего устройства средств механизации процессов в животноводстве и растениеводстве по литературным источникам |  | 6 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6 ПК 1.9 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н 1.1.03 Н 1.1.04 Н 1.1.05 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05, Н 1.2.01 Н 1.2.02 Н 1.2.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.2.03 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08, Н 1.3.01 Н 1.3.02 Н 1.3.03 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 З 1.3.05 Н 1.4.01 Н 1.4.02 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 З 1.4.04 Н 1.5.01 У 1.5.01 У 1.5.02 У 1.5.03 З 1.5.01 З 1.5.02 З 1.5.03 З 1.5.04 Н 1.6.01 Н 1.6.02 У 1.6.01 У 1.6.02 У 1.6.03 З 1.6.01 З 1.6.02 З 1.6.03 Н 1.9.01 У 1.9.03 З 1.9.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06, Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Настройка, регулирование работы двигателей внутреннего сгорания тракторов и автомобилей - Монтаж и регулировка работы трансмиссий тракторов и автомобилей, ходовой части тракторов и автомобилей - Монтаж и регулировка работы механизма управления гусеничного трактора - Монтаж и регулировка работы рулевого управления тракторов и автомобилей - Монтаж и регулировка работы гидравлических систем тракторов и автомобилей - Монтаж и регулировка работы тормозных систем тракторов и автомобилей - Монтаж и регулировка работы системы электрического оборудования тракторов и автомобилей - Очистка, смазка и регулировка водопроводной сети животноводческих ферм - Очистка, смазка и регулировка машин и механизмов для измельчения, дробления кормов - Техническое обслуживание машин и оборудования для тепловой обработки кормов - Техническое обслуживание доильных аппаратов, доильных установок - Монтаж и регулировка рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и машин для внесения удобрений; машин для химической защиты растений и обработки семян; машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов; зерноуборочных машин; кукурузоуборочных машин; машин для послеуборочной обработки зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для механизации работ в садах и виноградниках; машин для мелио-ративных работ и орошения |  | 72 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 3 |  |  |
| Раздел 3. Эксплуатация сельскохозяйственной техники |  | 225 |  |  |
| МДК.01.02 Подготовка и эксплуатация сельскохозяйственной техники |  | 189 |  |  |
| Тема 3.1. Производственные процессы и энергетические средства в сельском хозяйстве | Содержание | 14 | ПК 1.6, ПК 1.7 ПК 1.8, ПК 1.9, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Н 1.6.01 Н 1.6.02 У 1.6.01 У 1.6.02 У 1.6.03 З 1.6.01 З 1.6.02 З 1.6.03 Н 1.7.01 У 1.7.01 З 1.7.01 З 1.7.02 З 1.7.03 З 1.7.04 Н 1.8.01 Н 1.8.02 У 1.8.01 З 1.8.01 Н 1.9.02 Н 1.9.03 У 1.9.01 У 1.9.02 З 1.9.02 З 1.9.03, Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06, Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1. Машинно-тракторные агрегаты и их классификация. Производственные и технологические процессы. Энергетические средства. Общая характеристика основных видов агрегатов. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. Основные требования к МТА.. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 16 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1. Методика составления технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур. | 16 |  |  |
| Тема 3.2. Эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов | Содержание | 10 |  |  |
|  | 1. Показатели эксплуатационных качеств тракторов и сельскохозяйственных машин. Эксплуатационные показатели двигателя. Способы улучшения тяговых качеств колесных тракторов |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Определение силы тяги на крюке трактора. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Определение скорости движения агрегата. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Определение баланса мощности и коэффициента полезного действия трактора, пути его повышения | 4 |  |  |
| Тема 3.3. Комплектование и показатели работы машинно-тракторных агрегатов | Содержание | 30 |  |  |
|  | 1. Тяговые сопротивления машин и орудий. 2 Способы расчета ресурсосберегающих тяговых агрегатов. 3 Элементы движения и кинематическая характеристика агрегата. Виды поворотов Способы движения агрегатов и их характеристика. Понятие о кинематике. Факторы, определяющие движение агрегата. 4 Производительность машинно-тракторных агрегатов и пути её повышения. Понятие о производительности труда при использовании МТА. Баланс времени смены. Зависимость производительности от мощности трактора и условий работы. Пути повышения производительности агрегатов. 5 Эксплуатационные затраты при работе агрегатов. Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. Затраты труда и пути их снижения. Определение расхода топлива, смазочных материалов и энергии. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 44 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5. Расчёт машинно-тракторного агрегата. Составление агрегатов с навесными машинами и орудиями. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Составление агрегатов с использованием вала отбора мощности и приводного шкива. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7. Составление агрегатов с прицепными машинами и орудиями. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Определение кинематической характеристики агрегата и рабочего участка. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9. Выбор способа движения агрегата, коэффициента рабочих ходов и оптимальной ширины загона. | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 10. Комплектование машинно-тракторного агрегата для конкретных условий его работы. | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 11. Расчет сменной производительности пахотного агрегата, составление баланса времени смены. | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 12. Определение производительности уборочного агрегата. | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 13. Определение расхода топлива и смазочных материалов. | 4 |  |  |
| Тема 3.4. Транспорт в сельском хозяйстве | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1 Виды транспортных средств. Значение транспорта в сельском хозяйстве. Характеристика транспортных средств. Классификация грузов и дорог. Виды маршрутов движения. План перевозок. 2 Показатели использования транспортных средств. Использование времени пробега, грузоподъемности и скорости. Техническая готовность транспортных средств. 3 Часовая и сменная производительность, пути ее повышения. 4 Определение потребности в транспортных средствах. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Оценка эффективности использования транспорта в сельском хозяйстве. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 18 |  |  |
|  | Практическое занятие № 14. Составление плана перевозок и графика работы транспортных средств. | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 15. Расчет грузоперевозок, комплектование и подготовка к работе транспортного агрегата. | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 16. Определение показателей использования транспортных средств. | 6 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 3 1.Преимущества и недостатки групповой работы МТА 2.Сцепки и их классификация 3.Выбор рационального способа движения агрегата 4.Тяговая характеристика трактора и её использование при эксплуатационных расчётах 5.Силы сопротивления сельскохозяйственных машин и пути их уменьшения 6.Основные виды технологических накладок машин и агрегатов 7.Применение комбинированных и универсальных агрегатов 8.Пути снижения эксплуатационных затрат 9.Особенности определения производительности уборочных агрегатов 10.Методы оценки качества работы МТА 11.Пути экономии топлива и смазочных материалов |  | 6 |  |  |
| Учебная практика раздела №3 Виды работ 1 Составление машинно-тракторных агрегатов с учётом условий работы 2 Расчёт производительности МТА 3 Определение и подбор МТА с прицепными и навесными машинами 4 Определение способа движения МТА |  | 36 |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) 1 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для основной обработки почвы. 2 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для предпосевной обработки почвы. 3 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для посева и посадки сельскохозяйственных культур. 4 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для внесения удобрений. 5 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для химической защиты растений и обработки семян. 6 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для заготовки кормов. 7 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для уборки зерновых и зернобобовых культур. 8 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для послеуборочной обработки зерна. 9 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для уборки корнеклубнеплодов |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 1 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для основной обработки почвы. 2 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для предпосевной обработки почвы. 3 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для посева и посадки сельскохозяйственных культур. 4 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для внесения удобрений. 5 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для химической защиты растений и обработки семян. 6 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для заготовки кормов. 7 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для уборки зерновых и зернобобовых культур. 8 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для послеуборочной обработки зерна. 9 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для уборки корнеклубнеплодов |  | 20 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 3 |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. Составление соответствующей документации. 2. Работа на машинном дворе: комплектование, досборка и наладка машинно-тракторных агрегатов для выполнения механизированных работ в растениеводстве и животноводстве. Составление соответствующей документации. 3. Работа в качестве тракториста-машиниста: проверка технического состояния агрегата для предпосевной обработки почвы; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; выбор способов движения агрегата; выполнение работ по культивации и боронованию; проверка технического состояния пахотного агрегата; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; выбор способов движения агрегата; выполнение пахотных работ; проверка технического состояния посевного агрегата; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; выбор способов движения агрегата; выполнение работ по посеву. Составление соответствующей документации. 4. Работа по комплектованию машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик: проверка технического состояния и работа на оборудования для водоснабжения, кормления животных и птицы, уборки навоза, доения коров. Работа по комплектованию машинно-тракторных агрегатов для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Проверка технического состояния и работа на машинно-тракторных агрегатах для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Составление соответствующей документации 5. Оформление отчета по производственной практике. Составление соответствующей документации |  | 108 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ПК 1.8, ПК 1.9, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н 1.1.03 Н 1.1.04 Н 1.1.05 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05, Н 1.2.01 Н 1.2.02 Н 1.2.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.2.03 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08, Н 1.3.01 Н 1.3.02 Н 1.3.03 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 З 1.3.05 Н 1.4.01 Н 1.4.02 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 З 1.4.04 Н 1.5.01 У 1.5.01 У 1.5.02 У 1.5.03 З 1.5.01 З 1.5.02 З 1.5.03 З 1.5.04 Н 1.6.01 Н 1.6.02 У 1.6.01 У 1.6.02 У 1.6.03 З 1.6.01 З 1.6.02 З 1.6.03 Н 1.7.01 У 1.7.01 З 1.7.01 З 1.7.02 З 1.7.03 З 1.7.04 Н 1.8.01 Н 1.8.02 У 1.8.01 З 1.8.01 Н 1.9.01 Н 1.9.02 Н 1.9.03 У 1.9.01 У 1.9.02 У 1.9.03 З 1.9.01 З 1.9.02 З 1.9.03, Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06, Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
| Промежуточная аттестация (Квалификационный экзамен) |  | 6 |  |  |
| Всего |  | 679 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории: тракторов и автомобилей, сельскохозяйственных и мелиоративных машин, топлива и смазочных материалов, технологии и механизации производства продукции растениеводства, технологии и механизации производства продукции животноводства, эксплуатации машинно-тракторного парка, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

Мастерские: слесарная мастерская; сварочная мастерская; пункт технического обслуживания и ремонта.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

3.2.2. Основные электронные издания

1. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования /В.М.Власов, С.В. Жанказиев, С.М.Круглов; под ред. В.М. Власова. – 11-е изд., стер. – М.:Академия, 2015. – 432 с. http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165147

2. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и механизмов. В 2-х ч. Ч.1: учебник /В.И. Нерсесян – М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 288 с.- Текст: электронный https://academia-library.ru/reader/?id=304162

3. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и механизмов. В 2-х ч. Ч.2: учебник /В.И. Нерсесян – М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 304 с.- Текст: электронный https://academia-library.ru/reader/?id=304503…

4. Нерсесян В.И. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе: учебник /В.И. Нерсесян.-М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 224 с. Электронная библиотека Издательского центра «Академия»

5. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: учебное пособие /Н.И. Верещагин, А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов.-М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 416 с. https://academia-library.ru/reader/?id=327491

6. Силаев, Г. В. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник для среднего профессионального образования / Г. В. Силаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09967-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429046

7. Тараторкин В.М. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ: учебник /В.М. Тараторкин, М.В. Кузьмин, А.С. Сметнев.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 288 с. Электронная библиотека Издательского центра «Академия»

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Кувайцев, В.Н. Машины и орудия для обработки почвы : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Н.П. Ларюшин, В.Н. Кувайцев .— Пенза : РИО ПГСХА, 2013 .— 313 с. http://rucont.ru/efd/235663

2. Ларюшин, Н.П. Сельскохозяйственные машины. Раздел «Зерноуборочные комбайны». Комбайн «ACROS» : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Н.П. Ларюшин.— Пенза : РИО ПГСХА, 2012 .— 301 с. http://rucont.ru/efd/205233

3. Ларюшин, Н.П. Машины для послеуборочной обработки зерна [Печатная] / Н.П. Ларюшин, С.И. Сочинёв. – Пенза: РИО ПГСХА, 2007. – 192 с..

4. Технологии и средства механизации сельского хозяйства: учебное пособие / А.В. Мачнев, Н.И. Стружкин, Н.П. Ларюшин, А.В. Яшин, К.З. Кухмазов, С.И. Щербаков, В.С. Парфенов, П.Н. Хорев, С.В. Байкин, И.Н. Сёмов, В.Н. Стригин. – Пенза: РИО ПГСХА, 2016. – 254 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники, оформлять соответствующие документы. | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, Тестирование, Собеседование, Виды работ на практике Экзамен |
| ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание. |  |  |
| ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами. |  |  |
| ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. |  |  |
| ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. |  |  |
| ПК 1.6. Выполнять оперативное планирование работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники. |  |  |
| ПК 1.7. Осуществлять подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для выполнения технологических операций, обосновывать режимы работы, способы движения сельскохозяйственных машин по полю. |  |  |
| ПК 1.8. Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных машин, настройке агрегатов и самоходных машин. |  |  |
| ПК 1.9. Осуществлять контроль выполнения ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственной техники, правильности агрегатирования и настройки машинно-тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на заданные параметры работы, а также оперативный контроль качества выполнения механизированных операций. |  |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Оценка процесса | Экспертное наблюдение |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |  |

Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности

35.02.16 Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
| ПК 2.1 | Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей сельскохозяйственной техники, а также постановку сельскохозяйственной техники на ремонт. |
| ПК 2.2 | ## Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники и оборудования. |
| ПК 2.3 | Определять способы ремонта (способы устранения неисправности) сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием и ресурсы, необходимые для проведения ремонта |
| ПК 2.4 | Выполнять восстановление работоспособности или замену детали (узла) сельскохозяйственной техники. |
| ПК 2.5 | Выполнять оперативное планирование выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. |
| ПК 2.6 | Осуществлять выдачу заданий на выполнение операций в рамках технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, на постановку на хранение (снятие с хранения) сельскохозяйственной техники и оборудования. |
| ПК 2.7 | Выполнять контроль качества выполнения операций в рамках технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. |
| ПК 2.8 | Осуществлять материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в организации. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 2.1.01 Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт Н 2.1.02 Обнаружение неисправностей сельскохозяйственной техники Н 2.1.03 Локализация обнаруженных неисправностей сельскохозяйственной техники Н 2.2.01 Диагностирование неисправности сельскохозяйственной техники с целью ее идентификации и устранения причин появления Н 2.3.01 Определение способа ремонта (способа устранения неисправности) сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием Н 2.3.02 Определение ресурсов, необходимых для проведения ремонта сельскохозяйственной техники, с учетом выявленных неисправностей Н 2.3.03 Оформление документов о проведении ремонта сельскохозяйственной техники Н 2.4.01 Выполнение восстановления работоспособности или замены детали (узла) сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. Н 2.5.01 Оперативное планирование выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники в соответствии с технологическими картами по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и планами-графиками Н 2.6.01 Выдача заданий на выполнение операций в рамках технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники Н 2.6.02 Выдача заданий на постановку на хранение (снятие с хранения) сельскохозяйственной техники Н 2.7.01 Контроль качества выполнения операций в рамках технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники Н 2.8.01 Материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в организации |
| --- | --- |
| Уметь | У 2.1.01 Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении всех видов ремонта У 2.1.02 Пользоваться инструментом, специальным оборудованием на всех этапах ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями по их эксплуатации У 2.2.01 Проводить техническое диагностирование, аппаратный и программный контроль с целью выявления неисправностей сельскохозяйственной техники У 2.3.01 Подбирать инструмент, оборудование, расходные материалы, необходимые для проведения ремонта сельскохозяйственной техники У 2.3.02 Выполнять поиск составной части (нескольких составных частей), обусловливающих неисправность сельскохозяйственной техники У 2.4.02 Производить восстановления работоспособности или замены детали (узла) сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. У 2.5.01 Определять виды и объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники исходя из технологических карт по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники У 2.5.02 Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники от планов и требований технологических карт У 2.6.01 Формулировать задания для работников с указанием параметров выполняемых операций, сроков и требований к качеству выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники У 2.6.02 Выбирать способ и место хранения сельскохозяйственной техники в соответствии с требованиями нормативно-технической документации У 2.7.01 Пользоваться информационными технологиями для оценки объема и качества работ, выполняемых работниками при проведении технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники У 2.7.02 Принимать меры по устранению отклонения качества и объемов выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники от планов и требований технологических карт У 2.8.01 Определять потребность в оборудовании, инструментах, расходных материалах для проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с планом-графиком |
| Знать | З 2.1.01 Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники З 2.1.02 Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении ремонта сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации З 2.1.03 Порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт З 2.1.04 Порядок обнаружения и локализации неисправностей сельскохозяйственной техники З 2.2.01 Методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей сельскохозяйственных машин З 2.3.01 Нормативно-техническая документация по ремонту сельскохозяйственной техники З 2.3.02 Виды ремонта сельскохозяйственной техники З 2.3.04 Порядок выполнения различных видов ремонта сельскохозяйственной техники З 2.4.02 Методы восстановления работоспособности или замены детали (узла) сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. З 2.5.01 Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники З 2.5.02 Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники З 2.6.01 Порядок проведения всех видов технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники З 2.6.02 Требования к межсменному, кратковременному и длительному хранению сельскохозяйственной техники З 2.7.01 Перечень показателей, по которым оценивается качество выполнения работ в рамках технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники З 2.7.02 Методы оценки (в том числе с использованием цифровых технологий) качества и объема выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования З 2.8.01 Порядок определения потребности в оборудовании, инструментах, расходных материалах для проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 481

в том числе в форме практической подготовки 339

Из них на освоение МДК 295

в том числе самостоятельная работа 10

практики, в том числе учебная 72

производственная 108

Промежуточная аттестация 6.

Промежуточная аттестация (Квалификационный экзамен) 6.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Раздел 1. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов | 200 | 151 | 128 | 79 | - | 6 | 3 | 36 |  |  | 36 |
| ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Раздел 2. Технологические процессы ремонтного производства | 275 | 188 | 167 | 80 | - | 4 | 3 | 36 |  |  | 72 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | Х (ввести число) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х (повторить число) |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 481 | 339 | 295 | 159 | - | 10 | 6 |  | 72 |  | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов |  | 200 |  |  |
| МДК.02.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов |  | 128 |  |  |
| Тема 1.1. Техниче-ское обслуживание и технология диагностирования | Содержание | 16 | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Н 2.5.01 У 2.5.01 У 2.5.02 З 2.5.01 З 2.5.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1.Введение Цели и задачи дисциплины. Передовая технология технического обслуживания машин. Современные способы технологических процессов ремонта. | 1 |  |  |
|  | 2.Система технического обслуживания и ремонта машин. Структура системы ТО и ремонта машин.Виды, содержание и периодичность технического обслуживания тракторов, комбайнов и автомобилей. Качество и надежность. | 1 |  |  |
|  | 3.Техническое обслуживание двигателей. Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. | 1 |  |  |
|  | 4.Техническое обслуживание шасси. Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. | 1 |  |  |
|  | 5.Техническое обслуживание гидросистем. Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. | 1 |  |  |
|  | 6.Техническое обслуживание электрооборудования. Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. | 1 |  |  |
|  | 7.Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. | 1 |  |  |
|  | 8.Основные термины и определения диагностики. Термины и определения технической диагностики.Задачи, область применения и виды диагностирования. Организация диагностирования. | 1 |  |  |
|  | 9.Диагностирование двигателя внутреннего сгорания. Основные неисправности двигателей влияющие на работоспособность, долговечность и безотказность. Методы контроля работоспособности двигателя. Диагностирование узлов и систем двигателей. | 2 |  |  |
|  | 10.Диагностирование шасси тракторов и автомобилей. Общее положение. Диагностирование узлов и агрегатов шасси. | 2 |  |  |
|  | 11.Диагностирование гидросистем. Общие неисправности гидросистем. Диагностирование узлов и агрегатов гидросистемы. Диагностирование навесного устройства гидросистемы. | 2 |  |  |
|  | 12.Диагностирование электрооборудования. Общие сведения. Проверка аккумуляторной батареи. Проверка агрегатов и приборов электрооборудования. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 28 |  |  |
|  | ПЗ 1.Техническое обслуживание двигателя. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 2.Техническое обслуживание шасси. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 3.Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 4.Техническое обслуживание АКБ при эксплуатации. | 2 |  |  |
|  | ПЗ 5.Диагностирование дизеля. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 6.Диагностирование шасси тракторов и автомобилей. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 7.Диагностирование приборов электрооборудования. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 8.Диагностирование гидравлических систем. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Хранение техники. | Содержание | 12 | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Н 2.5.01 У 2.5.01 У 2.5.02 З 2.5.01 З 2.5.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1.Организация хранения техники. Виды хранения техники. Поступление новой техники и ее сборка. Техническое обслуживание в период хранения и снятия машин с хранения. | 2 |  |  |
|  | 2.Материально-техническая база хранения техники. Места и способы хранения техники. Складские помещения для хранения деталей и узлов. Оборудование для подготовки к хранению и снятию машин с хранения. | 2 |  |  |
|  | 3.Подготовка машин к хранению. Очистка и мойка машин при подготовке к хранению. Герметизация внутренних полостей. Постановка тракторов и сельскохозяйственных машин на подставки и подкладки. | 2 |  |  |
|  | 4.Особенности хранения деталей, узлов и агрегатов. Хранение приводных ремней втулочно-роликовых и крючковых цепей. Хранение пневматических шин Централизованное хранение аккумуляторных батарей. | 2 |  |  |
|  | 5.Централизованное хранение АКБ. Характеристика условий эксплуатации аккумулятора. Режимы хранения АКБ. Техника безопасности при хранении. | 2 |  |  |
|  | 6.Технология хранения машин. Методика составления технологических карт хранения и консервации сельскохозяйственной техники. Техническое обслуживание машин в процессе хранения. Снятие машин с хранения и подготовка их к работе. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 28 |  |  |
|  | ПЗ 9.Расчет площадки для хранения техники. | 8 |  |  |
|  | ПЗ 10.Постановка тракторов на хранение. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 11.Постановка сельскохозяйственных машин на хранение. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 12.Подготовка АКБ к хранению. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 13.Составление технологической карты хранения и консервации машин. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 14.Составление технологической карты снятия с хранения машин. | 4 |  |  |
| Тема 1.3. Планирование и организация технического обслуживания и ремонта машин. | Содержание | 12 | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Н 2.5.01 У 2.5.01 У 2.5.02 З 2.5.01 З 2.5.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1.Планирование технического обслуживания и ремонта машин. Структура и основы организации ремонтно-обслуживающей базы агропромышленного комплекса. Определение количества ремонтов и ТО и распределение объемов работ между звеньями ремонтной сети. | 1 |  |  |
|  | 2.Составление годового плана ремонтных работ и построение графика загрузки мастерской хозяйства. Исходные данные для составления плана-графика технического обслуживания и ремонта машин. Методика и порядок составления годового плана-графика загрузки мастерских и пунктов технического обслуживания по объектам и затратам. | 2 |  |  |
|  | 3.Организация технического обслуживания и ремонта машин в мастерской. Методы и формы организации ТО и ремонта машин. Режим работы предприятия и основные параметры производственного процесса. | 2 |  |  |
|  | 4.Расчет штатов, числа рабочих мест ремонтного предприятия. Расчет оборудования и рабочих участков, площади рабочих мест. Определение штата мастерской и планирование рабочих мест. Компоновка отделений, участков и цехов. | 2 |  |  |
|  | 5.Организация и планирование материально-технического снабжения. Задачи и организация материально технического снабжения. Расчет годовой потребности в запасных частях, материалах и инструменте. Организация восстановления изношенных деталей. | 2 |  |  |
|  | 6.Основы экономики ремонтно-обслуживающего производства. Расчет себестоимости технического обслуживания и ремонта машин по элементам затрат. Пути снижения себестоимости затрат. Определение экономической эффективности запланированных мероприятий. | 2 |  |  |
|  | 7.Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин. Задачи, формы организации и виды контроля. Основная документация технического контроля. Виды и причины брака. | 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 23 |  |  |
|  | ПЗ 15.Определение количество ремонтов для заданных условий. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 16.Определение количество ТО для заданных условий. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 17.Расчет штата работников центральной ремонтной мастерской. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 18.Расчет оборудования и рабочих участков, площади рабочих мест. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 19.Расчет цехов и отделений ремонтных предприятий. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 20.Расчет годовой потребности в запчастях, материалах и инструменте. | 2 |  |  |
|  | ПЗ 21.Расчет себестоимости ТО и ремонта машин по элементам затрат. | 1 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 - Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта машин. - Агрегаты для проведения технического обслуживания. - Передвижные заправочные агрегаты. - Автопередвижная мастерская. - Оборудование пункта технического обслуживания. - Техническое обслуживание специальных комбайнов. - Оборудование для подготовки к хранению. - Материалы для хранения машин. - Хранение пневматических шин. - Разработка ленты периодичности проведения ремонтно-обслуживающих работ. - Определение и корректировка нормативов технического обслуживания и ремонта машин. - Техническое нормирование ремонтных работ. - Пути сокращения сроков проведения ремонтно-обслуживающих работ. - Составление характеристики ремонтно-обслуживающей базы сельскохозяйственного предприятия. - Анализ организации технического обслуживания и ремонта машин. - Приемо-сдаточная документация по техническому обслуживанию и ремонту машин. - Подбор технологического оборудования и оснастки ремонтной мастерской. - Технологическая планировка производственных участков ремонтной мастерской. - Определение среднегодовых затрат на техническое обслуживание, ремонт и хранение машин. - Определение стоимости капитальных вложений на организацию ремонтно-обслуживающего производства. |  | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Н 2.5.01 У 2.5.01 У 2.5.02 З 2.5.01 З 2.5.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
| Промежуточная аттестация |  | 3 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - диагностирование и ТО двигателей внутреннего сгорания; - диагностирование, ТО-1 и ТО-2 тракторов; - диагностирование, ТО-3 тракторов; - диагностирование, ТО-1 автомобилей; - диагностирование и ТО-2 автомобилей; - диагностирование и ТО комбайнов. |  | 36 | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Н 2.5.01 У 2.5.01 У 2.5.02 З 2.5.01 З 2.5.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ - диагностика и техническое обслуживание тракторов и автомобилей - техническое обслуживание почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин; - техническое обслуживание машин по защите растений и внесений удобрений; - техническое обслуживание машин для заготовки сена; - диагностика и техническое обслуживание силосоуборочных комбайнов; - диагностика и техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов; - подготовка машин к хранению и постановка на хранение. |  | 36 | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Н 2.5.01 У 2.5.01 У 2.5.02 З 2.5.01 З 2.5.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
| Раздел 2. Технологические процессы ремонтного производства |  | 275 |  |  |
| МДК.02.02 Технологические процессы ремонтного производства |  | 167 |  |  |
| Тема 2.1 Производ-ственный процесс ремонта машин. | Содержание | 12 | ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.3.01 Н 2.3.02 Н 2.3.03 У 2.3.01 У 2.3.02 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.04 Н 2.4.01 У 2.4.02 З 2.4.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1.Определение и схема производственного процесса. Сущность производственного процесса ремонта машин. Схемы технологического процесса ТО и ремонта машин. Операции технологического и вспомогательного переходов. | 6 |  |  |
|  | 2.Разборка машин и сборочных единиц. Технологии разборки агрегатов и машин. Способы удаления различного рода загрязнений и отложений. Конструкция моечного оборудования и приспособления. | 6 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | ПЗ 22.Изучение приборов и оборудования при дефектовке машин. | 8 |  |  |
| Тема 2.2. Технологи-ческие процессы ремонта и восстанов-ления деталей. | Содержание | 20 | ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.3.01 Н 2.3.02 Н 2.3.03 У 2.3.01 У 2.3.02 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.04 Н 2.4.01 У 2.4.02 З 2.4.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1.Способы восстановления деталей ручной сваркой и наплавкой. Сущность ручной электродуговой и газовой сварки. Особенности сварки деталей изготовленный из чугуна и аллюминевых сплавов. Оборудование приспособление и инструмент, применяемые при сварке. | 4 |  |  |
|  | 2.Механизированные способы сварки и наплавки. Сущность процессов сварки и наплавки деталей под слоем флюса, среди защитных газов вибродуговой и электроконтактной сварки. Оборудование и материалы механизированных способов сварки и наплавки. Современные способы сварки и наплавки. | 4 |  |  |
|  | 3.Восстановление деталей электролитическим наращиванием и пластической деформацией. Основные процессы технологии электролитического наращивания. Восстановление деталей пластической деформацией. Способы и технология восстановления деталей полимерными материалами. | 4 |  |  |
|  | 4.Слесарно-механические способы восстановления деталей. Основные способы слесарно-механической обработки деталей. Способы и технология электрической обработки деталей. Оборудование, приспособление и инструмент. | 4 |  |  |
|  | 5.Восстановление посадок и взаимного расположения деталей. Способы восстановления посадок. Восстановление взаимного расположения деталей и сборочных единиц способом подгонки, регулировки и введения промежуточных деталей. Выбор рационального способа восстановления изношенных деталей. | 4 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 16 |  |  |
|  | ПЗ 23.Сварка деталей ручной сваркой и наплавкой. | 8 |  |  |
|  | ПЗ 24.Слесарно-механические способы восстановления деталей. | 8 |  |  |
| Тема 2.3. Технология ремонта двигателей | Содержание | 12 | ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.3.01 Н 2.3.02 Н 2.3.03 У 2.3.01 У 2.3.02 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.04 Н 2.4.01 У 2.4.02 З 2.4.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1.Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма двигателей машин. Ремонт блоков и коленчатых валов двигателей машин. Ремонт шатунно-поршневого комплекта. Ремонт механизма газораспределения. | 2 |  |  |
|  | 2.Характерные неисправности их внешние признаки и способы определения. Технология ремонта деталей механизмов. Сборка, контроль качества ремонта. | 2 |  |  |
|  | 3.Ремонт систем питания, смазки и охлаждения двигателей машин. Ремонт системы питания двигателей машин. Ремонт сборочных комплектов и деталей системы смазки двигателей. Ремонт сборочных комплектов и деталей системы охлаждения двигателей. | 2 |  |  |
|  | 4.Неисправности сборочных единиц и деталей систем питания, смазки и охлаждения двигателей. Технология ремонта сборочных единиц и деталей систем. Сборка, контроль качества ремонта. | 2 |  |  |
|  | 5.Сборка, обкатка и испытание двигателей. Технологическая последовательность сборки. Обкатка и испытание двигателя. Оборудование и контрольная проверка двигателя после обкатки. | 4 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 24 |  |  |
|  | ПЗ 25.Разборка двигателей тракторов и автомобилей. | 8 |  |  |
|  | ПЗ 26.Дефектовка и ремонт деталей КШМ и ГРМ двигателя. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 27.Дефектовка и ремонт агрегатов топливной аппаратуры двигателя. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 28.Дефектовка и ремонт узлов систем смазки и охлаждения двигателя. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 29.Сборка, обкатка и испытание двигателей. | 4 |  |  |
| Тема 2.4. Технология ремонта шасси. | Содержание | 12 | ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.3.01 Н 2.3.02 Н 2.3.03 У 2.3.01 У 2.3.02 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.04 Н 2.4.01 У 2.4.02 З 2.4.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1.Ремонт шасси тракторов и автомобилей. Ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей. Ремонт ходовой части машин. Ремонт агрегатов тормозной системы машин. Ремонт рулевого управления машин. Характерные неисправности сборочных единиц и способы их определения. Технология ремонта. Особенности сборки и регулировки, контроль качества. | 4 |  |  |
|  | 2.Ремонт гидравлических систем машин и электрооборудования. Неисправности гидрооборудования и износы деталей машин. Ремонт насосов и распределителей, силовых цилиндров, гидроусилителей, шлангов высокого давления. Причины и характер износа сборочных единиц и элементов электрооборудования. Технология ремонта. Оборудование, приспособления, инструмент и контроль качества ремонта. | 4 |  |  |
|  | 3.Окраска машин и агрегатов. Сборка, обкатка тракторов и автомобилей. Технология окраски машин и деталей. Подготовка поверхности к окраске. Подготовка лакокрасочных материалов. Грунтование. Шпаклевание. Способы окраски. Сушка. Оборудование для окраски машин и агрегатов. Контроль качества окраски машин и агрегатов. Технологические особенности сборки узлов и агрегатов машин. Обкатка и испытание сборочных единиц. Технологическая последовательность сборки тракторов и автомобилей. Обкатка машин, контроль качества сборки. | 4 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 16 |  |  |
|  | ПЗ 30.Ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей. | 4 |  |  |
|  | ПЗ 31.Ремонт ходовой части тракторов и автомобилей. | 2 |  |  |
|  | ПЗ 32.Ремонт механизмов управления тракторов и автомобилей. | 2 |  |  |
|  | ПЗ 33.Ремонт электрооборудования и гидравлических систем машин. | 2 |  |  |
|  | ПЗ 34.Окраска машин и агрегатов после ремонта. | 2 |  |  |
|  | ПЗ 35.Сборка, обкатка и испытание тракторов и автомобилей после ремонта. | 4 |  |  |
| Тема 2.5. Технология ремонта сельскохо-зяйственных машин. | Содержание | 12 | ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.3.01 Н 2.3.02 Н 2.3.03 У 2.3.01 У 2.3.02 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.04 Н 2.4.01 У 2.4.02 З 2.4.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1.Ремонт сельскохозяйственных машин и орудий. Характерные неисправности рабочих органов и дефекты деталей почвообрабатывающих машин, способы их определения. Ремонт плугов, борон, культиваторов, лущильников и дискаторов. Ремонт зерновых сеялок и картофелесажалок. Ремонт резервуаров и транспортеров, разбрасывающих, разбрызгивающих и распыливающих устройств, насосных установок. | 6 |  |  |
|  | 2.Ремонт зерновых жаток и подборщиков, наклонной камеры, молотильных аппаратов. Статическая и динамическая балансировка барабана молотилки. Ремонт сепарирующих устройств, грохота, решет и соломотряса. Ремонт зерноочистительных машин и зерносушильных агрегатов. Ремонт косилок, граблей, пресс-подборщиков, измельчающих аппаратов. Ремонт ботвоудалителей, копателей, очистителей, и комкодавителей. Ремонт землеройных машин, дождевателей и насосных станций. Технология восстановления типичных деталей. Особенности сборки и регулировки отдельных узлов и механизмов. Контроль качества ремонта. | 6 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | ПЗ 36.Проверка состояния, ремонт и регулировка сельскохозяйственных машин и орудий. | 8 |  |  |
| Тема 2.6. Технология ремонта оборудования животноводческих ферм | Содержание | 12 | ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.3.01 Н 2.3.02 Н 2.3.03 У 2.3.01 У 2.3.02 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.04 Н 2.4.01 У 2.4.02 З 2.4.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1.Ремонт специального технологического оборудования для производства продукции животноводства Характерные неисправности механизмов и дефекты деталей, способы их определения. Ремонт систем канализации и навозоудаления. | 4 |  |  |
|  | 2.Ремонт насосных установок, поилок, водопровода и водопроводной арматуры, систем отопления и микроклимата помещений. Ремонт дробилок и измельчителей кормов, котлов-запарников, смесителей и раздатчиков кормов. | 4 |  |  |
|  | 3.Ремонт доильных аппаратов и установок, сепараторов, пастеризаторов, холодильников и танков-охладителей, инкубаторов и стригальных машин. Технология восстановления типичных деталей. Особенности сборки, монтажа и регулировки отдельных систем, узлов и механизмов. Контроль качества ремонта. | 4 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | ПЗ 37.Проверка состояния, ремонт и регулировка оборудования животноводческих ферм. | 8 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2 - Типовые технологические процессы технического обслуживания и ремонта машин. - Анализ типичных дефектов типовых деталей и узлов машин, способов и средств их определения. - Восстановление работоспособности типовых узлов и деталей машин. - Безразборное восстановление работоспособности систем и механизмов машин. - Выбор рациональных способов восстановления деталей машин. - Типовые технологические процессы восстановления отдельных деталей машин. - Оборудование ремонтно-обслуживающих предприятий и подразделений. - Составить схему производственного, процесса ремонта сложной машины. - Изучить процесс сушки окрашенных изделий. - Составить сравнительную технико-экономическую оценку различных способов ручной сварки и наплавки. - Составить показатели контрольного осмотра машины после обкатки и устранения неисправностей. |  | 4 | ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.3.01 Н 2.3.02 Н 2.3.03 У 2.3.01 У 2.3.02 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.04 Н 2.4.01 У 2.4.02 З 2.4.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
| Промежуточная аттестация |  | 3 |  |  |
| Учебная практика раздела № 2 - разборка ДВС, дефектовка и комплектование деталей; - сборка узлов двигателя и двигателя из узлов; - ремонт топливной аппаратуры; - проверка технического состояния и ремонт стартеров и генераторов; - проверка и ремонт сборочных единиц гидравлической навесной системы; - обкатка и испытание двигателя. |  | 36 | ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.3.01 Н 2.3.02 Н 2.3.03 У 2.3.01 У 2.3.02 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.04 Н 2.4.01 У 2.4.02 З 2.4.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
| Производственная практика раздела № 2(если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) - ремонт тракторов и автомобилей; - ремонт почвообрабатывающих машин, посевных и посадочных машин; - ремонт машин по защите растений и внесению удобрений; - ремонт машин для заготовки сена; - ремонт комбайнов для уборки картофеля и сахарной свеклы; - ремонт зерноуборочных комбайнов. |  | 72 | ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 Н 2.3.01 Н 2.3.02 Н 2.3.03 У 2.3.01 У 2.3.02 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.04 Н 2.4.01 У 2.4.02 З 2.4.02 Н 2.6.01 Н 2.6.02 У 2.6.01 У 2.6.02 З 2.6.01 З 2.6.02 Н 2.7.01 У 2.7.01 У 2.7.02 З 2.7.01 З 2.7.02 Н 2.8.01 У 2.8.01 З 2.8.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
| Квалификационный экзамен |  | 6 |  |  |
| Всего |  | 481 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории: топлива и смазочных материалов; тракторов и автомобилей; сельскохозяйственных и мелиоративных машин, эксплуатации машинно-тракторного парка; ремонта машин, оборудования и восстановления деталей;

Мастерские: слесарная мастерская; сварочная мастерская; пункт технического обслуживания и ремонта.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

3.2.2. Основные электронные издания

1. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования /В.М.Власов, С.В. Жанказиев, С.М.Круглов; под ред. В.М. Власова. – 11-е изд., стер. – М.:Академия, 2015. – 432 с. http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165147

2. Материаловедение: учебник / И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. — Москва :КноРус, 2018. — 237 с. https://www.book.ru/book/922706/view2/1

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование, управление [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон.дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 632 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64763

2. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2015. – 416 с. https://e.lanbook.com/book/60046

3. Спицын, И.А. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: Раздел «Материаловедение»: учебное пособие / И.А. Спицын, Н.И. Потапова. – Пенза: РИО ПГАУ, 2018. – 82 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей сельскохозяйственной техники, а также постановку сельскохозяйственной техники на ремонт. ПК 2.2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники и оборудования. ПК 2.3 Определять способы ремонта (способы устранения неисправности) сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием и ресурсы, необходимые для проведения ремонта ПК 2.4 Выполнять восстановление работоспособности или замену детали (узла) сельскохозяйственной техники. ПК 2.5 Выполнять оперативное планирование выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. ПК 2.6 Осуществлять выдачу заданий на выполнение операций в рамках технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, на постановку на хранение (снятие с хранения) сельскохозяйственной техники и оборудования. ПК 2.7 Выполнять контроль качества выполнения операций в рамках технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. ПК 2.8 Осуществлять материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в организации. | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Тестирование Собеседование Виды работ на практике Экзамен |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Оценка процесса | Экспертное наблюдение |

# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.3

к ПООП-П по профессии/специальности

____________________________

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 03. Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

По специальности среднего профессионального образования

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 03. Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
| ПК 3.1. | ПК 3.1. Выполнениемеханизированныхработ в сельскохозяйственном производстве |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 3.1.01: Навыки/практический опыт: Выполнение сельскохозяйственных работ на агрегате c соблюдением агротехнических требований. |
| --- | --- |
| Уметь | У 3.1.01. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения |
| Уметь | У 3.1.02. Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Знать | З 3.1.01. Основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве |
| Знать | З 3.1.02. Основные свойства и показатели работы МТА |
| Знать | З 3.1.03. Правила дорожного движения, техники безопасности, охраны труда и окружающей среды |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 178

в том числе в форме практической подготовки: 98

Из них на освоение МДК: 136

в том числе самостоятельная работа: 12

практики, в том числе учебная: 36

производственная: нет

Промежуточная аттестация: Экзамен.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 3.1 ОК 01 ОК 02 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Раздел 1. Освоение профессии рабочих (19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства) | 172 | 98 | 136 | 62 | нет | 12 | 6 | 36 |  |  | нет |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 178 | 98 | 136 | 62 | нет | 12 | 6 |  | 36 |  | нет |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Освоение профессии рабочих (19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства) номер и наименование раздела |  | 178 |  |  |
| МДК. 03.01 Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства номер и наименование МДК |  | 136 |  |  |
| Тема 1.1. Основы законодательства в сфере дорожного движения | Содержание | 50 | ПК 3.1 ОК 01 ОК 02 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 З 3.1.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 06.01 Уо 06.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 06.01 Зо 06.02 Зо 06.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности участников дорожного движения. Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура Правил. Обязанности участников дорожного движения. Документы, которые тракторист-машинист обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. Дорожные знаки. Дорожная разметка и ее характеристики. Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки. Действия тракториста-машинисат в соответствии с требованиями горизонтальной разметки. Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной разметки. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. Регулирование дорожного движения. Проезд перекрестков. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. Особые условия движения. Перевозка людей и грузов Техническое состояние и оборудование тракторов. Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные надписи и обозначения. Анализ типичных дорожно-транспортных ситуаций. Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой. Выработка навыков подача предупредительных сигналов рукой. Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и действия водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение. Формирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие. Анализ типичных дорожно-транспортных ситуаций при проезде железнодорожных переездов, и мест остановки маршрутных транспортных средств. Нормативно правовые документы, регулирующие отношения в сфере дорожного движения. Административное право. Уголовное право; Закон об ОСАГО и КАСКО |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 20 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1: Решение ситуационных задач «Дорожные знаки» | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2: Решение ситуационных задач «Дорожная разметка» | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3: Решение ситуационных задач «Сигналы светофора» | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4: Решение ситуационных задач «Остановка и стоянка» | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5: Решение ситуационных задач «Проезд перекрестков» | 4 |  |  |
| Тема 1.2 Психофизиологические основы безопасного управления трактором и самоходной сельскохозяйственной машиной | Содержание | * |  |  |
|  | 1. Психологические основы деятельности тракториста-машиниста. Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления трактором. Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения. Зрение, слух и осязание - важнейшие каналы восприятия информации. Понятие о психических процессах (внимание, память, мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в управлении трактором и самоходной сельскохозяйственной машиной. Внимание, его свойства (устойчивость (концентрация), переключение, объем и т.д.). Основные признаки потери внимания. Причины отвлечения внимания Свойства нервной системы и темперамент. Влияние эмоций и воли на управление трактором и самоходной сельскохозяйственной машиной. Психологические качества человека (импульсивность, склонность к риску, агрессивность и т.д.) и их роль в возникновении опасных ситуаций в процессе вождения. Обработка информации, воспринимаемой трактористом-машинистом. Психические состояния, влияющие на управление трактором и самоходной сельскохозяйственной машиной: утомление, монотония, эмоциональное напряжение. Работоспособность. Приемы и способы повышения работоспособности. Приемы и способы управления эмоциями. Контролирование эмоций через самопознание. Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого физического состояния при управлении трактором и самоходной сельскохозяйственной машиной. | 16 | ПК 3.1 ОК 01 ОК 02 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 З 3.1.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 06.01 Уо 06.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 06.01 Зо 06.02 Зо 06.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | … |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | нет |  |  |
|  | 1. - | * |  |  |
|  | … | * |  |  |
| Тема 1.3 Оказание первой медицинской помощи | Лекции, уроки Основы анатомии и физиологии человека Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики.Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, синдром утраты сознания. Кровотечение и методы его остановки. Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка. Виды бинтовых повязок и правила их наложения Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в состоянии неадекватности. Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при ДТП. Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Транспортная иммобилизация Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машин; их транспортировка, погрузка в транспорт; Пользование индивидуальной аптечкой | 24 | ПК 3.1 ОК 01 ОК 02 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | З 3.1.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 06.01 Уо 06.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 06.01 Зо 06.02 Зо 06.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6: Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7: Транспортная иммобилизация | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 8: Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машин; их транспортировка, погрузка в транспорт; | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9: Пользование индивидуальной аптечкой | 4 |  |  |
| Тема 1.4 Первоначальные навыки вождения тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин | Общие меры безопасности при подготовке и управлении трактором. Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами. Приемы действия органами управления. Техника руления, Пуск двигателя. Начало движения и разгон с последовательным переключением передач. Начало движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких участках дорог. Приемы управления транспортными средствами Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке и с изменением направления Разгон, торможение и движение с изменением направления Остановка в заданном месте, развороты Проезд перекрёстков Движение по сложному маршруту Движение с прицепом. Движение в тёмное время суток. Маневрирование в ограниченных проездах Сложное маневрирование Пешеходные переходы и остановка МТС. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. Железнодорожные переезды и их разновидности. Правила остановки перед переездом. Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов и остановок МТС и ж/д переездов Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета. | 34 | ПК 3.1 ОК 01 ОК 02 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 3.1.01 У 3.1.01 У 3.1.02 З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 06.01 Уо 06.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 06.01 Зо 06.02 Зо 06.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 26 |  |  |
|  | Практическое занятие № 10: Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами. Приемы действия органами управления. | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 11: Техника руления, Пуск двигателя. | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 12: Начало движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких участках дорог. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 13: Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке и с изменением направления | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 14: Маневрирование в ограниченных проездах Сложное маневрирование | 6 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Правовые основы охраны труда. Режим труда и отдыха тракториста-машиниста. Организационные основы охраны труда. Основы гигиены труда и производственной санитарии. Пожарная безопасность в сельском хозяйстве. Безопасность труда при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах |  | 12 | ПК 3.1 ОК 01 ОК 02 ОК 06 ОК 07 ОК 09 |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Комплектование и управление машинно-трактортным агрегатом 2. Выполнение механизированных работ на машинно-тракторном агрегате с заданными агротехническими требованиями 3. Выполнение работ по регулировке и техничесому обслуживанию тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин |  | 36 |  |  |
| Всего |  | 178 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты: Кабинет управления транспортным средством и безопасности движения, Кабинет правил безопасности дорожного движения.

Лаборатории: Лаборатория тракторов и автомобилей, Лаборатория сельскохозяйственных и мелиоративных машин.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Силаев, Г. В. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник для среднего профессионального образования / Г. В. Силаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с.

2. Конструкция тракторов и автомобилей / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Вед-ринский. – СПб.: Издательство Лань, 2013.- 288 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Сервис «Спектр ПДД онлайн»: обучение, тесты и экзамены ПДД ( ПДД - правила дорожного движения), устройству ТС, безопасности управления, первой медицинской помощи и множеству других предметов и специальностей, связанных с управлением и эксплуатацией ТС и иных средств передвижения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнение механизированныхработ всельскохозяйственном производстве | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, Тестирование, Собеседование, Виды работ на практике Экзамен |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Оценка процесса | Экспертное наблюдение |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  |  |
| ОК 7 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  |  |
| ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |  |

- Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности

35.02.16 Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМд.01 Цифровые технологии в профессиональной деятельности

Индекс и наименование профессионального модуля

Дополнительный профессиональный блок (работодатель)

Направленность ООО «Техно-Снаб»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд.01 Цифровые технологии в профессиональной деятельности»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Цифровые технологии в профессиональной деятельности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Цифровые технологии в профессиональной деятельности |
| ПК 4.1. | ## Применяет электронные информационно-аналитические ресурсу, в том числе профильные базы данных, программные комплексы при сборе исходной информации для разработки планов и технологий механизации производственных процессов и эксплуатации сельскохозяйственной техники |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 4.1.01 Использования электронных информационно-аналитических ресурсов, в том числе профильных баз данных, программных комплексов при сборе исходной информации для разработки планов и технологий механизации производственных процессов и эксплуатации сельскохозяйственной техники |
| --- | --- |
| Уметь | У 4.1.01 Использовать электронные информационно-аналитические ресурсы, в том числе профильные базы данных, программные комплексы при сборе исходной информации для разработки планов и технологий механизации (автоматизации) производственных процессов и эксплуатации сельскохозяйственной техники |
| Знать | З 4.1.01 Электронные информационно-аналитические ресурсы, в том числе профильные базы данных, программные комплексы при сборе исходной информации для разработки планов и технологий механизации производственных процессов и эксплуатации сельскохозяйственной техники |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 138

в том числе в форме практической подготовки 48

Из них на освоение МДК 96_

в том числе самостоятельная работа 0

практики, в том числе учебная 36

производственная 0

Квалификационный экзамен 6.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 4.1. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Раздел 1. Использование цифровых систем в деятельности АПК для цифровой экономики | 84 | 60 | 48 | 24 | Х | Х | Х | 36 |  |  | Х |
| ПК 4.1. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Раздел 2. Робототехника в автоматизации технологических процессов АПК. для цифровой экономики | 48 | Х | 48 | 24 | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 138 | 60 | 96 | 48 | Х | Х | Х |  | 36 |  | Х |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Использование цифровых систем в деятельности АПК для цифровой экономики |  | 48 | ПК 4.1. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.1.01 Уо 01.01 Зо 01.03 Уо 02.08 Зо 02.03 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 07.03 Уо 09.02 Зо 09.03 |
| Тема 1.1. Спутниковые системы ГЛОНАСС и GPS. номер и наименование темы | Содержание | 24 |  |  |
|  | 1. Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний Особенности использования системы ГЛОНАСС и GPS на сельскохозяйственных предприятиях. Построение геозон и обработка информации с применением системы ГЛОНАСС и GPS. |  | ПК 4.1. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.1.01 Уо 01.01 Зо 01.03 Уо 02.08 Зо 02.03 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 07.03 Уо 09.02 Зо 09.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Построение геозон и обработка данной информации с применением системы ГЛОНАСС и GPS.. | 4 | ПК 4.1. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.1.01 Уо 01.01 Зо 01.03 Уо 02.08 Зо 02.03 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 07.03 Уо 09.02 Зо 09.03 |
|  | Практическое занятие 2.Построение треков и обработка данной информации с применением системы ГЛОНАСС и GPS. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 Создание отчета по технике и обработка данной информации с применением системы ГЛОНАСС и GPS. | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Использование цифровых систем в деятельности АПК номер и наименование темы | Содержание | * |  |  |
|  | 1. Современное состояние цифрового сельского хозяйства. 2. Системы автопилотирования и точное земледелие в сельском хозяйстве. 3. Использование элементов точного земледелия в учебном процессе аграрных вузов РФ 4. Комплексные информационные системы управления деятельностью предприятий АПК. 5. Современное состояние технологического оборудования | 24 | ПК 4.1. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.1.01 Уо 01.01 Зо 01.03 Уо 02.08 Зо 02.03 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 07.03 Уо 09.02 Зо 09.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 | ПК 4.1. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.1.01 Уо 01.01 Зо 01.03 Уо 02.08 Зо 02.03 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 07.03 Уо 09.02 Зо 09.03 |
|  | Практическое занятие 1 Система удобрения в современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Дифференцированное внесение удобрений | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 Навигационные приборы на сельскохозяйственной технике. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 4 Особенности машин для обработки почвы, посева и посадки, внесения удобрений и защиты растений при точном земледелии. | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 |  | 36 | ПК 4.1. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.1.01 Уо 01.01 Зо 01.03 Уо 02.08 Зо 02.03 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 07.03 Уо 09.02 Зо 09.03 |
| Виды работ 1. Изучение глобальных система спутниковой навигации. |  | 6 |  |  |
| 2. Изучение средств дифференцированного внесения удобрений и СЗР. |  | 6 |  |  |
| 3. Изучение конструкции беспилотных летательных аппаратов. |  | 6 |  |  |
| 4. Изучить программное обеспечение применяемое при мониторинге сельскохозяйственной техники. |  | 6 |  |  |
| 5. Изучить автоматизированные и роботизированные системы применяемые в растениеводстве. |  | 6 |  |  |
| 6. Изучить автоматизированные и роботизированные системы применяемые в животноводстве. |  | 6 |  |  |
| Раздел 2. Робототехника в автоматизации технологических процессов АПК для цифровой экономики |  | 48 | ПК 4.1. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.1.01 Уо 01.01 Зо 01.03 Уо 02.08 Зо 02.03 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 07.03 Уо 09.02 Зо 09.03 |
| Тема 2.1. Робототехника в автоматизации технологических процессов АПК. номер и наименование темы | Содержание | * |  |  |
|  | 1. Задачи робототехники, АСУТП. Общие понятия об автоматизации производственных процессов. 2. Автоматизация технологических процессов в растениеводстве 3. Автоматизация технологических процессов в животноводстве | 24 | ПК 4.1. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.1.01 Уо 01.01 Зо 01.03 Уо 02.08 Зо 02.03 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 07.03 Уо 09.02 Зо 09.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 24 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Исследование датчиков температуры | 2 | ПК 4.1. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.1.01 Уо 01.01 Зо 01.03 Уо 02.08 Зо 02.03 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 07.03 Уо 09.02 Зо 09.03 |
|  | Практическая работа № 2 Исследование фотодатчиков | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 3 Исследование автоматического регулятора | 4 |  |  |
|  | Практическая работа № 4 Автоматика животноводческих ферм | 8 |  |  |
|  | Практическая работа № 5 Автоматика зерносушильных комплексов | 8 |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |
| Всего |  | 138 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет: информационных технологий в профессиональной деятельности.

Лаборатории: тракторов и автомобилей; сельскохозяйственных и мелиоративных машин.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

Технологии, машины и оборудование для координатного (точного) земледелия: учеб. / В.И. Балабанов, В.Ф. Федоренко и др. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. – 240 с.: ил.

3.2.2. Основные электронные издания

Точное земледелие : Учебное пособие / Труфляк Е. В., Трубилин Е. И. СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 376 с.: ил. (Учебники для вузов. Специальная литература) / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91280/#2

Интеллектуальные технические средства АПК : учеб. пособие / Е. В. Труфляк, Е. И. Трубилин [Электронный ресурс]. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – 266 с. – Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/115/ITS_APK.pdf

Техническое обеспечение точного земледелия. Лабораторный практикум: Учебное пособие / Труфляк Е. В., Трубилин Е. И. СПб.: Издательство «Лань», 2017.–172 с.: ил. (Учебники для вузов. Специальная литература) / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/92956/#2

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Применяет электронные информационно-аналитические ресурсу, в том числе профильные базы данных, программные комплексы при сборе исходной информации для разработки планов и технологий механизации производственных процессов и эксплуатации сельскохозяйственной техники | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, дифф зачет |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Оценка процесса | Экспертное наблюдение |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности

35.02.16 Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМд.02 Управление структурным подразделением по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования

Индекс и наименование профессионального модуля

Дополнительный профессиональный блок (работодатель)

Направленность ООО Торговый Дом «Подшипник»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПдМ.02 Управление структурным подразделением по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Управление структурным подразделением по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5 | Управление структурным подразделением по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования |
| ПК 1.8 | Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных машин, настройке агрегатов и самоходных машин. |
| ПК 1.10 | Осуществлять оформление первичной документации по подготовке к эксплуатации и эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования, готовить предложения по повышению эффективности ее использования в организации. |
| ПК 2.9 | Выполнять работы по обеспечению государственной регистрации и технического осмотра сельскохозяйственной техники. |
| ПК 2.10 | Оформлять документы о проведении ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. составлять техническую документацию на списание сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации, готовить предложения по повышению эффективности технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования в организации |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Владеть навыками | Выдача заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных машин, настройке агрегатов и самоходных машин для производства работ в соответствии с технологическими картами; Выдача заданий на выполнение механизированных операций в сельскохозяйственном производстве в соответствии с технологическими картами; Оформление первичной документации по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники; Подготовки предложений по повышению эффективности использования сельскохозяйственной техники в организации; Оформление первичной документации по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, выполненным структурными подразделениями; Составление технической документации на списание сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации; Подготовки предложений по повышению эффективности технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в организации. Обеспечение государственной регистрации и технического осмотра сельскохозяйственной техники. |
| --- | --- |
| Уметь | Формулировать задания для работников с указанием характеристик машинно-тракторного агрегата, объемов, сроков и требований к качеству выполнения механизированных работ; Готовить документы и сельскохозяйственную технику к государственной регистрации и техническому осмотру; Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с использованием цифровых технологий; Осуществлять поиск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" данных о способах повышения эффективности использования сельскохозяйственной техники и анализировать полученную информацию; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Определять задачи для поиска информации; Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; Организовывать работу коллектива и команды; Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; |
| Знать | Требования к агрегатированию тракторов с прицепными, навесными сельскохозяйственными машинами и орудиями; Правила ведения первичной документации по учету объема выполненных механизированных работ; Порядок подготовки и формы отчетных документов о выполнении механизированных операций в сельском хозяйстве; Правила ведения первичной документации по учету объема выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники; Порядок подготовки и формы отчетных документов по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники; Порядок оформления технической документации на списание сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации; Порядок государственной регистрации тракторов, самоходных машин; Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; Правила оформления документов и построения устных сообщений; Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  170

в том числе в форме практической подготовки 76

Из них на освоение МДК 128

практики, в том числе учебная  36

Квалификационный экзамен 6.

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 – Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, часов | в т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  | Всего, часов | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| ПК 1.8. ПК 1.10 ПК 2.9 ПК 2.10 ОК 1-5,9 | ПМ. 05 – Управление структурным подразделением по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования МДК. 05.01 Организация работ структурного подразделения по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования | 128 | 112 | 76 | 76 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.8. ПК 1.10 ПК 2.10 ОК 1-5,9 | Раздел 1 Организационно-экономические основы предприятий | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.8. ПК 1.10 ПК 2.9 ПК 2.10 ОК 1-5,9 | Раздел 2 Функции, структура управления и документационное обеспечение первичным трудовым коллективом. Нормирование и оплата труда | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.8. ПК 1.10 ПК 2.10 ОК 1-5,9 | Раздел 3. Контроль, оценка и мотивация персонала первичного трудового коллектива, основы планирования и прогнозирования | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.8. ПК 1.10 ПК 2.9 ПК 2.10 ОК 1-5,9 | Учебная практика | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 170 |  | 76 | 76 |  |  |  | 36 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем акад. часов, в т.ч. в форме практической подготовки | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Организационно-экономические основы предприятий |  | 44/26 |  |  |
| МДК.05.01 Организация работ структурного подразделения по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования | уметь: рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); планировать работу исполнителей; инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; оценивать качество выполняемых работ; знать: основы организации машинно-тракторного парка; принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; характер взаимодействия с другими подразделениями; функциональные обязанности работников и руководителей; основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его структурных подразделений; методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимулирование работников; методы оценивания качества выполняемых работ; правила первичного документооборота, учета и отчетности. | 128/112 |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Современная рыночная экономика: основы и принципы функционирования. | уметь: рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); знать: основы организации машинно-тракторного парка. Содержание теоретического материала |  | 6 | ПК 1.8 ОК 1, ОК 2, ОК 9 | Н1.8. 01 Н1.8. 02 У1.8.01 З1.8. 02 Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.01 Зо 02.03 Уо 09.01 Зо 09.01 |
|  | 1 | Понятие об организации производства. |  |  |  |
|  | 2 | Закономерности и принципы организации производства. |  |  |  |
|  | 3 | Формы организации производства |  |  |  |
| Тема 2. Формирование и организация использования трудовых ресурсов | уметь: подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; знать: структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; Содержание теоретического материала 1.Формирование рабочей силы, её движение и эффективность использования. 2. Основные принципы организации труда. Практические занятия Анализ динамики трудовых ресурсов. |  | 4 10 | ПК 1.10 ОК 3, ОК 4 | Н1.10.01 Н1.10.02 У1.10.01 У1.10.02 З1.10.01 З1.10.02 Уо 03.01 Зо 03.04 Уо 04.01 Зо 04.01 |
| Тема 3 Методика расчета основных производственных показателей | уметь: рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); знать: методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей. Содержание теоретического материала 1.Основные показатели, характеризующие эффективность использования техники в организации 2. Эффективность работы структурного подразделения |  | 8 | ПК 2.10 ОК 4, ОК 5 | Н2.10.01 Н2.10.02 Н2.10.03 У2.10.01 У2.10.02 З2.10.01 З2.10.02 З2.10.03 Уо 04.01 Зо 04.01 Уо 05.01 Зо 05.02 |
|  |  | Практические занятия 1. Расчет экономических показателей на конкретном примере | 16 |  |  |
| Раздел 2 Функции, структура управления и документационное обеспечение первичным трудовым коллективом. Нормирование и оплата труда |  |  | 44/26 |  |  |
| МДК.05.01 Организация работ структурного подразделения по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования | уметь: рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); планировать работу исполнителей; инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; оценивать качество выполняемых работ; знать: основы организации машинно-тракторного парка; принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; характер взаимодействия с другими подразделениями; функциональные обязанности работников и руководителей; основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его структурных подразделений; методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимулирование работников; методы оценивания качества выполняемых работ; правила первичного документооборота, учета и отчетности. |  |  |  |  |
| Тема 4 Нормирование труда | уметь: оценивать качество выполняемых работ; знать: методы нормирования, контроля и оценки работ исполнителей. Содержание теоретического материала 1. Сущность и роль нормирования труда 2.Классификация рабочего времени и способы его изучения. Методы и способы нормирования труда. |  | 6 | ПК 1.8 ПК 2.9 ПК 2.10 ОК 4 | Н1.8. 01 Н1.8. 02 У1.8.01 З1.8. 01 Н2.9.01 У2.9.01 З2.9.01 Н2.10.01 Н2.10.02 Н2.10.03 У2.10.01 У2.10.02 З2.10.01 З2.10.02 З2.10.03 Уо 04.01 Зо 04.01 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 | Проведение фотохронометражного наблюдения и расчет нормы выработки. | 16 |  |  |

| Тема 5 Производительность и оплата труда | уметь: подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; знать: виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимулирование работников. Содержание теоретического материала 1.Сущность и факторы роста производительности труда 2.Функции и принципы оплаты труда. 3. Оценка качества труда. Тарифная система. Формы и системы оплаты труда. |  | 10 | ПК 1.8 ПК 2.10 ОК 4 | Н1.8. 01 Н1.8. 02 У1.8.01 З1.8. 01 Н2.10.01 Н2.10.02 Н2.10.03 У2.10.01 У2.10.02 З2.10.01 З2.10.02 З2.10.03 Уо 04.01 Зо 04.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Практические занятия | 12 |  |  |
|  |  | 1.Задание по распределению видов работ между специфическими функциями управления |  |  |  |
|  |  | 2.Задание по расчету оплаты труда |  |  |  |
| Раздел 3. Контроль, оценка и мотивация персонала первичного трудового коллектива, основы планирования и прогнозирования |  |  | 40/26 |  |  |
| МДК.05.01 Организация работ структурного подразделения по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования | уметь: рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); планировать работу исполнителей; инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; оценивать качество выполняемых работ; знать: основы организации машинно-тракторного парка; принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; характер взаимодействия с другими подразделениями; функциональные обязанности работников и руководителей; основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его структурных подразделений; методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимулирование работников; методы оценивания качества выполняемых работ; правила первичного документооборота, учета и отчетности. |  |  |  |  |
| Тема 6 Документационное обеспечение управления первичным трудовым коллективом | уметь: составлять основные организационно-распорядительные документы; знать: правила первичного документооборота, учета и отчетности. Содержание теоретического материала 1.Понятие и сущность документационного обеспечения управления 2. Реквизиты документов 3. Подготовка первичной документации по подготовке к эксплуатации и эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования 4. Оформление документов о проведении ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. составление техническую документацию на списание сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации |  | 10 | ПК 1.10 ПК 2.9 ПК 2.10 ОК1 ОК2 ОК 3 | Н2.10.01 Н2.0.02 Н2.10.03 У2.10.01 У2.10.02 З2.10.01 З2.10.02 З2.10.03 Н2.9.01 У2.9.01 З2.9.01 Н1.10.01 Н1.10.02 У1.10.01 У1.10.02 З1.10.01 З1.10.02 Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.01 Зо 02.03 Уо 03.01 Зо 03.04 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |
|  |  | Составление документов | 10 |  |  |
|  |  | Классификация документации, документооборот |  |  |  |
|  |  | Составление распорядительных документов |  |  |  |
| Тема 7. Основы прогнозирования и планирования | уметь: планировать работу исполнителей; знать: функциональные обязанности работников и руководителей; основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его структурных подразделений; Содержание теоретического материала. |  | 10 | ПК 1.10 ПК 2.10 ОК1 ОК2 | Н1.10.01 Н1.10.02 У1.10.01 У1.10.02 З1.10.01 З1.10.02 Н2.10.01 Н2.10.02 Н2.10.03 У2.10.01 У2.10.02 З2.10.01 З2.10.02 З2.10.03 Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.01 Зо 02.03 |
|  | 1 | Сущность прогнозирования и планирования. |  |  |  |
|  | 2 | Перспективные и годовые планы. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |  |
|  | 1 | Планирование потребности в нефтепродуктах |  |  |  |
|  | 2 | Расчет плановых затрат на проведение ремонтов, технического обслуживания машин, определение количественного и профессионального состава коллектива. | 10 |  |  |
|  | 1 | Задачи, субъекты и объекты оценки персонала |  |  |  |
|  | 2 | Классификация факторов, учитываемых при оценке персонала |  |  |  |
|  | 3 | Критерии оценки персонала |  |  |  |
| Учебная практика УП.05.01 |  | Виды работ: Оформление исходной и производственной документации Определение рабочего времени как меры труда. Рабочее место, понятие, классификация. Методы нормирования труда. Определение потребности в транспортных средствах. Расчет показателей использования машинно-тракторного парка и автотранспортных средств. | 36 | ПК 1.10 ПК 2.9 ПК 2.10 ОК1 ОК2 ОК 3 | Н1.10.01 Н1.10.02 У1.10.01 У1.10.02 З1.10.01 З1.10.02 Н2.9.01 У2.9.01 З2.9.01 Н2.10.01 Н2.10.02 Н2.10.03 У2.10.01 У2.10.02 З2.10.01 З2.10.02 Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.01 Зо 02.03 Уо 03.01 Зо 03.04 |
| Итого по модулю |  |  | 170 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет: социально-экономических дисциплин;

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

1. Организация, экономика и управление производством на сельскохозяйственных предприятиях: учебник / В.Т. Водянников, А.И. Лысюк и др. – М.: Колос, 2018. – 551 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Астахова, Н. И.  Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общей редакцией Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/426417

2. Производственный менеджмент : учебник и практикум для вузов / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под редакцией Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02469-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450132

3. Фомина, Е.С. Управление коллективом исполнителей на авторемонтном предприятии: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Е.С. Фомина, А.А. Васин. – М.: Академия, 2017. – 224 с.

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295232

4. Организация производства и предпринимательство в АПК/Тушканов М.П., Черевко Л.Д., Винничек Л.Б., Гурьянова Н.М., Максимов А.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520105

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.8 Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных машин, настройке агрегатов и самоходных машин. | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |
| ПК 1.10 Осуществлять оформление первичной документации по подготовке к эксплуатации и эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования, готовить предложения по повышению эффективности ее использования в организации. |  |  |
| ПК 2.10 Оформлять документы о проведении ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. составлять техническую документацию на списание сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации, готовить предложения по повышению эффективности технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования в организации |  |  |
| 0К 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Оценка процесса | Экспертное наблюдение |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  |  |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |  |
| ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |  |