# Приложение 5

к ПООП-П по профессии

21.01.10 Ремонтник горного оборудования

код и наименование профессии/специальности

# ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИА

# ПО ПРОФЕССИИ

21.01.10 РЕМОНТНИК ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

- СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

- ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

- ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

  - Особенности образовательной программы

Примерные оценочные средства разработаны для профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования.

В рамках профессии СПО предусмотрено освоение квалификации: Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению видов деятельности, перечисленных в таблице 1. Рекомендуется последовательное освоение видов деятельности.

Перечисление видов деятельности, их параллельное или вариативное освоение, количество и номенклатура модулей, входящих в программу по каждой из траекторий, заполняются в таблице ниже (вписать все виды деятельности, предусмотренные образовательной программой)

Таблица 1 - Виды деятельности

| Код и наименование вида деятельности (ВД) | Код и наименование профессионального модуля (ПМ), в рамках которого осваивается ВД |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| В соответствии с ФГОС |  |
| ВД 01. Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое обслуживание механической части машин, узлов и механизмов, распределительных устройств | ПМ 01. Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного механического оборудования |
| ВД 02. Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрической части машин, узлов и механизмов, средств сигнализации и освещения, распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей, оборудования высоковольтных подстанций | ПМ.02 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного электрооборудования |
| В соответствии с иными требованиями |  |
| ВДд 01. Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горношахтного электромеханического оборудования | ПМд 01 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горношахтного электромеханического оборудования |

  - Применяемые материалы

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы, демонстрируемые при проведении ГИА представлены в таблице 2.  (таблицу 2 заполнить на основе таблицы 1, выбрать только проверяемые в рамках ГИА требования). При заполнении таблицы 2 учесть, что в нее вносятся только проверяемые требования. Нумерация ВД и ПК соответствует нумерации ВД и ПК в таблице 1.

Для проведения демонстрационного экзамена применяется комплект оценочной документации «КОД № 18 Электромонтаж»

Таблица 2 - Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

| ФГОС 21.01.10 Ремонтник горного оборудования Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трудовая деятельность (основной вид деятельности) | Код проверяемого требования | Наименование проверяемого требования к результатам |
| 1 | 2 | 3 |
| Для базового и профильного уровня |  |  |
| ВД 1 - 01 | Вид деятельности 1. Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое обслуживание механической части машин, узлов и механизмов, распределительных устройств |  |
|  | ПК 1.1 | Выполнение монтажа и демонтажа машин, узлов и механизмов, распределительных устройств |
|  | ПК 1.2 | Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов, распределительных устройств |
|  | ПК 1.3 | ## Техническое обслуживание механической части машин, узлов и механизмов, распределительных устройств |
| ВД 2 – 02 | Вид деятельности 2. Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрической части машин, узлов и механизмов, средств сигнализации и освещения, распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей, оборудования высоковольтных подстанций |  |
|  | ПК 2.3 | Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание электрической части распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей. |
| Для профильного уровня |  |  |
| ВД ХХ.ХХ.ХХ –03 | Вид деятельности в соответствии с профессиональным стандартом (профстандарт/ЕТКС) (записать наименование) |  |
|  | ПК 3.1 | Требование профстандарта или ЕТКС 1 (ОТФ/ТФ) |
|  | ПК 3.2 | Требование профстандарта или ЕТКС 2 (ОТФ/ТФ) |
|  | … | … |
|  | ПК 3.g | Требование профстандарта или ЕТКС g (ОТФ/ТФ) |
| ВД ХХ.ХХ.ХХ – 04 | Вид деятельности, установленный работодателем (записать наименование) |  |
|  | ПК Р4.1 | Требование работодателя 1 |
|  | ПК Р4.2 | Требование работодателя 2 |
|  | … | … |
|  | ПК Р4.k | Требование работодателя k |
| ВД ХХ.ХХ.ХХ – 05 | Вид деятельности в соответствии с иными требованиями (записать наименование) |  |
|  | ПК И5.1 | Требование 1 |
|  | ПК И5.2 | Требование 2 |
|  | … | … |
|  | ПК И5.i | Требование i |
| ВД ХХ.ХХ.ХХ – 06 | Вид деятельности в соответствии с ТБ (записать наименование) |  |
|  | ПК ТБ6.1 | Требование ОТ и ТБ 1 |
|  | ПК ТБ6.2 | Требование ОТ и ТБ 2 |
|  | …. | … |
|  | ПК ТБ6.j | Требование ОТ и ТБ j |

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Структура задания для процедуры ГИА

Предусматривает описание особенностей организации государственной итоговой аттестации по данной профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО, состав процедур, возможности по конкретизации и вариации типовых заданий для демонстрационного экзамена и т.п.

Для выпускников, осваивающих ППКРС по профессии  21.01.10 Ремонтник горного оборудования государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе требований к квалификации выпускников, устанавливаемых Федеральными государственными образовательными стандартами с учетом требований работодателя, профессиональных объединений (при наличии), требований профессиональных стандартов, положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

Комплект оценочной документации (КОД) – задание демонстрационного экзамена и комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включающий минимальные требования к оборудованию и оснащению центров проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена.

Базовый уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии оценивания, разработанные и утвержденные образовательной организацией (или федеральным оператором) по профессии/специальности среднего профессионального образования или по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы.

Профильный уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии оценивания, разработанные федеральным оператором по профессии/специальности среднего профессионального образования, или по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС и может учитывать требования предприятий, профессиональных, отраслевых и международных стандартов и иные требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы.

2.2. Порядок проведения процедуры ГИА

Описывается рекомендуемый порядок организации процедур ГИА; порядок и последовательность проведения ГИА и выполнения задания демонстрационного экзамена.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (далее соответственно - Порядок, ГИА) устанавливает правила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (далее - образовательные организации),  завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы среднего профессионального образования), включая формы ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

Общие и дополнительные требования, обеспечиваемые при проведении ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов приводятся в комплекте оценочных средств с учетом особенностей разработанного задания и используемых средств.

Образовательная организация обязана не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии
в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента), оказывающего необходимую помощь выпускнику из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (при необходимости).

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе СПО по профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного учебного графика), отводимые на ГИА, определяются применительно к нагрузке обучающегося. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по основной профессиональной образовательной программе по профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования на государственную итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно определяет график проведения демонстрационного экзамена.

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1. Структура и содержание типового задания

3.1.1. Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени. Задание состоит из практического блока и теоретического блока.

Примерное практическое задание по профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования включает:

1 Лист задания.

2 Лист оценивания операций.

3 Необходимые приложения.

В подготовительный день в личном кабинете цифровой платформы Главный эксперт получает вариант задания и схему оценки для проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе. В день экзамена Главный эксперт выдает экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде, исходные данные, лист оценивания (если приемлемо), дополнительные инструкции к ним (при наличии).

3.1.2. Условия выполнения практического задания:

Демонстрационный экзамен организуется и проводится по нормативной документации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте федерального оператора.

Задание практического блока включает в себя следующие разделы:

1 Технологическая карта\лист задания.

2 Лист оценивания операций.

3 Необходимые приложения.

Практический блок демонстрационного экзамена

Экзаменуемые в ходе демонстрационного экзамена должны подтвердить наличие практических навыков и умений, указанных в КОД. Примерная технологической карты\листа задания приведена в таблице 3.

- состав возможных выполняемых работ: (ниже записать наименование возможных работ для выполнения обучающимся на экзамене)

1. Модуль 1. Монтаж, коммутация, программирование электроустановки.

2. Модуль 2. Построение принципиальной схемы в соответствии с техническим заданием.

3. Модуль 3. Поиск неисправностей.

– исходные данные в текстовом и/или графическом виде.

Таблица 3 - Технологическая карта/лист задания

| Организация-заказчик | Тип выполняемых работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование город ИНН | Работа 1 |  | Работа 2 |  | Работа j |  |
|  | описание | проверяемые требования | описание | проверяемые требования | описание | проверяемые требования |
|  | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить |
| Используемые материалы (при наличии) | Характеристика материалов (указать нормативную документацию) |  | Исходные данные/режимы/условия производства/ изготовления/ оказания услуг |  | Программное обеспечение / Оборудование /Инструмент / оснастка |  |
| Заполнить при наличии или поставить прочерк | Заполнить при наличии или поставить прочерк |  | заполнить |  | заполнить |  |

Теоретический блок демонстрационного экзамена

Теоретический блок – это этап демонстрационного экзамена, позволяющий проверить профессиональную подготовку в соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы.

В рамках теоретического блока результаты освоения проверяются в следующих формах:

- Для обучающихся по ППКРС - в форме письменного или компьютерного тестирования.

Тестирование

Тестирование может проводиться в форме письменного или компьютерного тестирования.

Используемый при тестировании контрольно-измерительный материал включает 
в себя инструкцию по выполнению, комплекс тестовых заданий, методику обработки результатов.

Непосредственно перед выполнением теста экспертом государственной экзаменационной комиссии проводится инструктаж, в ходе которого сообщается время, отводимое на выполнение теста, а также объясняется:

- как правильно заполнить реквизиты бланка ответов (при письменном тестировании) или запустить приложение (при компьютерном тестировании);

- как правильно оформить выполнение каждого типа задания (вписать слова, заполняя специально оставленные пробелы; обвести в кружок номер правильного ответа; проставить цифры, указывая правильную последовательность; соединить линиями соответствующие утверждения и т.д.); при компьютерном тестировании также разъясняется процедура выполнения.

В каждом варианте теста должны присутствовать определенные типы вопросов (таблица 4).

Таблица 4 – Типы вопросов для формирования теста

| № п/п | Вид вопроса | Оценка за 1 вопрос в баллах | Кол-во вопросов в тесте | Суммарное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Множественный выбор | 5 | 10 | 50 |
| 2 | Установить соответствие | 10 | 2 | 20 |
| 3 | Определить последовательность | 10 | 1 | 10 |
| 4 | Задания открытого типа | 10 | 2 | 20 |
| ИТОГО |  |  | 15 | 100 |

В таблице 5 приведен пример тестового задания.

Привести примерный перечень возможных вопросов, используемых в тесте, сохранив количество вопросов по типам.

Таблица 5 – Пример тестового задания

| № п/п | Тип вопроса | Формулировка вопроса | Максимальное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Множественный выбор |  |  |
| 2 | Множественный выбор |  |  |
| 3 | Множественный выбор |  |  |
| 4 | Множественный выбор |  |  |
| 5 | Множественный выбор |  |  |
| 6 | Множественный выбор |  |  |
| 7 | Множественный выбор |  |  |
| 8 | Множественный выбор |  |  |
| 9 | Множественный выбор |  |  |
| 10 | Множественный выбор |  |  |
| 11 | Установить соответствие |  |  |
| 12 | Установить соответствие |  |  |
| 13 | Определить последовательность |  |  |
| 14 | Задания открытого типа |  |  |
| 15 | Задания открытого типа |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 100 |

# ООП СПО по профессии 21.01.10  «Ремонтник горного оборудования»

## Тестовое задание №1

- Инструкция: Выберите один или несколько вариантов ответов и внесите его в лист ответов в виде буквы:

1. Амперметр предназначен для:

А)  контроля нагрузки;

Б)  измерения напряжения;

В) учитывают выработанную и потребляемую электроэнергию.

2. Заземляющее устройство состоит из:

А) магистрали;

Б) заземлителя и заземляющих проводников

В) заземляющий болт.

3. Двигатели бывают:

А) постоянного тока с параллельным возбуждением;

Б) с воображаемой работой;

В) постоянные.

4. Предохранители это:

А)устройство для защиты от перегрузок и коротких замыканий отдельных электрических установок;

Б) устройство с помощью которых можно включать и отключать нагрузочные токи ;

В) устройство предназначенное для включения и отключения под нагрузкой электрических цепей в нормальных режимах.

5. Плановый внеочередной ремонт масляных выключателей производят:

А) ежесменно;

Б) один раз в 2года;

В один раз в 3года.

6. По степени ответственности электроснабжения все потребители электроэнергии разделены на:

А) 5категорий;

Б) 2категории;

В) 3категории.

7. Горные предприятия получают электроэнергию от:

А) ПЭС;

Б) ГЭМ;

В) ВЭМ.

8. Разделительный трансформатор это :

А) автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности;

Б) первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей;

В) проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи или проводников от токоведущих частей других цепей.

9. Воздушной линией (ВЛ) электропередачи называют:

А) устройство для передачи или распределения электрической энергии по проводам, находящимся на открытом воздухе и прикрепленным при помощи траверс;

Б)устройство для понижения напряжения трансформаторных подстанций

В)устройство для передачи электрической энергии к понизительным подстанциям .

10 Силовые выключатели предназначены:

А) для работы автоматических выключателе;

Б) для включения и отключения работы отбойных молотков;

В) для включения и отключения рабочих токов и автоматического отключения.

11. Ощутимый ток это:

А) минимальное значение силы тока, которое начинает ощущаться человеком;

Б) значение силы тока, при котором нарушается ритмичная работа сердца;

В) значение силы тока, при котором человек не может самостоятельно освободиться от контакта с токоведущей частью.

12.Минимальная защита предназначена для:

А) отключает электрический аппарат при снижении напряжения ниже допустимого значения

Б) не допускает внезапного включения электрического аппарата после снятия напряжения со стороны питающей сети;

В) предназначена для защиты электрооборудования от перегрева.

13.Шахтный трансформатор ТСВ:

А) трансформатор сухой шахтный, взрывобезопасный с кремний органической изоляцией;

Б) трансформатор сухой шахтный комплектованный;

В ) трансформатор масляный шахтный.

14. Синхронные электродвигатели переменного трёхфазного тока оборудованы:

А) угольные и проходческие комбайны;

Б) ленточные и скребковые конвейера насосы, вентиляторы, буровые станки;

В) вентиляторы главного проветривания, стационарные компрессорные  установки,

экскаваторы, подъёмные машины.

15. АТП:

А) агрегат тяговый преобразовательный, работающий на полупроводниковых выпрямителях;

Б) аппарат для преобразования энергии;

В) аккумулятор полупроводниковый проходческий.

16. ВРН применяется:

А)  для питания по двухканальной схеме сетей освещения, цепей сигнализации и других электроприемников в шахта;

Б) для защиты электроустановок от токов короткого замыкания;

В)  для работы в трехфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора в условиях рудников и шахт

17. Наибольшее применение электродвигателей  на  предприятиях:

А) асинхронный электродвигатель переменного трёхфазного тока с короткозамкнутым ротором;

Б) синхронный двигатель переменного трёхфазного тока;

В) электродвигатель постоянного тока.

18. Кабели предназначены:

А) для проведения электрической энергии:

Б) для бесперебойной работы предприятия;

В) для передачи электроэнергии группам или отдельным элетроприёмникам.

19. Измерители и индикаторы :

А)вольтамперметр типа АВО-2: 0,2 - 1000 В, 0,2 мА - 1 А, до 500 кОм;

Б)вольтмиллиамперметр типа 5МП: 30 - 300 мА, 3 - 30 В;

В) генератор высокой частоты типа ГС-3: 0,075 - 20 МГц.

20. Внешнее электроснабжение горные предприятия получают электроэнергию от:

А)ГПП (главная понизительная подстанция);

Б)ТП (трансформаторная подстанция);

В) ПЭС(подстанции энергосистем).

22. Магнитный пускатель предназначен:

А)для  частых включений и отключений силовых электрических цепей;

Б)для преобразователями электрической энергии в механическую.

В)для пуска, останова и реверсирования трехфазных асинхронных

лектродвигателей;

23. ЦПП это:

А) центральная подземная подстанция;

Б) распределительный подземный пункт;

В) участковая трансформаторная подстанция.

24. Основные факторы определяющие степень поражения электрически  током:

А) ощутимый ток;

Б) отпускающий ток;

В) неотпускающий ток;

Г) фибряляционный ток.

25)Рудничная электрическая система подземного освещения включает в себя:

А) осветительные приборы;

Б) осветительные трансформаторы;

В) тройные муфты, гибкие кабели.

Представление выполненного задания

Презентация выполненного задания проводится в устной форме, с обязательным представлением результатов практического блока или его короткой демонстрационной версии (презентации).

В своём выступлении экзаменуемый должен кратко представить выполненную работу, объяснить цели и задачи как работы в целом, так и отдельных операций, а также степень выполнения этапов работы.

На защиту экзаменуемому отводится не более 15 минут.

При выставлении оценки могут учитываться такие критерии (записать или дополнить перечень критериев):

1.	Качество устного доклада экзаменуемого.

2.	Степень свободного владения материалом.

3.	Глубина и точность ответов на вопросы.

    - Условия выполнения практического задания:

Для проведения демонстрационного экзамена базового уровня могут приглашаться представители организации-работодателя.

Для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня обязательно приглашаются представители организации-работодателя.

Демонстрационный экзамен по ППКРС проводится в течение одного дня, продолжительностью не более 8 ак. часов. На первом этапе проводится тестирование, 
на втором этапе практический блок. Примерное расписание приведено в таблице 5.

Таблица 6 - Примерное расписание демонстрационного экзамена по ППКРС

| День | Мероприятие | Продолжительность (в ак.ч.) | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретический блок (тестирование) | 1 |  |
| 2 | Практический блок | 7 |  |

3.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания

Рекомендуемые основания для разработки методики перевода баллов в систему оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» приведены на основе рекомендованной методики перевода результатов участников демонстрационного экзамена.

Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение практического задания демонстрационного экзамена при выполнении различных операций, принимается за 100 баллов. Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение заданий теоретического блока демонстрационного экзамена при выполнении различных операций, также принимается за 100 баллов.

С учетом применения весовых коэффициентов максимальное количество баллов за оба блока также составит 100 баллов.

При разработке системы перевода баллов в оценку необходимо учитывать сложность разработанных заданий.

Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку приведена в таблице 7.

Таблица 8 - Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку

| Оценка ГИА | "2" | "3" | "4" | "5" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоговая оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена, ИП | 0,00 - 19,99 | 20,00- 39,99 | 40,00 - 69,99 | 70,00 - 100,00 |

Образовательная организация вправе разработать иную методику перевода или дополнить предложенную, в том числе на основе дифференцированной системы перевода результатов демонстрационного экзамена в оценки с учетом специфики компетенции и уровней сложности комплектов оценочной документации. Применяемая методика закрепляется локальными актами образовательной организации.

Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования

В случае отсутствия КОД, содержательно соответствующего целям оценки освоения образовательной программы или ее части, ОО, а также при необходимости работодатели, заинтересованные в подготовке кадров соответствующей квалификации, профессиональные сообщества, советы по профессиональным квалификациям, инициируют создание нового КОД согласно установленным требованиям путем направления запроса в адрес федерального оператора, который организует разработку КОД, его экспертизу и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

вносится в соответствии с профессиональным стандартом (или ЕТКС) при наличии;

вносится работодателем в рамках вариативной части при наличии;

вносится в соответствии с иными требованиями (отраслевые, международные стандарты 
и т.п.) в рамках вариативной части при наличии;

вносится в соответствии с требованиями ОТ и ТБ в рамках вариативной части при наличии.

Прописывается в соответствии с приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66211)

Задание для демонстрационного экзамена в полном объеме (включая лист оценивания) приводится в соответствующем комплекте оценочной документации

Количество граф при необходимости можно добавлять или сокращать

Описать задание студенту для выполнения

Записать те требования, которые проверяются в рамках данной работы (задания)

Блок «Тестирование» заполняется только для ППКРС. Для ППССЗ блок удаляется

Блок заполняется только для ППКРС

Количество дней может быть увеличено, если это обусловлено особенностями технологического процесса, предусмотренного заданием

Заполнить наименование кабинетов/ мастерских/лабораторий/баз практик по профессии (специальности)